PAGE  
[image: image1.jpg])

Arhitecti si Ingineri asociati

Mun. Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-17, Cam. B2I|, et. 2




beneficiar: CÎRȚÎNĂ VICTOR ȘI ERIXCONSTRUCT SRL

denumirea lucrării: ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE TERENURI ÎN INTRAVILAN, LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU CUPLAT
[image: image1.jpg]amplasament: TARLAUA T93, PA11/12, MUNICIPIUL TÂRGU-JIU, JUDEȚUL GORJ


CUPRINSUL MEMORIULUI DE PREZENTARE 
1. INTRODUCERE

         1.1 Date de recunostere a documentatiei 

         1.2 Obiectul lucrării - prezentului PUZ

         1.3 Surse documentare 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
        2.1 Evoluția Zonei 
        2.2 Încadrarea în localitate

        2.3 Elemente de cadru natural
        2.4 Circulația
        2.5 Ocuparea terenurilor 
        2.6 Echipare edilitară
        2.7 Probleme de mediu 
        2.8 Opțiuni ale populației
 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
        3.1 Concluzii ale studilor de fundamentare

        3.2 Prevederi ale PUG 
        3.3 Valorificarea cadrului natural 
        3.4 Modernizarea circulației
        3.5 Zonificare funcțională – reglementări. Bilanț teritorial. Indici urbanistici 
        3.6 Dezvoltarea echipării edilitare 
        3.7 Protecția mediului
        3.8 Obiective de utilitate publică 
4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE
5. ANEXE 
MEMORIU DE PREZENTARE
1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

          - Denumirea lucrării: 
„ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE TERENURI ÎN INTRAVILAN, LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU CUPLAT”

          - Beneficiar: CÎRȚÎNĂ VICTOR ȘI ERIXCONSTRUCT SRL

- Proiectant: S.C.   ARHIPULS PROJECT   S.R.L.


- Data elaborării: DECEMBRIE 2024
1.2.  Obiectul lucrării- prezentului PUZ
Scopul prezentei documentații este acela de a stabili condițiile de construire din punct de vedere urbanistic, pentru terenurile situate în Municipiul Tg.-Jiu, TARLA T93, PA11/12, CF: 51604/ CF: 51605, în vederea realizării obiectivului: ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE TERENURI ÎN INTRAVILAN, LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU CUPLAT 
Conform prevederilor Plan Urbanistic General, zona studiată se află în extravilan și este situată în municipiului Târgu Jiu, TARLA T93, PA11/12, pe strada Prieteniei. Prezentul PUZ propune introducerea terenurilor studiate (nr. cad. 51605 și nr. cad. 51604) în intravilan și reglementarea funcțiunii lor ca zonă de locuințe individuale de tip izolat / cuplat, parcelarea și asigurarea accesului auto și pietonal dar și asigurarea utilităților tehnico-edilitare. 
Pe zona studiată constituită de terenurile cu nr. cad. 51605 și nr. cad. 51604 se propune parcelarea acestora în 4 loturi + acces auto și pietonal pentru fiecare lot în vederea  construirii unor locuințe individuale de  tip izolat sau cuplat.
Ținând cont că terenurile sunt înconjurat de construcții (locuințe individuale P, P+M, P+1, P+1+M), se propune ca parcela studiată să fie tratată în concordanță cu construcțiile învecinate în ceea ce privește regimul de înălțime și funcțiunea.

Prin prezentul studiu de intenție se stabilesc condițiile pentru:

· Utilizarea funcțională a terenurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
· Reglementarea caracterului, terenurilor studiate;

· Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă, dacă este cazul;

· Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

· Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;
· Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

1.3.  Surse documentare:

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

Plan Urbanistic General Târgu-Jiu, aprobat prin HCL nr.159/1998, prelungit conform HCL nr.192/2020;


Regulament Local de Urbanism – Târgu-Jiu (RLU);


Plan Cadastral – scara: 1/500;



Ridicare topograpfică – scara 1/500;


Studiu Geotehnic;
                    Studiu de circulatie;
         Bază legală:

· Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

· Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare;
· Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Ghid privind elaborarea și aprobarea regulametelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000;
· Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul Ministrului lucrărilor publice și amenajăriiteritoriului nr. 176/N din 16 august 2000;
· Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;

· Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale și turismului nr.2.701/2010;
· Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

· Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privin protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009;
· Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr.649 din 25 aprilie 2001;
· Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII: 


2.1. Evoluţia zonei


Terenurile studiate se incadrează conform PUG in extravilan și sunt situate în municipiului Târgu Jiu, TARLA T93, PA11/12, pe strada Prieteniei.

Față de situația existentă își păstrează caracteristicile funcționale principale, se extind suprafețele plantate publice.


Destinația parcelelor stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate:


Funcțiune dominantă: 
· Locuințe individuale de tip izolat sau cuplat cu regim  maxim de înălțime  P, P+M, P+1 și P+1+M.
          Funcțiuni admise în zonă:
       - Funcțiuni complementare locuirii (case de vacanță, pensiuni turistice, extinderea, etajarea și mansardarea locuințelor, anexe gospodărești, mici servicii, spații administrative, birouri)

       -   Echipamente publice specifice zonei rezidențiale;


       -   Scuaruri publice, spații verzi.

       - Funcțiuni comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere.
Funcțiuni interzise în zonă:


      - Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00.

    - Realizarea unor false mansarde.
              - Construcții provizorii;
              - Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;
              - Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;
              - Depozitare en-gros;
              - Depozitări de materiale refolosibile;
              - Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
              - Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
              - Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
              - Stații de betoane;
              - Autobaze; stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;
              - Spălătorii chimice;
              - Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.
Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecție:
· ZpGCc (cimitire)

-locuințe – 50 m de la limita acestuia
· Zplea (LEA)

-conform aviz ELECTRICA;
· Zpa (albii)


-15 m;
· Zpg (transport gaz)
-50 m de o parte și de alta a conductelor;
· ZpTEa (gospodărie ape)
-30m de la ziduri;

2.2. Încadrarea în localitate



Terenurule studiate sunt situat în extravilanul municipiului Târgu Jiu, şi are o suprafaţă totală de 1815.00 mp și se învecinează la:

 -Nord-Est cu: Strada Prieteniei – carosabil auto

-Sud-Vest cu: nr. cad. 39036, nr. cad. 39028, nr. cad. 36048, nr. cad 42638
-Vest-Nord cu: nr. cad. 47268

-Est-Sud cu: nr. cad. 62579

Amplasamentul studiat este format din două parcele (nr. cad. 51605 și nr. cad. 51604) situată pe TARLA T93, PA11/12, cu acces carosabil și pietonal din strada Prieteniei.

În prezent, conform Certificatului de Urbanism emis de Primăria Tg-Jiu (și anexate în copie la documentație)  folosința actuală a terenurilor este arabil, regimul fiscal este cel pentru localitati urbane.


În zona studiată nu au fost elaborate alte documentații de urbanism pentru vecinătățile din PUZ-ul propus.


Determinarea limitelor construcțiilor propuse până la asigurarea distanței minime față de construcțiile vecine și stabilirea înălțimii se va face în conformitate cu prevederile RGU aprobat prin HG 525/1996 și a Legii nr.350/2001.


2.3. Elemente ale cadrului natural
Studiul geotehnic prezintă condiţiile de teren privind amplasamentul cercetat şi cuprinde datele geotehnice care constituie baza de calcul şi analiză a terenului de fundare, ca suport al fundaţiilor pentru obiectivele care se proiectează.

Calculul terenului de fundare efectuat în studiu, se sprijină pe informaţiile obţinute pe bază de observaţii şi investigaţii în teren şi laborator, asupra rocilor care alcătuiesc stratificaţia de bază a terenului din zona amplasamentului cercetat.

Parametrii geotehnici prezentaţi în studiu, stau la baza calculului de rezistenţă şi adaptare la teren a obiectivului respectiv, în condiţiile unui strat de luncă şi terasă veche, aluvionară, a râului Jiu.
GEOLOGIA ȘI SEISMICITATEA;

Stratificația terenului:
Stratificaţia terenului de fundare este unitară pe toată suprafaţa de amplasament a obiectivului care se proiectează.

Formaţiunile „în situ" (nederanjate) care alcătuiesc terenul de fundare, sunt de natură aluvionară şi aparţin cuaternarului superior, reprezentat de următoarea succesiune litologică de bază:
Sondaj - S1

0,00 - 0,30 m - sol vegetal argilos;

0,30 - 0,90 m - argilă nisioasă-cafenie;
0,90 - 2,00 m – pietriș grosier și nisip (balast);
Sub stratul cu pietrișuri, în zona activă a fundațiilor obiectivelor, se dezvoltă roca de bază-reper argilo-marnoasă vineție a fudametului geologic din zonă.

Indici geotehnici de bază ai terenului
Argila nisipoasă-cafenie de la suprafața pietrișurilor, prezintă următorii indici geotehnici medii:
· umiditatea naturală



- w % = 24,70%;

· greutatea volumică la umiditatea naturală
- yw = 19,80 KN/m3;

- porozitatea



- n% = 42,35%;

· indicele porilor



- e = 0,72;

· indicele de plasticitate



- Ip = 21,00 (cu plasticitate mijlocie);

· indicele de consistenţă



- lc = 0,83 (plastic vârtoasă);

· gradul de saturare



- Sr = 0,78 (umedă);

· unghiul de frecare interioară



- (° = 18°;

· coeziunea



- c =16 kPa;


Pietrișul cu nisip grosier, pietriș și bolovăniș, care constituie stratul de fundare prezintă următorii indici geotehici medii:

· umiditatea naturală



- w %
=
7,70% ;

· greutatea volumică la umiditatea naturală
- yw
=
19,80 KN / m3;

· porozitatea



- n %
=
42,35% ;

· indicele porilor



- e
=
0,72;

· indicele de plasticitate



- Ip = 21,00 (cu plasticitate mijlocie);

· indicele de consistenţă



- lc = 0,83 (plastic vârtoasă);

· gradul de saturare



- Sr = 0,78 (umedă);
· unghi de frecare interioară



- (°
=
18 ° ;

· coeziunea


- c
 = 16 kPa;

· coeficientul mediu de neuniformitate granulometrică Un = 62,05
După coeficientul de neuniformitate granulometrică, pietrișurile sunt pământuri grosiere neuniforme și reprezintă teren bun de fundare.

fracţii granulometrice medii
36,00 % = bolovăniș; 

30,50 % = pietriş mare; 

20,00 % = pietriş mic;
          4,00 % = nisip mijlociu;

          2,00 % = nisip fin;
Roca de bază - nisip grosier pietriș și bolovăniș din zona activă a fundațiilor, prezintă următorii indici geotehnici:
· umiditatea naturală



- w %
=
7,00% ;

· greutatea volumică la umiditatea naturală
- yw
=
20,70 KN / m3;

· porozitatea



- n %
=
34,00% ;

· indicele porilor



- e
=
0,51;

· unghi de frecare interioară



- (°
=
30 ° ;

· coeziunea


- c
 = 0,00 kPa;
Condiţii de fundare

Din analiza și interpretarea indicilor geotehici ai terenului de fundare, corelați cu datele geotehnice de referință ale zonei, se stabilesc următoarele condiții de fundare pentru obiectivele care se proiectează:


- Stratul de fundare este constituit din pietriș cu bolovăniș în matrice nisipoasă-argiloasă.


- Presiunea convenţională de calcul a terenului de fundare alcătuit din nisip grosier, pietriș și bolovniș este de 250 kPa.



- Presiunea convenţională de calcul a stratului argilos acoperitor este de 220 kPa.


- Adâncimea minimă de fundare recomandată a obiectivului este de -1,00m față de suprafața terenului natural, în stratul cu nisip grosier pietriș și bolovăniș.


- Categoria geotehnică – teren de fundare este 1, risc geotehnic redus.



- Presiunile convenționale de calcul ale terenului de fundare prezentate în studiu sunt considerate de bază pentru fundații, având lățimea tălpii de B=1,0 m și adâncimea de fundare Df=2,00m față de terenul sistematizat.
          - Corecțiile de lățime și adâncime se vor efectua de către proiectantul de structuri, în funcție de lățimea fundațiilor și adâncimea de fundare reală a obiectivului, după metodologia NP112/2014.



- Din punct de vedere seismic, conform “Cod de proiectare seismică – indicativ P100-1/2006”, amplasamentul respective este caracterizat de următorii parametrii:



-valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare (ag) pentru cutremure având intervalul mediu de recurentă IMR=100 ani este de 0,15g




-perioada de colt (Tc) a spectrului de răspuns este de 0,70s




-informativ, cf. SR 11100-1: 1993, intensitatea =7, pe scara MSK



- Corespunzător C R 1-1-3-2005, încărcarea din zăpadă pe sol având intervalul mediu de recurență IMR=50 ani este de 2,0 KN/m2


- Viteza vântului mediată pe 1 min. la 10m, având 50 ani interval mediu de recurență este de 31 m/sec., iar presiunea de referință a vântului mediată pe 10 min. având 50 ani interval mediu de recurentă este de 0,40 kPa, NP-082-04.



- Adâncimea maximă de îngheț este de -0,80, -0,90m.



- Conform normelor de deviz pentru lucrările de terasamente (TS) terenul este tare.
RECOMANDĂRI GEOTEHNICE
- Săpăturile pentru fundarea obiectivelor se vor efectua conform proiectului de execuţie, respectându-se întocmai planurile de fundaţii ale construcţiilor.

- Eventualele zone cu teren necorespunzător (lentile nisipoase), întâlnite local la cota săpăturilor pentru fundaţii, se vor evacua în întregime până la terenul „în situ" (nederanjat), bun de fundare.


- Săpăturile pentru fundații se vor finisa manual pe ultimii 15-20 cm, cu puţin timp înainte de turnarea betonului în gropile de fundare.


- Pentru evacuarea apelor de infiltrație acumulate în gropile de fundare, în cazul execuției lucrărilor de fundare în perioade cu precipitații atmosferice abundente, se vor prevedea epuismente cu debit scăzut.

- Betonul pentru fundații se va turna în timp util, pentru a evita deteriorarea terenului de fundare la cota săpăturilor și surparea taluzurilor.


- La prepararea betonului pentru fundații, se va folosi tipul de ciment corespunzător gradului de agresivitate al apei subterane

- În cazul execuției unui demisol sau subsol, acesta se va hidroizola corespunzător împotriva apei de infiltrație subterană care se descarcă la baza versantului vestic în zona de luncă aluvionară

- Prin sistematizarea pe verticală se va amenaja zona de amplasament, astfel încât apele de suprafață provenite din precipitațiile atmosferice și șiroiurile de versant să fie dirijate corespunzător prin rigole de scurgere în afara amplasamentului

- În jurul construcțiilor se vor efectua trotuare din beton înclinate spre exterior, așezate pe un strat impermeabil, tasat corespunzător


- Nu se va turna betonul pentru fundarea obiectivelor, fără avizul în prealabil al proiectantului geotehnician, care va verifica calitatea și natura terenului de fundare la cota săpăturilor.

2.4. Circulaţia



Terenurile studiate au acces auto și pietonal din strada Prieteniei.  Se propune acces auto și pietonal nou din Str. Prieteniei cu lățime de 5.00m (2 benzi auto de 2,50m lățime fiecare + trotuar pietonal 2 x 0.50m lățime), pentru asigurarea accesului auto și pietonal la fiecare lot pe latura scurtă a acestora. 

2.5. Ocuparea terenurilor 

Terenurile studiate au o suprafaţă totală de 1.815,00 mp, a fost dobândite prin contracte de vânzare cumpărare, încheieri de autentificare nr. 4591 din 26 iulie 2024/nr. 4592 din 26 iulie 2024, emise de Notar Public Părău Claudia Rădița.  


În prezent terenurile studiate au destinație - arabil, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară și sunt libere de construcții.


- P.O.T. maxim admis - 35,00%;


- C.U.T. maxim admis - 1,050

2.6. Echiparea tehnico-edilitară


Căi de comunicație – zona studiată și obiectivul are acces auto și pietonal din Str. Prieteniei

În zonă (la strada Prieteniei) există următoarele rețele tehnico-edilitare:


- alimentare cu apă potabilă;


- alimentare cu energie electrică;

- rețea subterană de gaze; 


În zonă telefonia mobilă are semnal şi poate fi utilizată în condiţii foarte bune. 


Televiziunea română are semnal şi poate fi utilizată în condiţii foarte bune.


2.7. Probleme de mediu 

În urma lucrărilor propuse nu apar probleme de mediu care ar putea afecta echilibrul ecologic existent, deoarece pe terenurile studiate nu există riscuri naturale şi antropice care ar putea influenţa negativ realizarea de construcţii.


Activitatea propusă a obiectivului nu este una poluantă, efectul este doar pe 
perioada executiei lucrărilor.

În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție.


2.8. Opţiuni ale populaţiei

Zona a fost luată în studiu la solicitarea beneficiarului, care intenționează parcelarea în 4 loturi + acces auto și pietonal pentru fiecare lot în vederea  construirii unor locuințe individuale de  tip izolat sau cuplat cu regim max. de înălțime P+1+M.


Prin certificatul de urbanism eliberat de Primăria Municipiului Tg.-Jiu cu nr. 1301 din 05.09.2024, se solicită elaborarea PUZ și a Regulamentului local de urbanism.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ


3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare


Studiile de fundamentare pentru prezentul P.U.Z. reprezintă analiza pe domenii a problemelor de dezvoltare a zonei ce face obiectul lucrării, iar rezultatele acestor studii trebuie integrate în propunerile de organizare urbanistică a zonei. 


Terenurile sunt libere de sarcini.

Din Regulamentul urbanistic propus, terenurile studiate sunt propuse pentru parcelarea acestora în 4 loturi + acces auto și pietonal pentru fiecare lot în vederea construirii unor locuințe individuale de tip izolat sau cuplat.

Construcţiile propuse vor avea un regim de înălţime maxim P, P+M, P+1, P+1+M.


Pe suprafața de teren studiată au fost efectuate:

· Studiu topografic

· Studio geotehnic
· Studiu de Circulație


3.2. Prevederi ale PUG Tg.-Jiu și studii urbanistice aprobate în zonă


Pentru zona studiată în PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. sunt următoarele:


Folosința actuală a terenurilor este arabil.

Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate conform PUG in extravilan pe strada Prieteniei (TARLA T93, PA11/12), municipiul Târgu Jiu.

Funcțiuni admise în zonă:
- Locuințe individuale mici cu maxim P+1+M niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat).


-    Echipamente publice specifice zonei rezidențiale;


-    Scuaruri publice, spații verzi;
- Funcțiuni comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere.

-Funcțiuni complementare locuirii (case de vacanță, pensiuni turistice, extinderea, etajarea și mansardarea locuințelor, anexe gospodărești, mici servicii, spații administrative, birouri, spații comerciale, mică producție și depozitare de mici dimensiuni.).

Funcțiuni interzise în zonă:


-Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00.

-Realizarea unor false mansarde.
· Construcții provizorii;
· Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;
· Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;
· Depozitare en-gros;
· Depozitări de materiale refolosibile;
· Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
· Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
· Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
· Stații de betoane;
· Autobaze; stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;
· Spălătorii chimice;
· Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.
· Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecție:
· ZpGCc (cimitire)

-locuințe – 50 m de la limita acestuia
· Zplea (LEA)

-conform aviz ELECTRICA;
· Zpa (albii)


-15 m;
· Zpg (transport gaz)
-50 m de o parte și de alta a conductelor;
· ZpTEa (gospodărie ape)
-30m de la ziduri;

Soluția urbanistică se referă la parcelarea, asigurarea accesului auto/pietonal și reglementarea din punct de vedere funcțional a parcelelor cu nr. cad. 51605 și nr. cad. 51604, situate conform PUG in extravilan pe strada Prieteniei (TARLA T93, PA11/12), municipiul Târgu Jiu, prin această modificare se urmărește integrarea funcțională în locuințe individuale de tip izolat sau cuplat, conf HG 525/1996, RGU-Anexa 2. punctul 2.1.5.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Se va amenaja o alee pentru circulația pietonală și carosabilă pentru a face legătura din str. Prieteniei cu loturile propuse. Accesul auto va fi realizat cu pantă și rigole pentru îndepărtarea apelor pluviale de la construcții.
Se propune carosabil auto din Str. Prieteniei cu o lățime de 5.00m (2 benzi x 2.50m) și trotuar pietonal (2 x 0.50 lățime), pentru a asigura accesul auto și pietonal la fiecare parcelă.


3.4. Modernizarea circulației.


Terenurile au acces carosabil și pietonal din strada Prieteniei.

Imobilul propus nu va influența traficul auto și pietonal din zonă. Str. Prieteniei are o lățime de 7,00m cu 2 benzi și trotuare pe ambele sensuri.

Se va amenaja o alee pentru circulația pietonală din pavele sau beton și carosabilă din asfalt sau beton, pentru a se face legătura cu strada Prieteniei. Carosabilul auto nou propus din Str. Prieteniei va avea o lățime de 5.00m (2 benzi x 2.50m) și trotuar pietonal propus (de 2x 0.50m lățime) și va asigura accesul auto și pietonal la fiecare parcelă.

Accesul auto se va realiza cu pantă și rigole casetate pentru a prelua apele pluviale de la construcții.
3.5. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanţ teritorial, indicatori urbanistici   
Principala funcţiune a terenurilor studiate este aceea de locuințe individuale de tip izolat sau cuplat.
Se propune lotizarea terenurilor în 4 loturi și crearea accesului auto și pietonal pentru fiecare lot și utilizarea lor funcțională ca: zonă de locuințe individuale de tip izolat/cuplat și funcțiuni complementare. În  prezent  folosința actuală este arabil - extravilan.
	Total terenuri
	din care
	Suprafață construită
	Suprafață carosabilă
	Spațiu verde

	1,815.00
	mp
	100,00
	%
	
	635.25
	mp
	35,00
	%
	544.50
	mp
	30,00
	%
	635.25
	mp
	35,00
	%


	Bilanț teritorial pe fiecare lot/parcelă

	1
	LOT 1 - 384,64mp
	POT=35,00%
	CUT=1,050
	S.c.=134,62 MP
	S.d.=403,87 MP
	Spațiu verde:

134.62mp-35%
	Alei / Platforme
115.39mp -30%

	2
	LOT 2 - 369,42mp
	POT=35,00%
	CUT=1,050
	S.c.=129,29 MP
	S.d.=387,89 MP
	Spațiu verde:

129.29mp-35%
	Alei / Platforme

110.82mp -30%

	3
	LOT 3 - 463,36mp
	POT=35,00%
	CUT=1,050
	S.c.=162,18 MP
	S.d.=486,53 MP
	Spațiu verde:

162.17mp-35%
	Alei / Platforme

139.00mp -30%

	4
	LOT 4 - 404,80mp
	POT=35,00%
	CUT=1,050
	S.c.=141,68 MP
	S.d.=425,04 MP
	Spațiu verde:

141.68mp-35%
	Alei / Platforme

121.44mp -30%

	5
	Carosabil auto și pietonal – 544.50 mp
	


3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

În zonă, la nivel stradal există în exploatare sau prevăzute a fi realizate rețelele:

· Rețea electrică;
· Rețea de gaze naturale;
· Rețea de apă;
Obiectivul propus va fi racordat la sistemele de alimentare cu apă, gaze naturale, energie electrică, colectare deșeuri, iar pentru canalizare se propun bazine vidanjabile individuale - conform HG nr. 714 din 26 mai 2022 cu respectarea standardelor specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016. 

În cazul în care se va realiza / executa rețea de canalizare pe str. Prieteniei, locuințele propuse vor fi racordate la rețea.
Utilitățile se vor racorda la rețelele existente în zonă, după elaborarea proiectelor tehnice de specialitate.
Alimentarea cu apă 
Se va realiza prin conectarea la rețeaua existentă în zona strazii Prieteniei
Canalizarea menajeră

Se va realiza prin propunerea unui bazin vidanjabil colector sau  bazine  vidanjabile individuale- conform HG nr. 714 din 26 mai 2022 cu respectarea standardelor specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016. 

În cazul în care se va realiza / executa rețea de canalizare pe str. Prieteniei, locuințele propuse vor fi racordate la rețea.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se face prin racordarea la rețeaua existentă în zona strazii, în conformitate cu soluția emisă prin Avizul tehnic de racordare.
Alimentarea cu gaze naturale

Obiectivul va constitui un nou consumator de gaze naturale în zona strazii, acesta va fi racordat la rețeaua existentă.

Rețele de telecomunicații

Obiectivul se va racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzii efectuate de beneficiar la un operator de specialitate care  îi va asigura cerințele conform temei.

Gospodărie comunală

Sunt prevăzute amenajări speciale pentru depozitarea și colectarea deșeurilor menajere, evacuarea acestora urmând a fi efectuată periodic de către firma specializată care prestează aceste servicii la nivel local.
3.7. Protecția mediului

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și crează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.
Dezvoltarea durabilă a așezărilor umkane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.
Prin regulamentul local de urbanism se prevede aigurarea de minim de 10% din total suprafață ocupată de spații verzi iar prin propunerea acestui studiu, spațiile verzi amenajate prevăzute ocupa cca. 36%, încadrându-se în prevederile RGU Anexa 6 punctul 6.1.2.
a)Protecția calității apelor

Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua stradală existentă în zonă, prin intermediul unui branșament.

Proiectul nu implică evacuarea de ape uzate sau epurare în emisar natural. Evacuarea apelor uzate se va realiza în rețeaua de canalizare interioară și apoi în rețeaua centralizată.
În perioada de implementare a proiectului se vor adopta măsuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafețelor excavate sau a depozitelor temporare de pământ, precum și a materialelor solubile sau antrenabile cu apă.

Personalul va fi instruit corespunzător. Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui sa dețină toate inspecțiile tehnice necesare care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de  lubrifianți sau produse petroliere. În aceste condiții riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi va fi redusă.
Se vor asigura toalete ecologice pentru personal în perioada de implementare.

Specificul activitășilor ce se vor desfășura în spațiul propus nu vor produce poluare a apelor.
b)Protecția aerului

Tipurile de poluanți ce pot fi emiși în perioada de construcție prin surse difuze, sunt reprezentate de emisii de gaze de eșapament de la motoarele termice cu aprindere prin compresie care vor acționa utilajele tehnologice și mijloacele de transport folosite în activitatea de șantier în care pot fi identificate următoarele substanțe poluante: hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf și fum.
Pe perioada de imprelemntare a proiectului se vor utiliza echipamente și utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare.
De asemenea, în sezonul cald, umectarea periodică a depozitelor de pământ excavat, precum și stropirea platformelor și a căilor de acces cu apă poate determina minimizarea cantităților de praf răspândite în atmosferă.
c)Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În prezent, sursele de zgomot din zona analizată provin de la traficul rutier din zona amplasamentului. 
În perioada de execuție, sursele de zgomot vor fi reprezentate de:

· Utilajele folosite la realizarea construcțiilor betonate;

· Manipularea materialelor de construcții în interiorul șantierului.

Limitele maxime pentru nivelurile de zgomot (Leq)în cartierele de locuințe prevăzute de normele legale (Ord. M.S. nr. 119/2014) sunt următoarele:
· În perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderatA(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;
· În perioada nopții, între orele 23-07, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45dB și curba de zgomot Cz 40;
Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(L(AeqT)), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestre închise nu trebuie să depășească 35 dB și curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele23-07), nivelul de zgomot L(AeqT)nu trebuie să depășească 30 dB și curba de zgomot.
În perioada de exploatare, dat fiind specificul activității, nu se vor produce zgomote peste limitele maxime admisibile.

Se impune utilizarea de echipamente și utilaje performante, care să genereze nivele minime de zgomot și vibrații.

d)Protecția împotriva radiațiilor

În activitatea de funcționare nu sunt folosite substanțe radioactive, în zonă înregistrându-se numai valori normale ale fondului natural de radiații (cosmic, geologic).
e)Protecția solului și subsolului

Deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate în recipienți speciali ce se vor depozita în spațiul amenajat în acest scop și vor fi ridicate în baza unui contract încheiat cu o firmă de salubritate. În perioada de realizare a investiției, sursele de poluare a solului pot fi reprezentate de:

· Depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții;

· Deșeurile menajere depozitate în locuri necorespunzătoare (altele decât cele special amenajate în acest sens);

· Deversarea apelor din toaletele ecologice sau fisurarea unui recipient de colectare aferent acestora;

· Utilajele folosite în cadrul șantierului, în condițiile reparării sau alimentării cu combustibil în șantier.
Activitatea se va desfășura strict în zona avizată prin actele de reglementare obținute prin investiție. Se interzice ocuparea unor alte suprafețe, necuantificate ca fiind necesare în economia investiției.
Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier și se va achiziționa material absorbant. Se va interveni promt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe porțiunile de sol.
Apele uzate menajere provenite de la personalul ce își desfășoară activitatea în cadrul șantierului vor fi evacuate prin vidanjare de o firmă specializată.

Suprafețele prevăzute în proiect a fi afectate temporar vor fi reabilitate și redate circuitului initial. La finalul lucrărilor de construcție nu trebuie să existe pe amplasament alte suprafețe ocupate definitiv decât cele necesare funcționării obiectivului. Nu se vor lăsa pe amplasament depozite de agregate sau de pământ rezultat din excavații.

 f)Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Toată zona învecinată acestui amplasament este antropizată, fiind preponderente construcțiile pentru locuințe și pentru prestări servicii, precum și căile rutiere. Măsurile propuse pentru minimizarea zgomotului și protecția aerului și apei au efecte pozitive și în cazul protecției ecosistemelor terestre sau acvatice pe perioada de amenajare a organizării de șantier.
g)Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Toate măsurile definite pentru protecția aerului, protecția împotriva zgomotului sunt măsuri cu efecte și în cazul protecției așezărilor umane.

În perioada executării lucrării de construcție a obiectivului se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare.
Lucrările de amenajare ale obiectivului se vor desfășura cu respectarea legislației în vigoare.

Construcțiile noi propuse nu afectează sub nici o formă imobilelele cu care se învecinează.

h)Gospodărirea deșeurilor generate de amplasament

Deșeurile rezultate în cadrul obiectivului sunt:
- deșeuri rezultate în urma realizării investiției;
- deșeuri rezultate în urma funcționării obiectivului.

Se vor asigura dotările necesare pentru colectarea deșeurilor generate, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de funcționare, precum și contracte cu societăți autorizate să preia deșeurile generate în vederea valorificării/eliminării, după caz.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea aisgurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de amenajare, se numără următoarele:

· Evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri;

· Alegerea variantelor de utilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;
· Se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
· Se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate;
· Se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.
Pentru fiecare tip de deșeu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzătoare, astfel încât să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.
i)Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase


În categoria substanțelor toxice și periculoase intră rezidurile (solide și lichide) evacuate din industrii (compuși organici, solvenți organici halogenați, fenoli, cianuri organice, reziduri radioactive, etc.).
Pe amplasament nu există în prezent surse de poluare cu substanțe toxice și periculoase.
3.8. Obiective de utilitate publică

A fost analizat regimul juridic al terenurilor în zona studiată precum și modul de circulație al terenurilor în funcție de destinația propusă.
Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:

-Nord-Est cu: Strada Prieteniei – carosabil auto

-Sud-Vest cu: nr. cad. 39036, nr. cad. 39028, nr. cad. 36048, nr. cad 42638
-Vest-Nord cu: nr. cad. 47268

-Est-Sud cu: nr. cad. 62579

 Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul Planului Urbanistic Zonal nu sunt necesare schimburi de terenuri.

4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal – „ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE TERENURI ÎN INTRAVILAN, LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU CUPLAT”

– s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

S-au întocmit studii adiacente (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de circulație) conform Certificatului de urbanism și cerințelor avizatorilor). S-au întocmit documentațiile pentru obținerea  avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, introduse în documentație condițiile și restricțiile impuse prin aceste avize.


Faţă de analiza efectuată şi reglementările enunţate se pot desprinde următoarele concluzii: 

-   terenurile studiate sunt în proprietate privată, conform actelor anexate în copie la documentaţie;

· amplasamentul studiat este supus opţiunii proprietarului terenurilor, în corelare cu vecinătăţile existente;

· se propune parcelarea terenurilor și construirea unor locuințe individuale (tip izolate sau cuplate) cu un regim max. de înălțime P+1+M;
· se propune realizarea infrastructurii care se va compune din  acces auto şi pietonal, reţele tehnico-edilitare pentru fiecare lot/construcție necesare funcționării  obiectivelor;

Pentru stabilirea regimului de înălţime s-a avut în vedere:

· destinaţia clădirilor;

· cerinţele proprietarului; 

· efecte compoziţionale;

· asigurarea însoririi;  

· realizare front stradal unitar.


Criteriile în baza cărora s-a propus regimul de aliniere al construcţiilor au fost următoarele:

· regimul de înălţime al construcţiilor;

· asigurarea vizibilităţii maxime;

· efecte compoziţionale.

Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că imobilele propuse se integrează natural în zonă, oferind un maxim de eficiență privind ocuparea terenurilor și organizarea optimă a circulației, completând necesarul de locuințe în localitate.

Considerăm ca obiectivul de investiție poate avea un impact pozitiv din punct de vedere economic și administrativ în zonă.


O atenție deosebită se va rezerva imaginii generale astfel încât amenajările și finisajele construcțiilor noi propuse  să fie în armonie cu zona și cadrul natural.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare, și conformare a construcțiilor pe zona studiată.


Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism de construire și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Tg.-Jiu.
5. ANEXE
PLANUL URBANISTIC  ZONAL   


- va reglementa folosința actuală a  terenurilor destinate funcțiunii de  teren arabil - în teren cu parcele noi propuse (4 loturi) și construire LOCUINȚE INDIVIDUALE de tip IZOLAT și CUPLAT), dar și crearea unui drum de acces cu doua sensuri de circulație și utilități tehnico-edilitare.


- P.U.Z.-ul are caracter de reglementare specifică detaliată pentru zona luată în studiu și asigură corelarea dezvoltării urbanistice a zonei cu Planul  Urbanistic General al Municipiului Tg. Jiu.


- Prin P.U.Z. se vor stabili obiectivele, reglementările de urbanism – permisiuni și restricții necesare a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor în zona studiată.

Pe baza analizei critice a situației existente, a prevederilor P.U.G. și a opiniei inițiatorului, conținutul P.U.Z. va trata următoarele categorii de probleme: 
      -Organizarea rețelei carosabile și pietonale de incintă în corelare cu cea existentă în zonă,
       -Zonificarea funcțională a incintei,
   
-Organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane,

-lndici și indicatori urbanistici:  

       
-regim de aliniere; 

     
-regim de înălțime; - P.O.T., C.U.T.,

 -Dezvoltarea infrastructurii,

 -Statutul juridic și circulația terenurilor,

 -Delimitarea și protejarea fondului arhitectural- urbanistic și arheologic de patrimoniu.

 -Măsuri de identificare si delimitare a efectelor unor riscuri naturale și antropice previzibile,

 -Măsuri de protecție a mediului,

 -Menționarea obiectivelor de utilitate publică,

 -Reglementări - permisiuni și restricții - incluse în Regulamentul Local de Urbanism.
                                                                                        Întocmit,    








   Arh. Cămui Iulian  
                                                                          Arh. Cîrciumaru Claudiu Emil
                                                                                Ing. Dijmărescu Cristian
PAGE  
42

