STUDIU DE OPORTUNITATE – PLAN URBANISTIC ZONAL

|  | DENUMIREA INVESTIȚIEI |  | : | REVIZUIRE PUZ APROBAT PRIN HCL 412/25.07.2022 PENTRU REPARCELARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BENEFICIAR |  | : | BIOMASS PELLETS SYSTEMS SRL PRIN PETRECU DANIEL |
|  | AMPLASAMENT |  | : | STRADA IONEL TEODOREANU , NR. FN, MUNICIPIUL TARGU-JIU, JUDETUL GORJ |
|  | NUMĂR PROIECT |  | : | 04/2025 |
|  | FAZA |  | : | P.U.Z. |
|  | PROIECTANT |  | : | S.C. ARHIMANIAC PROJECT S.R.L. |

- PIESE SCRISE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

1. PREZENTAREA INVESTIȚIEI/OPERAȚIUNI PROPUSE

2. INDICATORII PROPUȘI;

3. MODUL DE INTEGRARE A INVESTIȚIEI/OPERAȚIUNI PROPUSE ÎN ZONĂ

4. PREZENTAREA CONSECINȚELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UNITĂȚII TERITORIALE DE REFERINȚĂ;

5. CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE

6. JUSTIFICAREA OPORTUNITĂȚII REALIZĂRII INVESTIȚIILOR SOLICITATE

- PIESE DESENATE

NR. 01 -PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

NR. 02 -PLAN TOPOGRAFIC / CADASTRAL CU ZONA DE STUDIU

NR. 03 -CONCEPT PROPUS -PLAN DE SITUAȚIE CU PREZENTAREA FUNCȚIUNILOR, MODUL DE ASIGURARE A ACCESELOR ȘI UTILITĂȚILOR

STUDIU DE OPORTUNITATE – PLAN URBANISTIC ZONAL

  - DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI.

BENEFICIAR: BIOMASS PELLETS SYSTEMS SRL PRIN PETRESCU DANIEL

COLECTIV ELBORARE STUDIU: S.C.   ARHIMANIAC PROJECT   S.R.L.

Arh. Cămui Iulian

Arh. Cîrciumaru Claudiu Emil

Ing. Dijmărescu Cristian

DENUMIREA LUCRĂRII: REVIZUIRE PUZ APROBAT PRIN HCL 412/25.07.2022 PENTRU REPARCELARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT: STRADA IONEL TEODOREANU, NR. FN.

MUNICIPIUL TÂRGU JIU, JUD. GORJ

PR. NR. 04/2025

Terenurile studiate în prezentul studiu de oportunitate:

-nr. cad. 69163, 69164, 69165, 69166, 69167, 69168, 69169, 69170, 69171, 69159, 69160, 69161, 69162 (suprafață 24 137,00mp)

Total suprafață studiată 24 137.00 mp

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

- PREZENTAREA INVESTIȚIEI / OPERAȚIUNII PROPUSE.

Beneficiarul lucrării: BIOMASS PELLETS SYSTEMS SRL PRIN PETRESCU DANIEL, în calitate de proprietar al terenului în suprafață totală 24 137 MP, ce face obiectul de studiu al prezentei documentații, identificat prin C.F. nr. 69163, 69164, 69165, 69166, 69167, 69168, 69169, 69170, 69171, 69159, 69160, 69161, 69162, situate în intravilanul municipiului Târgu Jiu, județul Gorj, str. Ionel Teodoreanu, nr. FN - PUZ aprobat prin HCL 412/25.07.2022, dorește revizuirea/modificarea unui Planului Urbanistic Zonal în vederea reglementării din punct de vedere urbanistic prin reparcelarea terenurilor studiate în loturi pentru construirea unor servicii ( spatii comerciale, birouri, etc.) si a unor locuinte individuale SZ2, asigurarea accesului și rețelelor tehnico-edilitare la fiecare lot nou propus.

Documentația are la bază Certificatul de Urbanism nr. 199 din 20.02.2025, eliberat de către Primăria Municipiului Târgu Jiu, pentru terenul situat în zona de nord a orașului.

Incinta reglementată se află în nordul municipiului Târgu Jiu, str. Ionel Teodoreanu nr. FN, identificată prin C.F. nr. 69163, 69164, 69165, 69166, 69167, 69168, 69169, 69170, 69171, 69159, 69160, 69161, 69162 – PUZ aprobat prin HCL 412/25.07.2022.

Vecinătățile amplasamentului studiat pentru reglementare sunt următoarele:

-Nord-Est cu: nr. cad. 69027;

-Sud-Vest cu: nr. cad. 69029;

-Vest-Nord cu: strada Barajului (carosabil auto – drum public Mun. Tg-Jiu);

-Est-Sud cu: nr. cad. 38880;

Accesibilitatea — Este asigurată prin drum public cu un profil de 9.00 m – carosabil auto si alei pietonale. Fondul construit existent în zona analizată este constituit din construcții locuințe individuale cu regim de înălțime P+M.

FUNCȚIUNEA SOLICITATĂ DE INVESTITOR ȘI PROPUSĂ PRIN STUDIUL REALIZAT PENTRU AVIZUL DE OPORTUNITATE

Funcțiunea propusă pe amplasament este zonă servicii SZ1 si locuinte individuale cu functiuni complementare SZ2 -se vor reparcela terenurile studiate pentru construirea unor servicii (birouri, spații comerciale...etc) cu regim max. de inaltime S+P+3E H. max.  16,50m si locuinte individuale cu functiuni complementare în regim max. de înălțime S+P+2E,  H. max.  12,50m.

În ceea ce privește investițiile pe terenurile studiate, acestea se referă la:

-  Asigurarea accesului pe terenuri, în contextul zonei și a legăturii acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

- Stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementări specifice;

- Reglementarea gradului de construibilitate a terenului;

- Rezolvarea circulației și a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de reglementări privind parcările și spațiile verzi. Propunerea va urmări un volum coerent, atât la nivel funcțional, cât și estetic.

Prin prezentul studiu de oportunitate se propune reparcelarea și schimbarea zonei funcționale din PUZ aprobat prin HCL 412/25.07.2022.( se schimba zona functionala din locuinte colective cu spatiu comercial, gradinita, spatiu agrement in zona servicii SZ1 si zona locuinte individuale SZ2)

2. INDICATORII PROPUȘI

INDICI URBANISTICI – REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN INCINTA STUDIATĂ

Situația existentă conform P.U.Z. S. Teren = 24 137,00mp (teren arabil situat în intravilan- locuinte colective cu spatiu comercial, gradinita, spatiu agrement).

Situația propusă : reparcelare pentru zonă servicii cu regim max. de înălțime: S+P+3E, H. max. 16.50m, zona locuinte individuale cu functiuni complementare cu regim max. de înălțime: S+P+2E, H. max. 12.50m

SZ1 - Servicii

P.O.T. max. propus = 50,00%;

C.U.T. max propus = 2,000;

H. max. = 16,50 m;

Regim de inaltime: S, P, S+P, P+E, S+P+E, P+2E, S+P+2E, S
+P+3E

Spatii verzi: - min. 15%

SZ2 – Locuinte individuale

P.O.T. max. propus = 35,00%;

C.U.T. max propus = 1,050;

H. max. = 12,50 m;

Regim de inaltime: S, P, S+P, P+E, S+P+E, P+2E, S+P+2E

Spatii verzi: - min. 15%

SCHIMBAREA REGIMULUI DE PROPRIETATE ȘI CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

-se propune reparcelarea terenului  în 32 loturi construibile + drum ce asigură accesul la fiecare lot nou propus, pentru a construii zona servicii, în regim max. de înălțime S+P+3E, H. max.  16,50m. si locuinte individuale cu functiuni complementare în regim max. de înălțime S+P+2E,  H. max.  12,50m.

Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează:

▪ un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2;

▪ un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;

▪ un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

▪ un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

3. MODUL DE INTEGRARE A INVESTIȚIEI ÎN ZONĂ/OPERAȚIUNI PROPUSE ÎN ZONĂ

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Incinta reglementată se află în nordul municipiului Târgu Jiu, pe strada Ionel Teodoreanu, nr. FN,  identificată prin C.F. nr. 69163, 69164, 69165, 69166, 69167, 69168, 69169, 69170, 69171, 69159, 69160, 69161, 69162  – zona intravilan (arabil) - PUZ aprobat prin HCL 412/25.07.2022.

În momentul de față terenul nu este împrejmuit și nu există constructii pe acesta.

SITUAȚIA PROPUSĂ – PROPUNERI PRIVIND INTERVENȚIILE URBANISTICE PE TERITORIUL CARE URMEAZĂ SĂ FIE REGLEMENTAT PRIN P.U.Z.

Incinta studiată are suprafața totală de 24 137,00mp. Investițiile urbanistice în zonă se referă la reparcelarea terenului studiat, asigurarea acceselor auto (2x3.50m lățime carosabil și pietonal 2x1.00m  lățime) din drumul existent – strada Ionel Teodoreanu, asigurarea utilităților pentru fiecare lot nou propus si pentru construirea unor spații de tip servicii, cu regim max. de înălțime S+P+3E,  H. max.  16,50m, si locuinte individuale cu functiuni complementare  cu regim max. de înălțime S+P+2E,  H. max.  12,50m.

Amplasarea pe teren a construcțiilor se va face conform planșei de Reglementări Urbanistice - Zonificare.

Aliniament stradal / retrageri:

- pentru SZ 1, minim 10.00m față de limita carosabilului (marginea drumului existent -strada Barajului)

-limite laterale: respectarea Codului Civil

-minim  2.00m  față de limita posterioară

- pentru SZ 2, minim 6.00m față de limita carosabilului nou propus;

-limite laterale: respectarea Codului Civil

-minim  2.00m  față de limita posterioară

UTILIZARI ADMISE

– Spații comerciale și birouri;

- locuințe individuale și funcțiuni complementare locuirii (case de vacanță, pensiuni turistice, extinderea, etajarea și mansardarea locuințelor, anexe gospodărești, mici servicii, spații administrative, birouri, spații comerciale).

- echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

- scuaruri publice, locuri de joacă pentru copii, spații verzi.

– Scuaruri publice, spaţii verzi;

– Servicii compatibile funcțunii zonei;

–Construcții aferente lucrărilor tehnico-edilitare.

–Spații comerciale, Service auto, birouri, showroom auto.

UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

– locuințe colective;

- mică producție.

UTILIZĂRI INTERZISE

– construcţii provizorii;

–  platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

–  depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

–  activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

–   spălătorii chimice;

– lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

– se interzice construirea de clădiri în zonele de protecţie:

ZpGCc (cimitire) – locuinţe - 50m de la limita acestuia;

Zplea (LEA ) – conform aviz ELECTRICA;

Zpa (albii) – 15 m;

ZpG (transport gaz) – 50m de o parte şi de alta a conductelor;

ZpTEa (gospodărie ape) – 30 m de la ziduri;

OBIECTIVELE PRINCIPALE PROPUSE PENTRU ACEASTĂ INVESTIȚIE

Inițiatorul prezentei documentații propune reparcelarea terenurilor studiate pentru construire servicii SZ1 si locuinte individuale SZ2.

De asemenea proiectul de investiție urmărește:

- Asigurarea accesului pe teren, în contextul zonei și a legăturii acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

- Stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementări specifice;

- Reglementarea gradului de construibilitate a terenului;

- Rezolvarea circulației și a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de reglementări privind parcările și spațiile verzi;

- Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la: reparcelarea și schimbarea zonei din locuinte colective cu spatiu comercial, gradinita, spatiu agrement in zona servicii SZ1 si zona locuinte individuale SZ2 - PUZ aprobat prin HCL 412/25.07.2022, drumuri de incintă, platforme pentru parcare, amenajare spațiu verde și amplasare de elemente publicitare, platfome și amenjări tehnico-edilitare, racorduri la rețelele tehnico-edilitare, împrejmuire și alte construcții conexe.

Prezentul P.U.Z. se corelează cu Planul Urbanistic General al municipiului Târgu Jiu, urmărind integrarea în spațiul urban a clădirilor nou propuse. În jurul clădirilor, în incintă, vor fi amplasate parcaje la sol, spații verzi, alei pietonale și carosabile. Accesul și iesirea autovehiculelor din incintă se va realiza fără a incomoda circulația, conform normativelor în vigoare și conform avizelor eliberate de către autorități.

REGLEMENTĂRI PRIVIND ASIGURAREA ACCESURILOR, PARCAJELOR ȘI UTILITĂȚILOR

Accesul la terenul studiat se va realiza din drumul existent (strada Ionel Teodoreanu si strada Barajului), prin racordurile noi propuse și a carosabilului auto și pietonal nou propus pentru asigurarea aceselor la fiecare lot nou propus. În incinta zonei studiate se vor realiza: platforme, parcaje, spații verzi.

Circulația autovehiculelor se va organiza prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: acces direct, accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la obiectivele din incintă.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă rece se va realiza prin racordarea la rețeaua existentă în zonă din Str. Ionel Teodoreanu, prin extinderea rețelei.

Canalizare menajeră

Toate apele uzate menajere se vor colecta prin conducte pentru exterior şi prin cămine de canalizare menajeră, iar de aici în caminele vidanjabile propuse.

Canalizare pluvială

Apele pluviale de pe acoperișul clădirilor, cele de pe copertine şi apele pluviale de pe drumuri unde nu există riscul infestării cu hidrocarburi se vor evacua gravitaţional printr-un sistem de cămine și bazine vidanjabile propuse.

Alimentare cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor obiective propuse spre construire se va realiza prin racordul la rețeaua existentă în zonă

Alimentarea cu energie termică

Pentru alimentarea cu energie termică a noilor obiective propuse spre construire se va realiza prin racordul la rețeaua existentă în zonă

4. PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UNITĂȚII TERITORIALE DE REFERINȚĂ ȘI LA NIVELUL LOCALITĂȚII

Prin modificarea: PUZ aprobat prin HCL 412/25.07.2022 si prin realizarea investiției se va asigura utilizarea eficientă a terenului reglementat, în contextul respectării mediului înconjurător și a mediului construit existent.

La nivel de municipiu, prin realizarea acestei investiții se creează construcții noi pentru servicii si locuinte individuale, iar consecințele în plan economic și social sunt pozitive.

5. CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE

Investiţia va fi finanţată din fonduri private, iar acestea vor fi alocate astfel:

- cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice, cheltuieli cu amenajarea acceselor carosabile la incintă, realizarea investiţiei propriu-zise, asigurarea utilităţilor, cheltuieli de exploatare, cheltuieli pentru amenajarea terenului, cheltuieli pentru investiția de bază: construcții și instalații, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, organizare de șantier, cheltuieli diverse și neprevăzute.

- Categoriile de costuri ce vor fi suportate de către autoritățile publice locale;

Nu este cazul, deoarece costurile pentru realizarea investițiilor vor cădea în sarcina investitorilor.

- Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventuale servituți.

- Nu este czaul.

6. JUSTIFICAREA OPORTUNITĂȚII REALIZĂRII INVESTIȚIILOR SOLICITATE

Realizarea investiției este oportună datorită dezvoltării profilului de locuinte individuale și servicii, ce definește proximitatea amplasamentului, funcțiunile propuse relaționează cu tendința de dezvoltare și urbanizare a zonei.

Astfel, din considerente funcționale, propunerea este considerabil oportună, contribuind la o dezvoltare echilibrată a zonei (prin aportul divers de funcțiuni).

Din considerente economice, faptul că o asemenea investiție implică plata perpetuă de taxe și impozite substanțiale către bugetul local, generând totodată locuri de muncă, preponderent pe perioada construcției, cât și pe perioada de exploatare, consecințele în plan economic și social sunt pozitive.

Investiția propusă va aduce beneficii zonei adiacente:

- extinderea rețelelor edilitare în zona studiată.

- modernizarea tramei stradale, si crearea unor accese noi: carosabile auto, parcări si alei pietonale.

- crearea unei zone de locuinte individuale și servicii

Întocmit,

Arh.  Cămui Iulian

Arh.  Cîrciumaru Claudiu- Emil

Ing.  Dijmărescu Cristian