BORDEROU PIESE SCRISE ȘI DESENATE

- PIESE SCRISE:

FOAIE DE CAPĂT

LISTA DE SEMNĂTURI

C.U. NR. 1556/29.10.2024

ACT DE PROPRIETATE (CONTRACT DE VÂNZARE) NR. 2253/08.05.2020

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE NR. 101435/07.10.2024

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL NR. 108116/23.10.2024

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

AVIZE ȘI ACORDURI:

- AVIZ – OPORTUNITATE NR. 136/29.01.2025

- AVIZ – AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI

- AVIZ – APAREGIO GORJ S.A.

- AVIZ – DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

- AVIZ – DISTRIGAZ SUD REȚELE

- AVIZ – OCPI GORJ

- AVIZ – ISU GORJ

- AVIZ – D.S.P.

- AVIZ – ANIF TG.- JIU

STUDIU GEOTEHNIC

MEMORIU DE PREZENTARE

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PIESE DESENATE:

PL.01. PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU

PL.02. SITUAȚIE EXISTENTĂ

PL.03. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE

PL.04. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ECHIPARE EDILITARĂ

PL.05. CIRCULAȚIA JURIDICĂ A TERENURILOR ȘI OBIECTIVE DE   UTILITATE PUBLICĂ

PL.06. ILUSTRARE URBANISTICĂ

CUPRINSUL MEMORIULUI DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoaștere a documentației

1.2 Obiectul PUZ

1.3 Surse documentare

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 Evoluția zonei

2.2 Încadrarea în localitate

2.3 Elemente de cadru natural

2.4 Circulația

2.5 Ocuparea terenurilor

2.6 Echipare edilitară

2.7 Probleme de mediu

2.8 Opțiuni ale populației

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1 Concluzii ale studilor de fundamentare

3.2 Prevederi ale PUG

3.3 Valorificarea cadrului natural

3.4 Modernizarea circulației

3.5 Zonificare functională – reglementări. Bilanț teritorial. Indici urbanistici

3.6 Dezvoltarea echipării edilitare

3.7 Protecția mediului

3.8 Obiective de utilitate publică

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

5. Anexe

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

- Denumirea lucrării:  RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONA

CĂI COMUNICAȚIE RUTIERĂ ÎN SUBZONĂ INDUSTRIALĂ

- Beneficiar:  S.C. MAXIS TRANS S.R.L.

- Proiectant:  S.C.  PVD ARHITECT S.R.L. Tg. - Jiu;

șef proiect: arh. Pasăre Viorel Dorel

atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD)

- Data elaborării:  DECEMBRIE 2024

1.2.  Obiectul lucrării

Scopul prezentei documentații este acela de a stabili condițiile de construire din punct de vedere urbanistic, pentu terenul situat în intravilanul municipiului Tg.- Jiu, localitatea Bârsești, strada Albatrosului, nr. 2, număr cadastral 35494, jud. Gorj, în vederea realizării obiectivului ”RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONA CĂI COMUNICAȚIE RUTIERĂ ÎN SUBZONĂ INDUSTRIALĂ”.

Conform prevederilor Planului Urbanistic General mun. Tg.- Jiu, zona studiată se încadrează în intravilanul aprobat al municipiului Tg.- Jiu, în UTR 35 – Zonă funcțiuni mixte Slobozia – Bârsești, subzona Cc.r. 35 – zonă construcții aferente căi de comunicație rutieră cu funcțiuni complementare.

Terenul studiat se învecinează:

- la nord-est cu strada Albatrosului,

- la est cu teren cu nr. cad. 50960 (locuință unifamilială),

- la sud cu teren cu nr. cad. 37923 (conform PUG – căi comunicație rutieră),

- la vest cu teren cu nr. cad. 49393 (instituții și servicii publice –învățământ).

Terenul aparține societății MAXIS TRANS SRL, în conformitate cu Actul Notarial nr. 2253 din 08.05.2020, autentificat la BNP Titu Ionașcu.

Terenul studiat, conform Extras de carte funciară pentru informare, are o suprafață măsurată de 3.524,00 mp din acte și 4.103,00 mp din măsurători.

Pe amplasamentul studiat sunt următoarele construcții:

(C1) - magazie, cu suprafața construită de 390 (trei sute nouăzeci) mp și suprafața util identificată cu numărul cadastral 35494-Cl;

(C2) - hală de producție, cu suprafața construită de 341 (trei sute patruzeci și unu) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C2;

(C3) – sediu + vestiare, cu suprafața construită  de 133 (una sută treizeci și trei) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C3;

(C4) - secție pavele, cu suprafața construită de 285 (două sute optzeci și cinci) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C4;

(C5) - copertină, cu suprafața construită de 149 (una sută patruzeci și nouă) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C5;

(C6) - centrală termică, cu suprafața construită de 57 (cincizeci și șapte) mp, identificată cu numărul cadastraJ 35494-C6;

(C7) - WC, cu suprafața construită de 10 (zece) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C7;

(C8) -  construcții industriale și edilitare, cu suprafața construită de 88 (optzeci și opt) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C8;

(C9) - construcții industriale și edilitare, cu suprafața construită de 251 (două sute cincizeci și unu) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C9;

(C10) - construcții industriale și edilitare, cu suprafața construită de 193 (una sută nouăzeci și trei) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C10.

Suprafața construită  și desfășurată existentă este de 1.746,00 mp.

În conformitate cu PUG mun. Tg.–Jiu  (UTR 35), POT-ul este de  30,00% și CUT-ul este de 0,90. Regimul de înălțime este P ... P+2.

În prezent situația reală, existentă, pentru terenul studiat (nr. cad. 35494) este:

- POT = 42,55%  și  CUT = 0,42.

- Regimul de înălțime este P (parter).

Pe lângă reconversia funcțională, din subzonă căi de comunicație rutieră cu funcțiuni complementare, în subzonă industrială, se mai propune mărirea procentului de ocupare a terenului (POT) existent și a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) existent (care se încadrează în CUT maxim admis prin PUG), pentru realizarea unor extinderi, supraetajări și/sau mansardări ale unor construcții existente, unde se pot realiza birouri și spații de cazare pentru angajați (locuințe de serviciu).

Ținând cont că terenul studiat este înconjurat de construcții P ... P+1, se propune ca și construcțiile studiate să fie tratate în concordanță cu construcțiile învecinate în ceea ce privește regimul de înălțime (maxim P+1).

Prin prezentul studiu de intenție se stabilesc condițiile pentru:

- Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

- Reglementarea caracterului, terenului studiat;

- Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă, dacă este cazul;

- Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

- Realizarea lucrărilor rutiere și  tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

- Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

1.3.  SURSE DOCUMENTARE:

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

Plan Urbanistic General Târgu-Jiu, aprobat prin HCL nr. 279/2023;

Regulament Local de Urbanism – Târgu-Jiu (RLU);

Planuri Cadastrale, Planuri amplasament și delimitare – scara: 1/1.000;

Ridicare topografică – scara 1/500;

Studiu Geotehnic;

Bază legală:

- Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ghid privind elaborarea și aprobarea regulametelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000;

- Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul Ministrului lucrărilor publice și amenajăriiteritoriului nr. 176/N din 16 august 2000;

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;

- Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale și turismului nr.2.701/2010;

- Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privin protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009;

- Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr.649 din 25 aprilie 2001;

- Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII:

2.1. Evoluţia zonei

În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1556 din 29.10.2024, terenul studiat, este situat în intravilanul municipiului Tg.- Jiu, localitatea Bârsești, pe strada Albatrosului, nr. 2, jud. Gorj, în UTR 35 – Zona funcțiuni mixte Slobozia – Bârsești, subzona Cc.r. 35 – zonă construcții aferente căi de comunicație rutieră cu funcțiuni complementare. Folosința actuală a terenului studiat, în suprafață de 4.103,00 mp, este curți - construcții.

Reglementările fiscale sunt stabilite prin HCL Tg.- Jiu nr. 636/20.12.2023, cel pentru localități urbane.

Prin PUZ, se propune schimbarea destinației terenului pentru construcții aferente căilor de comunicație rutieră în teren pentru construcții industriale (hale pentru producție, depozitare, clădire administrativă), deoarece după primele schimbări de proprietari ale acestui teren, funcțiunea destinată inițial, nu a mai existat.

După schimbarea proprietarului, spațiile existente au avut ca destinație producția și depozitarea de pavele, bolțari, panouri din beton, etc. destinate pentru construcții.

Prin PUZ, se propune schimbarea destinației spațiilor în hale pentru procesare, ambalare și depozitare legume și fructe, clădire administrative, vestiare, spații cazare angajați, funcțiuni care nu afectează construcțiile din vecinătate, deoarece nu poluează mediul înconjurător (apă, sol, aer).

Funcțiunile existente în zonă:

- Locuințe individuale mici cu maxim P+1;

- Învățământ;

- Construcții aferente căilor de comunicație rutieră (în prezent, clădiri administrative și spații depozitare) .

Funcțiuni interzise în zonă:

- Activități productive poluante, cu risc tehnologic, sau care sunt incomode prin traficul aglomerat generat cu vehicule de transport greu, prin programul de activitate prelungit după orele 22.00.

- Construcții provizorii;

- Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

- Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

- Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

- Stații de betoane;

- Autobaze; stații de întreținere auto cu capacitatea peste 10 mașini;

- Spălătorii chimice;

- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat, este situat în zona de vest a mun. Tg.- Jiu, în intravilanul localității componente Bârsești, pe strada Albatrosului, nr. 2, număr cadastral 35494, jud. Gorj, în UTR 35 – Zona funcțiuni mixte Slobozia – Bârsești, subzona Cc.r. 35 – zonă construcții aferente căi de comunicație rutieră cu funcțiuni complementare.

Terenul studiat, cu nr. cadastral 35494 se învecinează:

- la nord-est cu strada Albatrosului,

- la est cu teren cu nr. cad. 50960 (locuință unifamilială),

- la sud cu teren cu nr. cad. 37923 (conform PUG – căi comunicație rutieră),

- la vest cu teren cu nr. cad. 49393 (instituții și servicii publice –învățământ).

2.3. Elemente ale cadrului natural

Studiul geotehnic întocmit de SC FREYA PROJECT SRL prezintă condiţiile de teren privind amplasamentul cercetat şi cuprinde datele geotehnice care constituie baza de calcul şi analiză a terenului de fundare, ca suport al fundaţiilor pentru obiectivele care se proiectează.

Calculul terenului de fundare efectuat în studiu, se sprijină pe informaţiile obţinute pe bază de observaţii şi investigaţii în teren şi laborator, asupra rocilor care alcătuiesc stratificaţia de bază a terenului din zona amplasamentului cercetat.

Parametrii geotehnici prezentaţi în studiu, stau la baza calculului de rezistenţă şi adaptare la teren a obiectivului respectiv, în condiţiile unui strat de luncă şi terasă veche, aluvionară, a râului Jiu.

GEOLOGIA ȘI SEISMICITATEA;

Stratificația terenului:

Stratificaţia terenului de fundare este unitară pe toată suprafaţa de amplasament a obiectivului care se proiectează. Formaţiunile „în situ" (nederanjate) care alcătuiesc terenul de fundare, sunt de natură aluvionară şi aparţin cuaternarului superior.

Pentru stabilirea condițiilor geotehnice ale amplasamentului, au fost executate    2 foraje geotehnice - F1 și F2, până la adâncimea de 3.00 m, rezultatele fiind prezentate în fișa de foraj.

Sondaj - S1

0,00 - 0,15 m - sol vegetal argilos;

0,15 - 0,90 m - argilă nisipoasă, cafenie (depozite de luncă aluvionară);

0,90 - 3,00 m –nisip grosier, pietriş cu bolovăniş (depozite grosiere de terasă aluvionară), strat care se continuă în adâncime.

Sondaj – S2

0,00 - 0,20 m - sol vegetal argilos;

0,20 - 1,00 m - argilă nisipoasă, cafenie (depozite de luncă aluvionară);

1,00 - 3,00 m –nisip grosier, pietriş cu bolovăniş (depozite grosiere de terasă aluvionară), strat care se continuă în adâncime.

Indici geotehnici de bază ai terenului

Pe intervale de adâncime, depozitele care alcătuiesc stratificaţia terenului de fundare, sunt caracterizate de următorii indici geotehnici de bază:

a) Stratul cu argile prăfoase din intervalul de adâncime 0,15 (0,20)-0,90 (1,00),  - umiditatea naturală				- w % = 24,70%;

- greutatea volumică la umiditatea naturală	- yw = 19,80 KN/nr;

- porozitatea				- n% = 42,35%;

- indicele porilor				- e = 0,72;

- indicele de plasticitate				- ip = 21,00 (cu plasticitate mijlocie);

- indicele de consistenţă				- lc = 0,83 (plastic vârtoasă);

- gradul de umiditate				- Sr = 0,78 (practic saturat);

- umflarea liberă				- Ul = 110,00 % (active);

- unghiul de frecare interioară				- ° = 18°;

- coeziunea				- c =16 kPa;

- modulul de compresibilitate edometrică	- M2.-3 = 13400 kPa

(compresibilitate medie)

fracţii granulometrice

- 21 % = nisip fin;

- 44 % = praf;

- 35 % = argilă 100 %

b) Stratul cu pietruiri şi bolovănişuri în matrice nisipoasă - argiloasă din bază.

- umiditatea naturală	- w %	=	7,0 % ;

- greutatea volumică	- yw	=	20,7 KN / m5;

- porozitatea	- n %	=	34,0 % ;

- indicele porilor	- e	=	0,51;

- unghi de frecare interioară	- °	=	30 ° ;

- coeziunea	- c	 = 0,00 kPa;

- modulul de deformaţie liniară - E =	20.000 kPa;

- coeficientul de neuniformitate granulometrică Un = 34,00

(neuniforme);

fracţii granulometrice

11 % = pietriş mare;

34 % = pietriş mic;

18 % = nisip mare;

4 % = nisip fin;

1 % = praf,

Condiţii de fundare

Corelând datele obţinute prin cercetarea geotehnică asupra terenului de fundare din zona amplasamentului luat în studiu, cu caracteristicile geotehnice ale pământurilor din zonele adiacente, se stabilesc următoarele condiţii de fundare.

1.	Interval de adâncime 0,15 (0,20) — 0,90 (1,00) m.

- Stratul de fundare este alcătuit din argilă nisipoasă, cafenie (depozite de luncă aluvionară). Nu este interceptat nivelul hidrostatic.

- Presiunea convenţională de calcul a terenului de fundare este de 220 kPa.

2. 	Interval de adâncime 0,90 (1,00) – 3,00 m.

- Stratul care se continuă în adâncime, este constituit din nisip grosier, pietriş cu bolovăniş (depozite de terasă veche aluvionară).

- Presiunea convenţională de calcul a terenului de este de 250 kPa.

- Nivelul hidrostatic al apei subterane este variabil situându-se la adâncimi medii de 2,50- 3,00 m faţă de suprafaţa terenului natural, cu posibilități ascensionale până la adâncimea de -1,50 m, în cele mai defavorabile situații de precipitații atmosferice.

- Apa subterană prezintă agresivitatea carbonică slabă faţă de betoane.

- Adâncimea minimă de fundare va depăşi în toate cazurile adâncimea de îngheţ a zonei = 0,80 m faţă de suprafaţa terenului natural. Se recomandă fundarea obiectivului în stratul cu argile prăfoase, la adâncimea minimă de -1,00 m faţă de terenul natural.

- Presiunile convenţionale de calcul ale terenului de fundare prezentate în studiu sunt considerate de bază pentru fundaţii, având lăţimea tălpii de B = 1,0 m şi adâncimea de fundare Df = 2,0 m faţă de terenul sistematizat. Corecţiile de lăţime și adâncime se vor efectua de către proiectantul de structuri, în funcţie de lăţimea fundaţiilor şi adâncimea de fundare reală a obiectivului, după metodologia STAS 3300/2 - 85.

- Din punct de vedere seismic, conform P 100 - 96, pentru amplasamentul respectiv, rezultă:

- Zona seismică de calcul „ E "

- Perioada de colţ Tc = 1,0 sec,

- Coeficientul Ks = 0,12

Intensitatea seismică, este de gradul VII

- Zona climatica B – STAS 10101/21

- Greutatea de referinţă a stratului de zăpadă (gz) este de 1,2 KN/m2

- Zona eoliană „ A " - Stas 10101/21 - 90.

- Sarcina datorită acţiunii vântului (gv) este de 0,30 KN/m2

- Adâncimea de îngheţ maximă este de 0,80 m .

- Conform normelor TS terenul este tare.

RECOMANDĂRI GEOTEHNICE

- Săpăturile pentru fundarea obiectivului se vor efectua conform proiectului de execuţie, respectându-se întocmai planurile de fundaţii ale construcţiilor.

- Eventualele zone cu teren necorespunzător (lentile nisipoase), întâlnite local la cota săpăturilor pentru fundaţii, se vor evacua în întregime până la terenul „în situ" (nederanjat), bun de fundare.

- Săpăturile se vor finisa pe ultimii 15-20 cm, înainte de turnarea betonului.

- Adâncimea de fundare nu va fi mai mică decât adâncimea de îngheţ din zonă = 0,80 m faţă de terenul natural.

- Betonul pentru fundaţii se va turna în timp util pentru a se evita deteriorarea terenului de fundare la cota săpăturilor.

2.4. Circulaţia

Accesul auto la terenul studiat se face direct din strada Albatrosului care are o lățime de 5,00 m și este asfaltată. Strada Albatrosului are acces direct la str. Bârsești (DJ 672B), care are o lățime de 7,00 m.

În prezent, strada nu are trotuare pietonale, dar acestea pot fi rezolvate, deoarece, de o parte și cealaltă sunt spații verzi de 1,50 - 2,00 m.

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul studiat are o suprafață măsurată de 4.103,00 mp.

Suprafața construită  și desfășurată existentă este de 1.746,00 mp.

POT existent = 42,55%  și  CUT existent = 0,42.

Regimul de înălțime este P (parter).

Folosința actuală este curți-construcții.

2.6. Echiparea tehnico-edilitară

Căi de comunicație – terenul studiat are acces auto și pietonal din strada Albatrosului.

În incintă există următoarele utilități tehnico-edilitare, racordate la rețelele  stradale existente:  	- apă potabilă;

- energie electrică;

- telecomunicații/internet;

- gaze;

- canalizare ape pluviale.

Canalizarea apelor menajeră este deversată la bazin vidanjabil etanș existent.	În zonă telefonia mobilă (Vodafone, Orange, Zapp şi Telekom) are semnal şi poate fi utilizată în condiţii foarte bune. Televiziunea română poate fi prinsă în condiţii foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).

2.7. Probleme de mediu

Amplasamentul studiat, conform OM nr. 776/2007 nu se găseşte prins în reţeaua ecologică europeană Natura 2000.

Informaţii detaliate privind analiza stării iniţiale a mediului (localizare regională, bazinul hidrografic, elemente de geologie, date despre climat, seismicitatea zonei, caracteristicile solului, mediul biologic, mediul antropic) sunt prezentate la capitolul 2.2 şi sunt preluate din P.U.G. - ul municipiului  Tg.- Jiu și din Studiul geotehnic întocmit de S.C. FREYA PROIECT S.R.L.

În urma lucrărilor propuse nu apar probleme de mediu care ar putea afecta echilibrul ecologic existent, deoarece pe terenul studiat nu există riscuri naturale şi antropice care ar putea influenţa negativ realizarea de construcţii.

Activitatea propusă a obiectivului nu este una poluantă, efectul este doar pe 
perioada executiei lucrărilor.

În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul supus studiului, trebuie să răspundă solicitărilor din partea beneficiarului, care dorește atât îmbunătățirea imaginii construcțiilor pe care le deține, cât și exploatarea terenului pe care îl deţine, în mod eficient, din punct de vedere financiar (prin schimbarea destinației terenului), cu condiția să respecte legislația în vigoare și să nu afecteze vecinătățile.

Aceste opţiuni ale beneficiarului nu afectează interesele locuitorilor din zonă, deoarece investițiile propuse sunt realizate în interiorul incintei, fără a afecta sau a  modifica imaginea la stradă.

Prin certificatul de urbanism eliberat de Primăria Municipiului Tg.-Jiu cu           nr. 1556 /29.10. 2024 se solicită elaborarea PUZ și a Regulamentului local de urbanism.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare și dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Studiile de fundamentare a P.U.Z. reprezintă analiza pe domenii a problemelor de dezvoltare a zonei ce face obiectul lucrării, iar rezultatele acestor studii trebuie integrate în propunerile de organizare urbanistică a zonei.

Terenul studiat este situat în UTR 35 – Zona funcțiuni mixte Slobozia – Bârsești, subzona Cc.r. 35 – zonă construcții aferente căi de comunicație rutieră cu funcțiuni complementare.

Folosința actuală a terenului este curți - construcții. Reglementările fiscale sunt stabilite prin HCL Tg.- Jiu nr. 636/20.12.2023, cel pentru localități urbane.

Se propune reconversia funcțională din subzonă căi de comunicație rutieră cu funcțiuni complementare, în subzonă industrială și modificarea procentului de ocupare a terenului (POT) și a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) existente, prin mărirea lor, pentru realizarea unor extinderi, supraetajări și/sau mansardări ale unor construcții existente, unde se pot realiza spații de cazare (locuințe de serviciu).

Suprafața construită  și desfășurată existentă este de 1.746,00 mp.

În conformitate cu PUG mun. Tg.–Jiu  (UTR 35), POT-ul este de  30,00% și CUT-ul este de 0,90. Regimul de înălțime este P ... P+2.

În prezent situația existentă pentru terenul studiat (nr. cad. 35494):

- POT-ul existent este de  42,55%

- CUT-ul existent este de 0,42.

- Regimul de înălțime este P (parter).

Se propune: desființarea și refacerea construcțiilor existente C1, C2 și C10 (pentru realizare depozite frig), extinderea construcției C3 (sediu firmă) și C10 (depozit frig) pentru realizare windfang, reconstrucție construcție C4 cu extindere pentru sortare și ambalare fructe și legume la parter și supraetajare pentru spații cazare angajați și reabilitare finisaje construcție C5 (vestiare). Celelalte construcții C6 și C8 (depozite ambalaje), C7 (grup sanitar) și C9 (hală depozitare) rămân neschimbate (fără intervenții).

Alte lucrări propuse:

- amenajări de spații verzi – 820,60 mp (20%),

- amenajări locuri de parcare – 100,00 mp (8 locuri)

- refaceri de rețele utilități, afectate de lucrările propuse.

Suprafața construită propusă (extindere) este de 305,50 mp.

Suprafață desfășurată propusă este de  1.641,20 mp.

Regimul de înălțime propus este P+1 pentru construcția C4 și P pentru celelalte construcții.

Sconstruit total    = 2.051,50 mp.

Sdesfășurat total = 3.692,70 mp.

POT propus = 50,00 %.

CUT maxim propus = 0,90.

Extinderile propuse se vor branșa la rețelele existente în incintă.

Funcțiunea dominantă pentru terenul studiat, propusă de beneficiar și susținută prin prezentul studiu de oportunitate, este industrială, funcțiune care se mai regăsește în cadrul UTR 35 și poate fi integrată în destinația zonei studiate.

Terenul studiat este branșat la toate rețelele existente pe strada Albatrosului: rețea energie electrică, apă, gaze și telecomunicații/internet.

Apele menajere sunt colectate printr-o rețea de canalizare de incintă și deversate la bazinul vidanjabil etanș existent, amplasat între clădirile C9 și C5.

Apele pluviale de pe clădirile existente pe amplasamentul studiat sunt colectate și dirijate spre rigolele stradale  existente.

Deșeurile  menajere  sunt depozitate în europubele  de incintă  și sunt evacuate periodic prin serviciile de salubritate abilitate pentru astfel de servicii.

Pe suprafața de teren studiată au fost efectuate:

- Studiu topografic

- Studio geotehnic

3.2. Prevederi ale PUG Tg.-Jiu și studii urbanistice aprobate în zonă

Pentru zona studiată în PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. sunt următoarele:

- teren intravilan

- folosința actuală de curți-construcții.

Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate PUG mun. Tg.-Jiu, conform UTR 35 – Zonă funcțiuni mixte Slobozia – Bârsești, subzona Cc.r. 35 – zonă construcții aferente căi de comunicație rutieră cu funcțiuni complementare.

Conform PUG – asupra zonei nu este instituit un regim urbanistic special, imobilul nu este inclus în lista de monumente istorice și/sau ale naturii, zona de protecție a acestora sau în zonă protejată.

Nu sunt stabilite alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau județean cu privire la zona în care se află imobilul.

Funcțiuni admise în zonă:

- funcțiunea predominantă a zonei: locuire cu regim de înălțime P ... P+2E,   locuințe individuale cu înălțimea de 10 m la cornișă;

- alte funcțiuni existente în zonă: învățământ, prestări servicii, industrie nepoluantă, comerț;

- funcțiunea terenului studiat: curți-construcții cu destinația industrie nepoluantă.

Funcțiuni interzise în zonă:

- Activități productive poluante, cu risc tehnologic, sau care sunt incomode prin traficul aglomerat generat cu vehicule de transport greu, prin programul de activitate prelungit după orele 22.00.

- Construcții provizorii;

- Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

- Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

- Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

- Stații de betoane;

- Autobaze; stații de întreținere auto cu capacitatea peste 10 mașini;

- Spălătorii chimice;

- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecție:

- ZpGCc (cimitire)		- locuințe – 50 m de la limita acestuia

- Zplea (LEA)		- conform aviz ELECTRICA;

- Zpa (albii)			- 15 m;

- Zpg (transport gaz)	- 50 m de o parte și de alta a conductelor;

- ZpTEa (gospodărie ape)	- 30 m de la ziduri;

Amplasarea și volumetria construcțiilor va ține cont de forma lor actuală, accesul auto și pietonal, distanțele până la limitele terenului (respectarea codului civil), distanțele față de vecinătăți și construcțiile învecinate, facilitarea accesului mașinilor PSI pe cel puțin o latură a clădirilor, rezolvarea locurilor de parcare aferente (în incinta loturilor), suprafața destinată pentru spații verzi, platformă gunoi, loc de joacă, sistematizarea verticală a incintei, echipare tehnico – edilitară.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Investițiile propuse din incintă, care constau în desființarea și refacerea unor construcții existente, reconstrucția, reabilitarea și extinderea altora, lucrări care nu aduc degradări ale cadrului natural existent. Acestea se vor realiza pe aceleași amplasamente existente. Lucrările propuse aduc un plus valoare estetică prin realizarea unor fațade și volumetrii unitare.

3.4. Modernizarea circulației.

Terenul are acces carosabil din strada Albatrosului. Accesul pietonal poate fi realizat de o parte și cealaltă a străzii cu trotuare de 1,00 m și spații verzi de 0,50.

În incintă se vor amenaja și se vor delimita locuri de parcare pentru angajați și pentru mașinile de aprovizionare/desfacere.

3.5. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanţ teritorial, indicatori urbanistici

- Principala funcţiune a terenului studiat este industrială.

Se propune: desființarea și refacerea construcțiilor existente C1, C2 și C10 (pentru realizare depozite frig), extinderea construcției C3 (sediu firmă) și C10 (depozit frig) pentru realizare windfang, reconstrucție construcție C4 cu extindere pentru sortare și ambalare fructe și legume la parter și supraetajare pentru spații cazare angajați și reabilitare finisaje construcție C5 (vestiare). Celelalte construcții C6 și C8 (depozite ambalaje), C7 (grup sanitar) și C9 (hală depozitare) rămân neschimbate (fără intervenții).

Alte lucrări propuse:

- amenajări de spații verzi – 820,60 mp (20%),

- amenajări locuri de parcare – 100,00 mp (8 locuri)

- refaceri de rețele utilități, afectate de lucrările propuse.

Bilanțul teritorial existent și propus este:

| Destinație | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| - Construcții | 1.746,00 | 42,55% | 2.051,50 | 50,00% |
| - Circulații auto și pietonale (betonate) | 2.357,00 | 57,45% | 902,70 | 22,00% |
| Parcări | 0,00 | 0,00% | 328,20 | 8,00% |
| - Spații verzi | 0,00 | 0,00% | 820,60 | 20,00% |

Teren studiat                                                       4.103,00        100%       4.103,00       100%

- 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

- În zonă, la nivel stradal există în exploatare rețelele:

- Rețea electrică;

- Rețea de gaze naturale;

- Rețea de apă și canalizare ape pluviale;

- Rețea telecomunicații/internet.

- Construcțiile existente din incintă sunt racordate la sistemele de alimentare cu apă, canalizare ape pluviale, gaze naturale, energie electrică și telecomunicații/internet.

- Canalizarea menajeră este racordată la bazin vidanjabil etanș, existent între construcțiile C3 și C9.

- Alimentarea cu apă

- Este realizată în incintă prin conectarea la rețeaua stradală existentă.

- Rețelele interioare care vor fi afectate vor fi refăcute.

- Canalizarea menajeră

- Canalizarea menajeră este realizată prin conectarea la bazin etanș vidanjabil, până la realizarea rețelei stradale, iar apele pluviale sunt preluate de canalizarea existentă pe strada Albatrosului.

- Alimentarea cu energie electrică

- Pentru construcțiile care se vor desființa și se vor reconstrui, alimentarea cu energie electrică se va reface prin racordarea la rețeaua existentă în incintă.

- Alimentarea cu gaze naturale

- Construcția C4 va avea, la etaj, spații de cazare pentru care se vor constitui noi consumatori de gaze naturale pentru aragaz și centrală termică. Acestea se vor racorda la rețeaua existentă în incintă.

- Rețele de telecomunicații

- Construcția C4 se va racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzii efectuate de beneficiar la un operator de specialitate care îi va asigura cerințele conform temei.

- Gospodărie comunală

- Sunt prevăzute amenajări speciale pentru depozitarea și colectarea deșeurilor menajere, evacuarea acestora urmând a fi efectuată periodic de către firma specializată care prestează aceste servicii la nivel local.

- 3.7. Protecția mediului

- Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și crează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit. Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

- Prin regulamentul local de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi, de minim 20%., încadrându-se în prevederile RGU.

- Protecția calității apelor

- Alimentarea cu apă este realizată din rețeaua stradală existentă prin intermediul unui branșament. Proiectul nu implică evacuarea de ape uzate sau epurare în emisar natural. Evacuarea apelor uzate se va realiza în rețeaua de canalizare interioară și apoi în bazin vidanjabil etanș. Apele meteorice sunt preluate de canalizarea din incintă care este racordată la rețeaua stradală.

- Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui sa dețină toate inspecțiile tehnice necesare care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de  lubrifianți sau produse petroliere.

- În aceste condiții riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi va fi redusă.

- Construcțiile propuse (hale) sunt pe structură metalică cu închidere din panouri sandwich, care nu vor afecta solul și pânza freatică.

- Specificul activităților ce se vor desfășura în spațiul propus nu vor produce poluare a apelor.

- Protecția aerului

- Tipurile de poluanți ce pot fi emiși în perioada de construcție prin surse difuze, sunt reprezentate de emisii de gaze de eșapament de la motoarele termice cu aprindere prin compresie care vor acționa utilajele tehnologice și mijloacele de transport folosite în activitatea de șantier în care pot fi identificate următoarele substanțe poluante: hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf și fum.

- Pe perioada de execuție (de implementare a proiectelor) se vor utiliza echipamente și utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare.

- De asemenea, în sezonul cald, umectarea periodică a depozitelor de pământ excavat, precum și stropirea platformelor și a căilor de acces cu apă poate determina minimizarea cantităților de praf răspândite în atmosferă.

- Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- În prezent, sursele de zgomot din zona analizată provin de la traficul rutier din zona amplasamentului.

- În perioada de execuție, sursele de zgomot vor fi reprezentate de:

- Utilajele folosite la realizarea construcțiilor betonate;

- Manipularea materialelor de construcții în interiorul șantierului.

- Limitele maxime pentru nivelurile de zgomot (Leq) pentru locuințele învecinate prevăzute de normele legale (Ord. M.S. nr. 119/2014) sunt următoarele:

- În perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderatA(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;

- În perioada nopții, între orele 23-07, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45dB și curba de zgomot Cz 40;

- Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestre închise nu trebuie să depășească 35 dB și curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 23-07), nivelul de zgomot L(AeqT)nu trebuie să depășească 30 dB și curba de zgomot.

- În perioada de exploatare, dat fiind specificul activității, nu se vor produce zgomote peste limitele maxime admisibile.

- Se impune utilizarea de echipamente și utilaje performante, care să genereze nivele minime de zgomot și vibrații.

- Protecția împotriva radiațiilor

- În activitatea de funcționare nu sunt folosite substanțe radioactive, în zonă înregistrându-se numai valori normale ale fondului natural de radiații (cosmic, geologic).

- Protecția solului și subsolului

- Deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate în recipienți speciali ce se vor depozita în spațiul amenajat în acest scop și vor fi ridicate în baza unui contract încheiat cu o firmă de salubritate. În perioada de realizare a investiției, sursele de poluare a solului pot fi reprezentate de:

- Depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții;

- Deșeurile menajere depozitate în locuri necorespunzătoare (altele decât cele special amenajate în acest sens);

- Deversarea apelor din toaletele ecologice sau fisurarea unui recipient de colectare aferent acestora;

- Utilajele folosite în cadrul șantierului, în condițiile reparării sau alimentării cu combustibil în șantier.

- Activitatea se va desfășura strict în zona avizată prin actele de reglementare obținute prin investiție. Se interzice ocuparea unor alte suprafețe, necuantificate ca fiind necesare în economia investiției.

- Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier și se va achiziționa material absorbant. Se va interveni promt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe porțiunile de sol.

- Apele uzate menajere provenite de la personalul ce își desfășoară activitatea în cadrul șantierului vor fi evacuate prin vidanjare de o firmă specializată.

- Suprafețele prevăzute în proiect a fi afectate temporar vor fi reabilitate și redate circuitului initial. La finalul lucrărilor de construcție nu trebuie să existe pe amplasament alte suprafețe ocupate definitiv decât cele necesare funcționării obiectivului. Nu se vor lăsa pe amplasament depozite de agregate sau de pământ rezultat din excavații.

- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

- Toată zona învecinată acestui amplasament este antropizată, fiind preponderente construcțiile pentru locuințe, învățământ și pentru prestări servicii, precum și căile rutiere. Măsurile propuse pentru minimizarea zgomotului și protecția aerului și apei au efecte pozitive și în cazul protecției ecosistemelor terestre sau acvatice pe perioada de amenajare a organizării de șantier.

- Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

- Toate măsurile definite pentru protecția aerului, protecția împotriva zgomotului sunt măsuri cu efecte și în cazul protecției așezărilor umane.

- În perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivelor se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare.

- Lucrările de amenajare ale obiectivelor propuse se vor desfășura cu respectarea legislației în vigoare.

- Datorită amplasării și orientării față de punctele cardinale, imobilele propuse nu afectează sub nici o formă imobilelele cu care se învecinează.

În timpul solstițiului de iarnă, pe data de 22 decembrie, construcțiile propuse a se extinde sau a se supraetaja nu vor afecta imobilele din vecinătate, astfel încât, să nu fie afectată însorirea lor cel puțin 1h și 1/2h pe zi pentru camerele de locuit conform OMS nr. 119/2014.  Se respectă normativul NP 057-02, Anexa 3.4.(D) 1.1. din Ordinul       nr. 1383 din 24.09.2002 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și locuinței privind durata minimă de însorire de 2h pentru cel puțin una din încăperile de locuit, întro zi de referință (21 feb. sau 21 oct.).

- Gospodărirea deșeurilor generate de amplasament

- Deșeurile rezultate în cadrul obiectivului sunt:

- - deșeuri rezultate în urma realizării investiției;

- - deșeuri rezultate în urma funcționării obiectivului.

- Se vor asigura dotările necesare pentru colectarea deșeurilor generate, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de funcționare, precum și contracte cu societăți autorizate să preia deșeurile generate în vederea valorificării/eliminării, după caz.

- Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea aisgurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de amenajare, se numără următoarele:

- Evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri;

- Alegerea variantelor de utilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

- Se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- Se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.

- Pentru fiecare tip de deșeu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzătoare, astfel încât să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.

- Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

- În categoria substanțelor toxice și periculoase intră rezidurile (solide și lichide) evacuate din industrii (compuși organici, solvenți organici halogenați, fenoli, cianuri organice, reziduri radioactive, etc.). Pe amplasament  nu există în prezent  surse de poluare  cu substanțe toxice și periculoase.

- 3.8. Obiective de utilitate publică

Pentru realizarea investițiilor propuse în cadrul Planului Urbanistic Zonal nu sunt necesare alte schimburi de terenuri.

4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal – RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONA  CĂI COMUNICAȚIE RUTIERĂ ÎN SUBZONĂ INDUSTRIALĂ s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

S-au întocmit studii adiacente (studiu topografic, studiu geotehnic) conform Certificatului de urbanism și cerințelor avizatorilor). S-au întocmit documentațiile pentru obținerea  avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, introduse în documentație, condițiile și restricțiile impuse prin aceste avize.

Faţă de analiza efectuată şi reglementările enunţate se pot desprinde următoarele concluzii:

- terenul studiat (nr. Cadastral 35494) este proprietate private, în suprafață de 4.103,00 mp și are o suprafață construită de 1.746,00 mp.

Construcțiile existente, conform Extras de carte funciară pentru informare, sunt:

- (C1) - magazie, cu suprafața construită de 390 (trei sute nouăzeci) mp și suprafața util identificată cu numărul cadastral 35494-Cl;

- (C2) - hală de producție, cu suprafața construită de 341 (trei sute patruzeci și unu) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C2;

- (C3) – sediu + vestiare, cu suprafața construită  de 133 (una sută treizeci și trei) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C3;

- (C4) - secție pavele, cu suprafața construită de 285 (două sute optzeci și cinci) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C4;

- (C5) - copertină, cu suprafața construită de 149 (una sută patruzeci și nouă) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C5;

- (C6) - centrală termică, cu suprafața construită de 57 (cincizeci și șapte) mp, identificată cu numărul cadastraJ 35494-C6;

- (C7) - WC, cu suprafața construită de 10 (zece) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C7;

- (C8) -  construcții industriale și edilitare, cu suprafața construită de 88 (optzeci și opt) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C8;

- (C9) - construcții industriale și edilitare, cu suprafața construită de 251 (două sute cincizeci și unu) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C9;

- (C10) - construcții industriale și edilitare, cu suprafața construită de 193 (una sută nouăzeci și trei) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C10.

- Se propune: desființarea și refacerea construcțiilor existente C1, C2 și C10 (pentru realizare depozite frig), extinderea construcției C3 (sediu firmă) și C10 (depozit frig) pentru realizare windfang, reconstrucție construcție C4 cu extindere pentru sortare și ambalare fructe și legume la parter și supraetajare pentru spații cazare angajați și reabilitare finisaje construcție C5 (vestiare). Celelalte construcții C6 și C8 (depozite ambalaje), C7 (grup sanitar) și C9 (hală depozitare) rămân neschimbate (fără intervenții).

Alte lucrări propuse:

- amenajări de spații verzi – 820,60 mp (20%),

- amenajări locuri de parcare – 100,00 mp (8 locuri)

- refaceri de rețele utilități, afectate de lucrările propuse.

Bilanțul teritorial existent și propus este:

| Destinație | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| - Construcții | 1.746,00 | 42,55% | 2.051,50 | 50,00% |
| - Circulații auto și pietonale (betonate) | 2.357,00 | 57,45% | 902,70 | 22,00% |
| Parcări | 0,00 | 0,00% | 328,20 | 8,00% |
| - Spații verzi | 0,00 | 0,00% | 820,60 | 20,00% |

Teren studiat                                                       4.103,00        100%       4.103,00       100%

Pentru stabilirea regimului de înălţime s-a avut în vedere:

- destinaţia clădirii;

- cerinţele proprietarului;

- efecte compoziţionale;

- asigurarea însoririi;

- realizare front  și aspect arhitectural unitar.

Administrația publică locală nu va avea cheltuieli de suportat în cazul investițiilor  ce vor fi prezentate prin PUZ.

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE

| Nr. crt. | Categorii de costuri | În sarcina cui cade cheltuiala respectivă |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice

| a1. | Cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor de proiectare - Întocmire PUZ - Studiu de prefazibilitate - Studiu de fezabilitate - Studii de teren (topo, geo, hidro) - Proiect tehnic, detalii de execuție, liste cantități, caiet de sarci - Verificări de proiect | Proprietar |
| --- | --- | --- |
| a2. | Cheltuieli pentru activitatea de consultanță și asistență tehnică | Proprietar |
| a3. | Cheltuieli pentru obținerea avizelor și acordurilor | Proprietar |
| a4. | Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii penteru atribuirea contractului de lucrări și a contractelor de servicii de proiectare | Proprietar |

- Cheltuieli pentru realizarea investiției

| b1. | Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - Cheltuieli pentru amenajarea terenului - Cheltuieli pentru protecția mediului | Proprietar |
| --- | --- | --- |
| b2. | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivelor | Proprietar |
| b3. | Cheltuieli pentru amenajarea drumului de acces | Proprietar |
| b4. | Cheltuieli pentru investițiile de bază - Construcții și instalații - Montaj utilaje tehnologice - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu motaj - Utilaje fără montaj și echipamente de transport - Dotări - Active necorporale | Proprietar |
| b5. | Alte cheltuieli - Organizare de șantier - Comisioane, taxe, cost credit - Cheltuieli diverse și neprevăzute | Proprietar |

Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că funcțiunea propusă – industrie ușoară (prelucrare, ambalare, depozitare și desfacere produse din legume și fructe) este compatibilă cu funcțiunile din zonă (învățământ, locuire, comerț, prestări servicii) și nu va afecta vecinătățile, iar reabilitarea construcțiilor existente va aduce o valoare estetico-arhitecturală a terenului studiat.

Considerăm ca obiectivele de investiție propuse pot avea un impact pozitiv din punct de vedere economic și administrativ în zonă.

O atenție deosebită se va rezerva imaginii generale astfel încât amenajările și finisajele construcțiilor noi propuse  să fie în armonie cu funcțiunea propusă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare, și conformare a construcțiilor pe zona studiată.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism de construire și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Tg.-Jiu.

PROCEDURA DE AVIZARE – APROBARE

Prezentul Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) aprobat devine instrument tehnic în activitatea Consiliului Local. Acesta, împreună cu Documentaţia tehnică de Autorizare a Construcţiei (D.T.A.C.), inclusiv avizele impuse prin C.U. pentru D.T.A.C., vor sta la baza emiterii autorizaţiei sau autorizaţiilor de construire.

Pentru aprobarea P.U.Z. este necesară obţinerea avizelor organismelor centrale şi teritoriale impuse prin Avizul de oportunitate (Agenția de protecție a Mediului Gorj, Aparegio Gorj S.A., Distribuție Energie Oltenia S.A., Distrigaz Sud Rețele S.A., Aviz OCPI, ISU Gorj, DSP Gorj, ANIF Gorj, Arhitect șef – aviz CTATU);

Pentru obţinerea avizelor, elaboratorul P.U.Z. pune la dispoziţia beneficiarului documentaţiile specifice (exemplare complete sau extrase, după caz) înaintarea lor se va face de către emitenţi sau proiectant, în următoarea procedură:

- Obţinerea avizelor impuse oportunitate (Agenția de protecție a Mediului Gorj, Aparegio Gorj S.A., Distribuție Energie Oltenia S.A., Distrigaz Sud Rețele S.A., Aviz OCPI, ISU Gorj, DSP Gorj, ANIF Gorj, Arhitect șef –aviz CTATU).

- Eventualele completări solicitate de emitenţii avizelor se introduc în P.U.Z., prin grija elaboratorului.

- Ultima etapă o reprezintă aprobarea P.U.Z.-ului.

Aceasta se face în şedinţa Consiliului Local al mun. Tg.- Jiu, prin prezentarea documentaţiei şi avizelor obţinute. Actul de aprobare a P.U.Z. îl reprezintă Hotărârea Consiliului Local al mun. Tg.- Jiu.

Pe baza P.U.Z. aprobat se poate trece la elaborarea Documentaţiei Tehnice de Autorizare a Construcţiilor (D.T.A.C.).

Întocmit,

Arh. Pasăre Viorel Dorel

atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD)

CUPRINS

REGULAMENT DE URBANISM

I. Dispoziții generale

  - Rolul  R.L.U.

  - Baza legală a elaborării

  - Domeniul de aplicare

II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

  - Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și   construit

  - Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

  - Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

  - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  - Reguli cu privire la echiparea edilitară

  - Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

  - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi și împrejmuiri

III. Zonificare funcțională

11. Unități și subunități funcționale

IV.  Prevederi la nivelul unităților și subunităților  funcționale

- L – locuirea

- C – căi de comunicație

- SP – spații plantate, agrement, sport

- GC – gospodărie comunală

- TR – echipare edilitară

V. Unități teritoriale de referință

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFEREN P.U.Z.

Regulamentul local de urbanism aferent PUZ reprezintă o piesă de bază în aplicarea PUZ, întărind și detaliind reglementările din PUZ.

Prescriptiile cuprinse în RLU (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul PUZ.

La baza elaborării RLU aferent PUZ stau:

- RGU, aprobat prin HGR 525/1996 și ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT 21/N/2000

- Reglementările cuprinse în PUG și în prescripțiile regulamentului local de urbanism aferente PUG, pentru zona ce face obiectul PUZ.

PUZ –ul și RLU aferent PUZ odată aprobat, constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul unităţii teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în material urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă și strategică a localităţii, în acord cu potenţialul localităţii şi în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional, echilibrat şi în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate.

Autorităţile publice locale au datoria de a aplica sistematic şi permanent dispoziţiile Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea echilibrată a localităţii şi pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunităţii locale.

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Planul urbanistic zonal împreună cu regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza carora se eliberează certificatele de urbanism pentru obiectivele incluse în PUZ și autorizațiile de construire, acesta se va  integra în prevediile planului urbanistic general al Municipiului Târgu-Jiu.

Regulamentul Local de Urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare, care conţine prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul unei zone studiate – în cazul nostru al unui teren situat în intravilanul municipiului Tg.- Jiu, localitatea Bârsești, pe strada Albatrosului, nr. 2, jud. Gorj, în UTR 35 – Zona funcțiuni mixte Slobozia – Bârsești, subzona Cc.r. 35 – zonă construcții aferente căi de comunicație rutieră cu funcțiuni complementare.

Suprafața construită  și desfășurată existentă este de 1.746,00 mp.

În conformitate cu PUG mun. Tg.–Jiu  (UTR 35), POT-ul este de  30,00% și CUT-ul este de 0,90. Regimul de înălțime este P ... P+2.

În prezent situația reală, existentă, pentru terenul studiat (nr. cad. 35494) este:

- POT = 42,55%  și  CUT = 0,42.

- Regimul de înălțime este P (parter).

Prin prezentul PUZ se propune reconversia funcțională, din subzonă căi de comunicație rutieră cu funcțiuni complementare, în subzonă industrială.

De asemenea, se propune mărirea procentului de ocupare a terenului (POT) existent și a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) existent (care se încadrează în CUT maxim admis prin PUG), pentru realizarea unor extinderi, supraetajări și/sau mansardări ale unor construcții existente, unde se pot realiza birouri și spații de cazare pentru angajați (locuințe de serviciu).

Se propune: desființarea și refacerea construcțiilor existente C1, C2 și C10 (pentru realizare depozite frig), extinderea construcției C3 (sediu firmă) și C10 (depozit frig) pentru realizare windfang, reconstrucție construcție C4 cu extindere pentru sortare și ambalare fructe și legume la parter și supraetajare pentru spații cazare angajați și reabilitare finisaje construcție C5 (vestiare).

Celelalte construcții C6 și C8 (depozite ambalaje), C7 (grup sanitar) și C9 (hală depozitare) rămân neschimbate (fără intervenții).

Alte lucrări propuse:

- amenajări de spații verzi – 820,60 mp (20%),

- amenajări locuri de parcare – 100,00 mp (8 locuri)

- refaceri de rețele utilități, afectate de lucrările propuse.

Suprafața construită propusă (extindere) este de 305,50 mp.

Suprafață desfășurată propusă este de  1.641,20 mp.

Regimul de înălțime propus este P+1 pentru construcția C4 și P pentru celelalte construcții.

Sconstruit total    = 2.051,50 mp.

Sdesfășurat total = 3.692,70 mp.

POT propus = 50,00 %;    CUT maxim propus = 0,90.

Funcțiunea dominantă pentru terenul studiat, propusă de beneficiar și susținută prin prezentul PUZ, este industrială, funcțiune care se mai regăsește în cadrul UTR 35 și poate fi integrată în destinația zonei studiate.

Normele propuse în Regulamentul Local de Urbanism al zonei studiate sunt norme deja stabilite prin UTR 35 – zonă funcțiuni mixte Slobozia – Bârsești, care se regăsesc în Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al mun. Tg.- Jiu. Regulamentul de urbanism aferent planului urbanistic zonal – RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONA CĂI COMUNICAȚIE RUTIERĂ ÎN SUBZONĂ INDUSTRIALĂ, conform avizului de oportunitate nr. 136/29.01.2025, cuprinde prescripții și reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al PUZ-ului. Planul urbanistic zonal și RLU aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea lucrărilor de construire.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față la terenul aflat în proprietatea societății SC MAXIS TRANS SRL.

Terenul studiat este situat într-o zonă cu funcțiuni mixte:

- Locuințe individuale mici cu maxim P+1;

- Învățământ;

- Construcții aferente căilor de comunicație rutieră (în prezent, clădiri administrative și spații depozitare).

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Normele menţionate în prezentul Regulament Local de Urbanism au fost elaborate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi Legea nr. 50/1996 modificată şi republicată în 2006, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a normelor privind “Formularele, prevederile şi conţinutul autorizaţiei lucrărilor  de construcţii”. În acelaşi timp Regulamentul de Urbanism din prezentul P.U.Z. s-a făcut în strânsă corelare cu celelalte acte normative specifice şi complementare care au legătură cu activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, după cum urmează:

- Codul Civil.

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările ulterioare.

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.

- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

- OUG 57/2019 – Codul administrativ

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare.

- Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr.46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificările ulterioare.

- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 iunie 1994.

- Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998.

- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I Rețele de transport

- Legea nr. 171/1997privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a - Apa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1997.

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152 din 12 aprilie 2000.

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001.

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001.

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în

monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu        modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002.

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată prin  Legea nr. 89/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004.

- Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

- Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

- Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor.

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002.

- Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004.

- Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 in 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică .

- Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile în domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 30 ianuarie 1996.

- Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 februarie 1996.

- Ordinul Ministrului Apărării Naționale, Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne şi al Directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1995.

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei .

- Ordinul nr. 1297/2017 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional .

- Ordinul nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor  .

- Ordinul nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice  .

- Ordinul nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale  .

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul nr. 1312/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor  .

- Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor  .

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

- Ordinul Ministrul Administrației Publice nr. 534 /2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.

- Ordinul Ministrului de stat, ministrul industriei şi comerţului, şi preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr.1645/CP/2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 16 ianuarie 1998.

- Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare.

- Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993.

3.  DOMENIUL DE APLICARE

Reglementările propuse se aplică pentru terenul cu nr. cadastral 35494, în suprafață măsurată de 3.524,00 mp din acte și 4.103,00 mp din măsurători, care se învecinează:

- la nord-est cu strada Albatrosului,

- la est cu teren cu nr. cad. 50960 (locuință unifamilială),

- la sud cu teren cu nr. cad. 37923 (conform PUG – căi comunicație rutieră),

- la vest cu teren cu nr. cad. 49393 (instituții și servicii publice –învățământ).

Funcțiuni admise:

Funcțiune industrială (industrie ușoară, nepoluantă cu spații depozitare, birouri administrative, locuințe de serviciu) compatibilă zonei de locuit, prestări servicii, parcaje aferente funcțiunii propuse, infrastructură edilitară (modificări și completări).

Conform planului de Reglementări anexat documentației, funcțiunile permise sunt următoarele:

I –zonă unități industriale / depozitare;

CCr –căi de comunicație rutieră și construcții aferente.

Funcțiuni interzise:

-subzonă de unități industriale poluante, depozitare și transport (activități productive poluante, cu risc tehnologic, sau care sunt incomode prin traficul aglomerat generat cu vehicule de transport greu, prin programul de activitate prelungit după orele 22.00, activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice, stații de betoane, stații de asphalt, spălătorii chimice, etc.);

-subzonă de unități agricole;

-S –zonă cu destinație specială;

-ccf –căi de comunicație feroviară și construcții aferente aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Prezentul PUZ se va reglementa în P.U.G. al municipiului Târgu Jiu și va avea o valabilitate de 4 ani.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT.

- Reducerea etapizată şi progresivă a emisiilor în corelaţie cu progresele stiinţifice şi tehnice în domeniu şi în funcţie de disponibilităţile financiare pe baza studiilor cost-eficientă;

- Elaborarea şi aplicarea unui sistem legislativ şi reglementări pentru protecţia aerului si solului la nivel local;

- Interzicerea cu desăvârșire a depozitării materialelor și deșeurilor pe drumurile de acces sau în alte zone limitrofe, toate acestea se vor depozita numai în incintele beneficiarilor în locuri și condiții adecvate.

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile din extravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajările cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege, după aprobarea PUZ-lui cu introducerea terenurilor din extravilan în intravilan și schimbarea destinației terenurilor arabile în terenuri curți-construcții.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Terenul studiat, care face obiectul prezentului P.U.Z. nu deține fond construit cu valoare de patrimoniu și nici patrimoniu natural.

Conform Extras CF de informare, pe terenul studiat există următoarele construcții: (C1) - magazie, cu suprafața construită de 390 (trei sute nouăzeci) mp și suprafața utilă identificată cu numărul cadastral 35494-Cl;

(C2) - hală de producție, cu suprafața construită de 341 (trei sute patruzeci și unu) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C2;

(C3) – sediu + vestiare, cu suprafața construită de 133 (una sută treizeci și trei) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C3;

(C4) - secție pavele, cu suprafața construită de 285 (două sute optzeci și cinci) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C4;

(C5) - copertină, cu suprafața construită de 149 (una sută patruzeci și nouă) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C5;

(C6) - centrală termică, cu suprafața construită de 57 (cincizeci și șapte) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C6;

(C7) - WC, cu suprafața construită de 10 (zece) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C7;

(C8) -  construcții industriale și edilitare, cu suprafața construită de 88 (optzeci și opt) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C8;

(C9) - construcții industriale și edilitare, cu suprafața construită de 251 (două sute cincizeci și unu) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C9;

(C10) - construcții industriale și edilitare, cu suprafața construită de 193 (una sută nouăzeci și trei) mp, identificată cu numărul cadastral 35494-C10.

Suprafața construită  și desfășurată existentă este de 1.746,00 mp.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

- H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a executiei lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr.77/N/1996.

- Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

5.1. Expunerea la riscuri naturale

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

5.2. Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

5.3. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

Terenul studiat este branșat la rețelele de apă, canalizare pluvială, energie electrică, telecomunicații/internet și gaze naturale, existente pe strada Albatrosului.

Canalizarea apelor menajeră este deversată la bazin vidanjabil etanș existent.	În zonă telefonia mobilă (Vodafone, Orange, Zapp şi Telekom) are semnal şi poate fi utilizată în condiţii foarte bune. Televiziunea română poate fi prinsă în condiţii foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcțiilor existente și propuse cu funcțiunile zonei studiate.

5.4. Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcției propuse

În conformitate cu PUG mun. Tg.–Jiu  (UTR 35), POT-ul este de  30,00% și CUT-ul este de 0,90. Regimul de înălțime este P ... P+2.

În prezent situația existentă pentru terenul studiat (nr. cad. 35494):

- POT-ul existent este de  42,55%

- CUT-ul existent este de 0,42.

- Regimul de înălțime existent este P (parter).

- POT propus = 50,00 %.

- CUT maxim propus = 0,90.

- Regimul de înălțime propus este P  … P+1.

-    Hmaxim la cornișă 10,00 m măsurată de la CTS.

5.5. Lucrări de utilitate publică

Nu este cazul.

6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Amplasarea față de drumurile publice

6.1. Accese carosabile

Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la un drum public direct sau prin servitute. Drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Accesul auto la terenul studiat se face direct din strada Albatrosului care are o lățime de 5,00 m și este asfaltată. În prezent, strada nu are trotuare pietonale, dar acestea pot fi rezolvate, deoarece, de o parte și cealaltă sunt spații verzi de 1,50-2,00 m.

Accesul pietonal poate fi realizat de o parte și cealaltă a străzii cu trotuare de   1,00 m și spații verzi de minim 0,50.

În incintă, între construcțiile existente există platformă betonată.

Se vor lua următoarele măsuri:

- Platforma betonată va fi parțial spartă pentru realizarea de spații verzi (20%).

- Zona de circulație auto va fi delimitată prin vopsele reflectorizante, de zona parcărilor și a circulației pietonale. Locurile de parcare pentru angajați se vor delimita separat față de locurile destinate pentru mașinile de aprovizionare/desfacere.

6.2. Amplasarea față de aliniament

Aliniamentul la strada Albatrosului, precum și poziția construcțiilor prezentate în prezentul PUZ rămâne neschimbată, deoarece nu se aduc modificări la construcțiile existente către limitele exterioare ale terenului studiat, conform Planșei nr. 3, planșa de Reglementări urbanistice-zonificare.  În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

6.3. Amplasarea în interiorul parcelei și în raport cu limitele dintre parcele.

Construcțiile existente sunt așezate perimetral, în mare parte la limita terenului sau la distanțe variabile :

- la NE – 0,00 m corpul C5, între 0,00 - 0,33 m corpul C9, între 0,00 - 6,94 m corpul C8;

- la E – 0,00 m corpul C5 și C4;

- la S – 0,00 m corpul C10, între 0,00 – 0,44 m corpul C2 și 0,90 m corpul C3;

- la V – 0,00 m corpul C10, 0,52 m corpul C1, 1,76 m corpul C6, 0,00 m corpul C7, între 0,00 – 1,03 m corpul C8.

Autorizarea executării lucrărilor de construcții este permisă numai în condițiile în care se respectă:

-distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu stabilite în baza avizului unității teritoriale de pompieri;

-scurgerea apelor meteorice se face pe terenul propriu fără să fie afectate terenurile învecinate;

-în condițiile în care sunt dezafectate unele construcții existente pentru reconstrucție, acestea trebuie să respecte distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

6.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele pe aceeasi parcelă

Extinderile propuse nu trebuie să afecteze clădirile de pe aceeaşi parcelă.

Se pot realiza legaturi funcționale între clădirile cu aceeași funcțiune sau cu funcțiune complementară.

În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte norme tehnice specifice.

6.5. Orientarea față de punctele cardinale

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

-asigurarea însoririi inclusiv aport termic;

-asigurarea iluminatului natural;

-asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic), confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice;

-durata minimă de însorire cerută de normele sanitare trebuie să fie 1-1,30 ore la solstițiul de iarnă, sau de 2 ore în perioada 21 februarie-21 octombrie, pentru spațiile de cazare (locuințe de serviciu pentru angajați) și de 1 oră pentru celelalte clădiri, în cazul orientării celei mai favorabile (sud).

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

7.1. Accese carosabile

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării posibilitățiilor de acces la drumurile publice. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia cu avizul Poliției Rutiere. Pentru căile pietonale și carosabil din interiorul parcelei se recomandă utilizarea de pavele, sau IAU.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

8.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, de gaze și energie electrică. Construcțiile existente sunt racordate la toate utilitățile necesare.

8.2. Realizarea de rețele edilitare

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, în întregime. Pentru alte lucrări de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică, cheltuielile se suportă în întregime de beneficiar.

8.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicații, drumuri publice, din afara proprietății, sunt proprietatea publică a municipiului Târgu Jiu și a statului.

8.4. Alimentarea cu apă-canal

Alimentarea cu apă rece este realizată de la rețeaua municipiului printr-o conductă de PEHD cu branșament la rețeaua publică din strada Albatrosului.

8.5. Alimentare cu apă caldă, se va detalia la DTAC

8.6. Canalizarea

Apele uzate menajere colectate de la clădiri vor fi evacuate gravidațional la căminele de canalizare existente și descărcate prin intermediul unor racorduri din PVC,              Dn 160 mm, spre bazin etanș vidanjabil (BEV) existent între corpul C5 și C9.

La executarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare se vor respecta normele de securitate în muncă specifice acestor lucrări.

8.7. Alimentarea cu energie termică

Agentul termic este produs cu ajutorul centralei termice în condensație, existentă, folosind combustibil gazos, sau cu pompe de căldură.

8.8. Rețea de gaze naturale

Alimentarea este realizată la rețeaua de gaze naturale existentă pe strada Albatrosului.

8.9. Alimentare cu enegie electrică

Alimentarea cu energie electrică este realizată pentru toate construcțiile existente, având branșamentul din rețeaua publică de pe strada Albatrosului.

8.10. Telecomunicații

Corpul C3 (clădire de birouri) este racordat la rețelele de telecomunicații, CATV și internet existente pe strada Albatrosului.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNEA TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

9.1. Înălțimea construcției

Regimul de înălțime P+1, Hmaxim la cornișă =10,00 m măsurată de la CTS.

9.2. Aspectul exterior al construcției

Aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific funcțiunii propuse:

- construcţiile existente sunt realizate de-a lungul timpului, neunitar și din materiale diferite. Se propune desființarea și refacerea construcțiilor existente C1, C2 și C10 (pentru realizare depozite frig), extinderea construcției C3 (sediu firmă) și C10 (depozit frig) pentru realizare windfang, reconstrucție construcție C4 cu extindere pentru sortare și ambalare fructe și legume la parter și supraetajare pentru spații cazare angajați și reabilitare finisaje construcție C5 (vestiare).

Aceste propuneri au rolul de a corecta imaginea generală, de ansamblu, astfel încât, prin proporţii corecte ale volumelor şi a detaliilor elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor, construcțiile rezultate să fie în armonie, unele față de celelalte, dar și cu funcțiunea propusă.

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, etc.

Este interzisă utilizarea azbocimentului, a tablei strălucitoare din aluminiu pentru învelitoarea acoperișului la  imobile.

Sunt interzise imitațiile de materiale.

Sunt interzise construcțiile ce reprezintă patișe ale unor tipuri de arhitecturi nespecifice. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciaza aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcţiilor, care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradictie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

9.3 Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare al terenului

POT maxim admis 50,00%

CUT maxim admis 0,90

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRI

10.1. Parcaje

Parcajele sunt spații amenajate la sol pentru staționarea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectantul de specialitate  și în conformitate cu Anexa 5 din RGU la HG 525/1996.

În incinta proprietății se vor amenaja parcări la suprafață, cca. 20 locuri, aproximativ 328,20 mp (8,00%). Dintre acestea, 5 locuri sunt amenajate pentru angajați și un loc pentru vizitatori, între corpul C3 și C4, iar 8 locuri sunt prevăzute în fața corpului C2, pentru autoutilitare destinate pentru aprovizionare cu materii prime  și/sau desfacere cu produse finite.

Parcarea autovehiculelor pe strada Albatrosului, sau pe spațiul verde existent, este interzisă.

10.2. Suprafața spațiilor verzi și plantație.

Este obligatorie amenajarea și plantarea zonelor destinate spațiului verde.

Suprafaţa de teren propusă pentru spaţii verzi va fi de 820,60 mp (20,00%) .

10.3. Împrejmuiri

Terenul studiat este împrejmuit pe toate laturile.

În condiţiile prezentului regulament, este permisă (dacă este cazul) autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

a) refaceri împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecţiei vizuale;

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării spațiilor verzi de circulațiile auto și pietonale, din incintă.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

Se reglementează ca terenul studiat să aibă funcțiune industrială (industrie ușoară, prestări servicii, depozitare, administrativă, locuire - locuințe de serviciu) cu regim de înălțime P ... P+1.

Prevederi la nivelul unității teritorială de referință  UTR 35 – Zona funcțiuni mixte Slobozia – Bârsești, conform PUG mun. Tg.- Jiu, aprobat.

Funcțiunea dominantă a zonei: locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Funcțiuni complementare admise: spații comerciale, birouri, prestări servicii, unități de mică industrie, depozite și servicii nepoluante.

Utilizări permise: locuințe de serviciu pentru angajați.

Utilizări interzise:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie; realizarea unor false mansarde; anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; construcţii provizorii;  dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora; depozitare en-gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; staţii de betoane; autobaze; spălătorii chimice; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

1.1. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Unități teritoriale de referință (U.T.R.) sunt delimitate de limitele fizice existente: axul străzilor, limitele parcelelor.

P.O.T. (procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafața construită (SC) și suprafața terenului (ST) pe care se amplasează construcția propusă autorizării, POT=SC(mp)/ST(mp)x100.

C.U.T. (coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafața desfășurată a tuturor clădirilor existente și propuse pe un teren și suprafața terenului. CUT=SD(mp)/ST(mp).

Bilanțul teritorial existent și propus este:

| Destinație | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| - Construcții | 1.746,00 | 42,55% | 2.051,50 | 50,00% |
| - Circulații auto și pietonale (betonate) | 2.357,00 | 57,45% | 902,70 | 22,00% |
| Parcări | 0,00 | 0,00% | 328,20 | 8,00% |
| - Spații verzi | 0,00 | 0,00% | 820,60 | 20,00% |

Teren studiat                                                       4.103,00        100%       4.103,00       100%

P.O.T. maxim propus = 50,00 %       C.U.T. maxim propus = 0,90

Nr. niveluri maxim  = 2      Hmaxim la cornișă 10,00 m măsurată de la CTS.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

ID –unități de producție și depozitare

Cc –căi de comunicație

Sp –spații plantate, agrement, sport

GC –gospodărie comunală

TE –echipare edilitară

V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Unitate teritorială de referință (UTR) -subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar, relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă,
populație cu structură omogenă, sistem parcelar și mod de construire omogene,
folosințe de aceeași natură ale terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar, reglementări urbanistice omogene referitoare la destinația terenurilor și la indicatorii urbanistici. În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafețe întinse, mai multe UTR-uri alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referință (MUTR).

Având în vedere situația prezentată mai sus, considerăm că investițiile propuse de beneficiar sunt oportune dezvoltării zonei în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism și poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic și urbanistic în zonă.

Soluția arhitecturală propusă reglementează din punct de vedere urbanistic zona, clădirile se încadrează la clădiri industriale cu regim mic de înălțime (maxim P+1).

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiunile ce vor urma avizării și aprobării P.U.Z. și introducearea lor în baza de date, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă pentru a fi integrate în PUG-ul mun. Târgu Jiu.

CONCLUZII

Funcțiunea propusă este compatibilă cu funcțiunile din zonă.

Terenul studiat se prezintă ca o incintă închisă, în care propunerile prezentate, de desființare și reconstrucție a unor clădiri existente, nu sunt vizibile din exterior, dar, prin realizarea lor, uniformizează (prin formă, materiale de finisaj și culoare) și îmbunătățește imaginea de ansamblu a spațiului construit, aducând în final, un plus valoare urbanistică pentru zona din care face parte.

De asemenea, amenajerea spațiilor din incintă (parcări, circulații carosabile, spații verzi) va avea un impact pozitiv.

Întocmit,

Arh. Pasăre Viorel Dorel

atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD)