CUPRINS

Întocmit în conformitate cu prevederile Reglementării Tehnice – Ghid privind metodologia

de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal – INDICATIV GM-010-2000,

aprobat prin Ordin nr. 176/N/2000 al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului

- INTRODUCERE

  - Date de recunoaştere a documentaţiei

  - Obiectul lucrării

  - Surse de documentare

- DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  - Evoluţia zonei; corelarea cu alte documentaţii de urbanism aprobate

  - Elemente ale cadrului natural şi potenţial de dezvoltare

  - Încadrarea în localitate

  - Circulaţia

  - Zonificarea funcţională şi bilanţ teritorial (ocuparea terenului)

  - Echipare edilitară

  - Probleme de mediu

  - Opţiuni ale populaţiei

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  - Concluzii ale studiilor de fundamentare

  - Corelarea cu alte documentaţii de urbanism

  - Valorificarea cadrului natural

  - Zonificarea teritoriului – reglementări, bilanţ teritorial, indicatori urbanistici

  - Căi de comunicaţie

  - Dezvoltarea echipării edilitare

    - Alimentarea cu apă

    - Canalizare

    - Alimentare cu energie electrică

    - Telecomunicaţii

    - Alimentarea cu căldură

    - Alimentarea cu gaze naturale

    - Gospodărie comunală

3.7    Protecţia mediului

3.8    Obiective de utilitate publică

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

5. PROCEDURA DE AVIZARE – APROBARE

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

*	     Denumirea lucrării:

“Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL 160/2004 PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, INFRASTRUCTURĂ, IMPREJMUIRE , FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

*	     Amplasament :

Mun.Târgu Jiu, str.Cezar Petrescu, nr. 32, nr. cadastral 69526, jud. Gorj

*	       Beneficiar:

SEIMEANU CRISTIAN

*	      Proiectant: General

S.C.  DARTKZEN DESSIN 3D S.R.L;

Colaborator:

S.C.  STORYPLAN 3D S.R.L;

șef proiect: arh. Pasăre Viorel Dorel

atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD)

*	      Data elaborării:

Aprilie 2024;

Planul Urbanistic Zonal, cunoscut în forma sa scurtă PUZ, reprezintă proiectul de urbanism întocmit de către un arhitect urbanist sau urbanist, ambii cu drept de semnătură, înregistrați în Registrul Urbaniștilor din Romania (RUR), prin care se pot modifica toți parametrii de utilizare a terenului și care influențează dimensiunea și aspectul construcțiilor propuse.

PUZ-ul nu ține loc de documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC), aceasta fiind întocmită de către un arhitect cu drept de semnatură, înregistrat în Tabloul Național al Arhitecților (TNA) gestionat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), prin această documentație obținându-se Autorizația de Construire (AC) necesară începerii lucrărilor de execuție.

Alegerea arhitectului urbanist sau urbanistului pentru întocmirea documentației PUZ este etapa cea mai importantă, deoarece funcție de experiența acestuia se pot obține în temeiul legii cele solicitate. Beneficiarul poate discuta cu cel care întocmește documentația care sunt parametrii pe care dorește să îi schimbe.

Pentru ca această discuție să aibe o bază este necesară obținerea unui certificat de urbanism, emis în acest sens de către primăria pe raza căreia se face investiția, sau consiliul județean după caz, în care vor fi prezentați coeficienții actuali de utilizare ai terenului.

Prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) se pot modifica următorii parametrii:

- Retragerile față de limitele de proprietate;

- Aliniamentul viitoarei construcții în raport cu parcelele învecinate;

- Procentul de ocupare al terenului (POT);

- Coeficientul de utilizare al terenului (CUT);

- Regim de înălțime;

- Înălțimea maxim admisă și înălțimea la cornișă a viitoarei construcții;

- Crearea de funcțiuni mixte sau complementare zonei studiate;

- Accesele auto și modalitatea de racord cu drumul (orășenesc, județean, național, european, drum expres, autostradă);

- Anumite zone de protecție ale împrejmuirilor;

- Alți parametrii specificați prin certificatul de urbanism;

Etapele derulării proiectului de urbanism în cazul întocmirii unui PUZ sunt:

- Întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism în vederea aprobării PUZ;

- Obținerea Certificatului de Urbanism pentru întocmirea PUZ;

- Realizarea studiilor de teren – studiu geotehnic al terenului, ridicare topografică;

- Întocmirea Studiului de Oportunitate;

- Realizarea informării populației asupra dorinței de realizare a Studiului de Oportunitate prin mijloacele specifice (anunț la ziar, panou de informare la teren, anunț de informare la primărie);

- Susținerea Studiului de Oportunitate în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (CTUAT) din cadrul primăriei sau consiliului județean pe raza căreia se află terenul pentru investiție;

- Aprobarea acestuia de către CTUAT și transmiterea rezoluției către proiectant și beneficiar;

- Întocmirea Planului Urbanistic Zonal, ca părți desenate și a regulamentului de urbanism local aferent, ca parte scrisă sub forma de memoriu;

- Realizarea informării populației asupra dorinței de realizare PUZ prin mijloacele specifice (anunț la ziar, panou de informare la teren, anunț de informare la primărie);

- Susținerea documentațiilor pentru avizele tehnice în cadrul comisiilor tehnice de specialitate ale fiecărui avizator în parte (comisia de mediu, de monumente istorice, de circulații, de rețele tehnico-edilitare, etc);

- Obținerea avizelor tehnice specificate în certificatul de urbanism, avize specifice documentației de urbanism și obținute doar pentru aprobarea acesteia;

- Susținerea documentației PUZ de către titularul proiectului în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (CTUAT) din cadrul primăriei sau consiliului județean pe raza căreia se află terenul pentru investiție;

- Prezentarea în cadrul CTUAT a soluției arhitecturale privind investiția ce urmează a fi realizată la nivel de ilustrare de temă incluzând, planuri, fațade, simulări tridimensionale;

- Realizarea de modificări și/sau completări ale documentației conform avizului comisiei;

- Susținerea finală a documentației PUZ și aprobarea acesteia de către CTUAT;

- Transmiterea raportului de ședință către primăria pe raza căreia se află terenul pentru introducere pe ordinea de zi a viitoarei ședințe de Consiliu Local pentru aprobare;

- Aprobare în ședința de Consiliu Consiliu Local a PUZ-ului;

- R Redactarea Hotărârii de Consiliu Local (HCL) privind decizia de aprobare a PUZ-ului.

În urma acestor proceduri se poate aproba de către Primărie sau Consiliu Județean un Planul Urbanistic Zonal (PUZ) prin care se modifică anumiți parametrii ai zonei în care se află terenul pentru investiție, în concordanță cu dorințele beneficiarului și cu legislația în domeniu, coroborată cu Planul Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism aflate în vigoare pentru localitatea respectivă. Durata de valabilitate a planurilor urbanistice zonale (P.U.Z.) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local de aprobare a acestora în raport cu scopul elaborării sau cu complexitatea obiectivelor de investiţii care le-au generat.

Urbanismul este domeniul care grupează totalitatea regulilor acceptate de populaţia unei localităţi în vederea stabilirii destinaţiei şi exploatării adecvate a unui compartiment din teritoriu (teren, parcelă, lot) aparţinând unuia sau a unui grup de locuitori al ei.

Regulile menţionate trebuie să aibă în vedere echilibrul dintre necesităţile personale şi cele sociale ale individului şi familiei sale sau ale grupului, dintre interesul personal şi cel general al colectivităţii. În condiţiile trecerii la economia de piaţă şi a relansării activităţii de construire, în special în domeniul privat, documentaţiile de urbanism sunt necesare în vederea stabilirii condiţiilor de amplasare şi realizare a construcţiilor supraterane sau subterane, prin corelarea interesului public cu cel particular.

Perioada pe care o parcurgem în prezent se caracterizează prin mari mutaţii sociale, tehnologice, morale, estetice, conceptuale etc., având un impact puternic asupra existenţei şi activităţii umane şi implicit asupra urbanismului şi amenajării teritoriului, precum şi a arhitecturii sau a construcţiilor – domenii ce definesc cadrul fizic constituit al omului.

Înfăţişarea spaţiilor urbane din România se apropie vertiginos de un punct critic, datorită lipsei specialiștilor în domeniul urbanismului, care să coordoneze activitatea din cadrul serviciului de urbanism de la primării.

Presiunile economice exercitate de-a lungul timpului şi absenţa unor viziuni coerente de dezvoltare au transformat localitățile în desfăşurări aproape haotice de clădiri mai mult sau mai puţin reuşite.

Această stare de fapt este resimţită din ce în ce mai pregnant atât de arhitecţi, cât şi de simplii locuitori ai oraşelor, lucru demonstrat de numeroasele dezbateri, conferinţe şi luări de poziţie. Localităţile sunt lipsite de viziune pentru dezvoltare şi nu sunt privite în context european. Ele cresc pe baza unor planuri de urbanism general (PUG), care au devenit formale din pricina lipsei suportului topometric cu situaţia reală din teren.

Oraşele şi comunele sunt în derivă, se pierde coeziunea spaţială şi socială din cauza proiectelor imobiliare pe suprafeţe mici sau mari, care nu sunt integrate zonei urbane în care ar trebui să se integreze.

Pentru corelarea interesului public cu cel particular şi pentru stabilirea condiţiilor de amplasare şi realizare a construcţiilor este necesară elaborarea documentaţiilor de urbanism, astfel încât să existe o imagine globală a întregului ansamblu de construcţii şi posibilităţile de dezvoltare în perspectiva imediată şi cea de viitor. Evoluţia, după 1990, a cadrului legislativ românesc în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului este marcată de apariţia Legii nr. 350/2001, cu completările și modificările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului.

Legea prevede în mod specific luarea în consideraţie a cerinţelor integrării în spaţiul european, stimularea importanţei gândirii strategice în planificarea dezvoltării, definirea explicită a caracterului activităţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism şi a documentaţiilor aferente.

Revizuirea, armonizarea şi comasarea metodologiilor de elaborare şi a conţinuturilor - cadru al documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism alcătuiesc o bază solidă pentru:

- asigurarea unităţii şi rigorii întregului proces de elaborare – aprobare – aplicare a documentaţiilor de urbanism;

- precizarea celor mai importanţi paşi pentru întocmirea tuturor tipurilor de documentaţii;

-  nuanţarea fundamentării documentaţiilor;

- accentuarea importanţei planificării strategice în dezvoltarea spaţială şi a relaţiei acesteia cu planificarea analitică.

1.2.  Obiectivul lucrării

La solicitarea realizată de domnul Seimeanu Cristian , titular al Certificatului de Urbanism nr. 1613 din 28.11.2023,  în vederea parcelării, construirii; dezmembrare teren în 8  loturi, Primăria municipiului Târgu Jiu a  îndrumat  beneficiarul pentru intocmire PUZ deoarece pentru terenul studiat situat in intravilanul municipiului Târgu Jiu pentru care nu există documentații urbanistice, iar  pentru parcelare necesită  elaborarea unei documentaţii de specialitate (Plan Urbanistic Zonal), avizat şi aprobat conform prevederilor Legii 350/2001 de Consiliul Local cu avizul de oportunitate al Consiliului Local  Târgu Jiu și al avizatorilor menționați în Certificatul de Urbanism.

Terenul studiat, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1613 din 28.11.2023, este situat în intravilanul mun. Târgu Jiu, str. Cezar Petrescu, nr. 32  nr. cadastral 69526.

Terenul aparține domnului Seimeanu Cristian, conform actului notarial nr. 2090/06.04.2023

Terenul, în suprafață de 2.882,00 mp, dintre care intravilan 2889 mp , are o lungime pe latura de nord de  98,41 m, pe latura de sud o lungime de 102.53 m, pe latura de est cu o lățime la strada Cezar Petrecu figureaza cu o lățime de  30,70 m iar pe latura de vest cu o lățime de 18,46 m.

Folosința actuală și destinația terenului, în conformitate cu Certificatul de Urbanism,  este arabil. Reglementările fiscale sunt stabilite prin HCLTârgu Jiu nr. 66/02/2022.

Terenul este situat la strada Cezar Petrescu (neasfaltată).

Terenul este relativ plan.

Exploatarea terenului din punct de vedere agricol este ineficientă, iar cerințele pentru construcții de locuire, în această zonă, sunt mari.

Propunerile din PUZ, vor fi corelate cu reglementările din PUZ Tg-Jiu, 160/2004 pentru UTR 31 -  zonă de locuit, servicii și funcțiuni complementare(prin care s-au aprobat delimitat accesele ruțiere din strada Merilor și Calea Tismanei și a lucrărilor de echipare edilitară din zonă).

Funcțiunea propusă de investitor și susținută prin studiul de oportunitate propus este – zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare, funcțiune care este în corelare cu UTR 31 – zonă de locuit, servicii și funcțiuni complementare, unitate teritorială de referință situată în aproprierea terenului studiat.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) analizează impactul vizual asupra mediului natural prin implementarea unor construcții noi într-un spațiu liber din intravilanul  municipiului Târgu Jiu, strada Cezar Petrescu precum și impactul asupra existenței și activității umane din zona imediat învecinată, în baza unor documentații cadastrale și documentații topografice reale.

Obiectivul Planului Urbanistic Zonal constă în:

- justificarea organizării funcţionale a zonei (o cerinţă în vederea motivării necesităţii schimbării funcțiunii stabilite prin PUG pentru zona studiată);

- încadrarea în reţeaua de circulaţie existentă şi asigurarea completă cu utilităţi a zonei;

- enunţarea condiţiilor de amplasare şi realizare a construcţiilor propuse (distanţe, înălţime, POT, CUT).

Pe baza Planului Urbanistic Zonal aprobat şi a documentaţiilor de autorizare a construcţiei se vor putea solicita şi elibera autorizaţii de construire pentru construcţiile  propuse și pentru lucrările conexe necesare.

1.3. Surse documentare și baza legală

- Planul Urbanistic zonal al Municipiului Târgu Jiu- , nr. 12/2004 și aprobat prin HCL nr. 160/2004.

-	Planul de amenajare a teritoriului judeţului Gorj, elaborat în 1997, de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, S.C. URBANPROIECT S.A.

- 	Planul de amenajare a teritoriului judeţului Gorj, actualizare 2009-2011, întocmit de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti – Centrul de cercetare, proiectare, expertizare şi consulting, contract nr. 11/2009.

-   Studiu geotehnic -   Studiu aerofotografic - sursa Google Earth și

eTerra-Public - Geoportal ANCPI

În vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal, beneficiarul a pus la dispoziţia proiectantului următoarele:

-  Certificatul de Urbanism nr. 1613 din 28.11.2023

-    Certificat de vânzare – cumparare sub nr. 2090/06.04.2023

-  Extras de carte funciară pentru informare 69526

-  Plan cadastral 69526

- Aviz de oportunitate nr. 116/16.07.2024

Baza Legală:

- Ordinul MLPAT nr.176/N/200 pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul – cadru al planului urbanistic zonal”;

- Ordinul MLPAT nr.21/N/200 pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism”;

- Hotararea Guvernului Romaniei nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu completările si modificările ulterioare

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, cu modificările si completările ulterioare

-  Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată

- Legea cadastrului si publicitatii imobiliare – nr 7 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare

-  Legea privind circulatia juridică a terenurilor nr. 247/2005

- Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994 republicată în 2011

- Legea privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998 actualizată 2011

- Codul Civil.

- Normativ de sigurantă la foc a constructiilor P-118/99

- H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajări care se supun avizării/autorizării P.S.I.

- Legea 481/2004 privind protectia civilă

- Ordinul ministrului Sănătătii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viată al populatiei.

- Ordinul ministrului Sănătătii nr.994/2018 pentru modificarea si completarea normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viată al populatiei.

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr.137/1995 privind protectia mediului, cu modificările si completările;

-  Ordonanta nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor;

- Legea nr.107/1996 privind apele, cu modificările si completările ulterioare;

-  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public

-  Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei; corelarea cu alte documentaţii de urbanism aprobate

Dacă în primii ani după 1990 s-au făcut paşi mărunţi în dezvoltarea investiţiilor particulare, în ultimii ani, beneficiind şi de sprijinul unor documentaţii de specialitate, al circulaţiei informaţiilor, al tehnologiilor moderne şi performante, al unei organizări mai eficiente, sau al sprijinului mai mare acordat de autorităţile locale şi judeţene, investiţiile au demarat cu paşi timizi şi, pe parcurs, au căpătat amploare, extinzându-se zonele de locuire, găsindu-se noi locaţii adecvate. Deasemeni, cu cât zona se dezvoltă şi dovedesc viabilitatea lor, cu atât cerinţele cresc şi devine o prioritate majoră găsirea unor soluţii corecte privind realizarea acestor investiții noi, într-un cadru adecvat, potrivit.

Terenul studiat este situat, conform PUZ Mun. Târgu Jiu, în intravilanul și  conform nr. cadastral 569526,  este în intravilan într-o zonă care, în prezent, nu cunoaște o dezvoltare adecvată, dar care este în interiorul UTR 31(zonă de locuit, servicii și funcțiuni complementare).

În această etapă, prezentul PUZ studiază posibilitatea dezmembrării terenului în 7 loturi pentru  construirea de locuințe individuale și funcțiuni complementare si 1 lot pentru alocat pentru drumul propus pentru accesul la loturile (1,2,3,4,5,6,7) loturi, funcțiune identică cu cea învecinată. Beneficiarul a demarat realizarea documentației urbanistice pentru a putea, după aprobarea ei, să înstrăineze terenurile iar noii proprietari să solicite obţinerea autorizaţiei de construire pentru realizarea investiţiei propuse, în condiţiile respectării normelor în vigoare.

2.2. Elemente ale cadrului natural  şi potenţial de dezvoltare

Cadrul natural şi amplasamentul obiectivului de investiţii

Teritoriul municipiului Tg-Jiu cuprinde zone variate de relief.

Se disting luncile aluvionare ale râului Jiu și pârâurilor Șușița la V, dealuri de mică altitudine pe latura N, ce coboară lin spre S.

Râurile ce curg pe suprafața orașului formează intrânduri cu terase și luncă  aluvionară în formațiunile deluroase din amonte.

Panta versanților din zona NE (Drăgoieni - Preajba) este puțin abruptă, iar terenul este stabil din punctul de vedere al fenomenelor distructive de versant (alunecări, ogașe, eroziuni de mal). Versanții dealurilor din NV sunt mai abrupți și prezintă ușoare fenomene de instabilitate prin unele desprinderi locale de suprafețe, dar cu importanță minoră asupra stabilității întregului masiv de rocă din versant. Versanții văilor care afectează orașul sunt dispuși în general spre E și V, mai puțin spre S.

Zona de luncă aluvionară, aproximativ plană, se întinde de-a lungul râului Jiu, cu o ușoară pantă spre S, unde se unește cu luncile râurilor Șușița și Amaradia, într-o vastă zonă de câmpie aluvionară.

Cele trei terase săpate de râul Jiu de-a lungul timpului, sunt terasa superioară “Ciocârlanul” sau “Poiana Narciselor” cu altitudine de 240,00 m, terasa medie cu 20,00 m mai jos, terasa inferioară între 205,00 – 210,00 m, pe care este situată cea mai mare parte a orașului

Acviferele freatice din depozitele grosiere de terasă și luncă aluvionară prezintă un nivel hidrostatic variabil, dependent de zona și de infiltrațiile din apele de suprafață.

Astfel, nivelele hidrostatice variază între 1,20 – 2,00 m adâncime, după cum urmează :

•	în terasa joasă și luncă aluvionară a râului Jiu între 1,20 - 3,50 m ;

- 1,20 - 2,80 m în zona industrială N

- 1,20 - 2,50 m în zona de centru

- 1,70 - 3,50 m în zona de S

•	în zona străzilor Islaz și Al. I. Cuza între 0,70 - 1,10 m ;

•	în terasă înaltă a Jiului (zona Coloana fără sfârșit - PECO Calea București) între 1,50 - 1,80 m ;

•	în platoul din NE (zona Preajba) între 3,50 - 6,00 m ;

Prin configurația geografică, zona municipiului Tg-Jiu se încadrează în zona vegetației de luncă. Această formațiune vegetală are caracter areal, se întinde în luncile râurilor din zona depresionară sub forma de zăvoaie, având lungime mai mare și exces de umezeală. Speciile caracteristice sunt sălciile, uneori amestecate cu rachiți și plop alb sau negru, arinul alb sau negru.

Ca vegetație ierboasă, în pajiștile din lungul râurilor cresc coada vulpii și hameiul, a cărui floare e utilizată la fabricarea berii de casă. Părăsind zona de luncă, înspre versanții interfluviilor apar porumbarul și rugul, care fac tranziția spre pădurile de stejar. În aceasta zonă predomină esențele de gorun, cer, garniță, stejar pedunculat și chiar fag.

În partea NE a orașului, pe câmpul Ciocârlau, a existat rezervația cu floră relictă de narcise (caprine) “Poiana Narciselor” (Narcisus Poetians), ce constituia un monument al naturii și era ocrotită prin lege. Prin realizarea unor plantații de pomi fructiferi, aceasta a fost în mare parte distrusă.

Datele geotehnice sunt prezentate în documentațiile de specialitate atașate, studiu geotehnic întocmit de P.F.A. ANINOIU C.DANIEL

Prezentarea lucrărilor de teren efectuate

Investigaţiile de teren au avut drept scop recunoaşterea terenului, cunoaşterea stratificaţiei terenului, a continuităţii stratelor şi a nivelului apei subterane. Pentru stabilirea condițiilor geotehnice ale amplasamentului, a fost executat 2 foraje geotehnice - F1 și F2, până la adâncimea de 3.00 m, rezultatele fiind prezentate în fișa de foraj.

Parametrii geotehnici recomandaţi

Parametrii geotehnici caracteristici recomandaţi sunt conform NP 122/2010 pentru fiecare strat în parte, pentru viitoarele lucrări de proiectare ce se vor realiza. Parametrii de calcul se vor corela conform SR EN 1997-1/2004.

Încadrarea obiectivului în „Zone de risc”

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se găseşte zona studiată se face în conformitate cu Monitorul Oficial al României: Legea nr.575/noiembrie 2001: Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a: zone de risc natural şi GT006-97 “Ghid privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie, în vederea prevenirii şi reducerii efectelor acestora, pentru siguranţa în exploatare a construcţiilor, refacerea şi protecţia mediului”.

Riscul este o estimare matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuţi în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundaţiile şi alunecările de teren.

Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 7, cu o perioadă de revenire de cca. 100 ani;

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare (ag) pentru

cutremure având intervalul mediu de recurentă IMR=100 ani este de 0,15g;

Perioada de colţ (Tc) a spectrului de răspuns este de 0,70 s;

Inundaţii: aria studiată se încadrează în zone fără nici un risc inundații, conform hărților de hazard și risc la inundații întocmite de Administrația Națională APELE ROMÂNE (figura nr. 9, preluată de la următorul link http://gis2.rowater.ro:8989/flood/.

Amplasamentul propus pentru construcție este încadrat în categoria fără risc, iar din punct de vedere al precipitațiilor maxime căzute în 24 h, amplasamentul se încadrează în cadrul acelor precipitații maxime cu valori între 100-150 mm.

Alunecări de teren: aria studiată nu se încadrează în zone cu potenţial de producere a alunecărilor ridicat, cu probabilitate de alunecare mare.

Ţinând cont de complexitatea şi dimensiunea lucrărilor ce se vor executa, acestea se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.  Categoria geotehnică 1, include doar lucrări mici și relativ simple, pentru care este admită că exigențele fundamentale vor fi satisfăcute folosind experiența dobândită și investigațiile geotehnice calitative, iar pentru care riscurile pentru bunuri și persoane sunt neglijabile. Nu există probleme legate de stabilitatea generală sau locală a amplasamentului. Adâncimea de fundare va fi la -1,10 m față de suprafața terenului natural, sub adâncimea de îngheț, care în cazul acesta este de 90 cm, iar sistemul de fundare se recomandă a fi format din fundații directe, de tipul fundație directă izolata sau continua, urmând ca analiza cotelor de fundare și dimensiunile fundațiilor, să fie evaluate în urma și a celor ce se prezintă în studiul geotehnic de față. Înainte de turnarea betoanelor în fundații nu este admisă stagnarea apelor de precipitaţii în excavaţii, pentru a nu produce înnoroirea şi degradarea terenului.

Pentru săpături de până la 1,0 m adâncime, taluzurile provizorii pentru faza de execuţie vor fi realizate cu pante de 3:1, cu condiţia depozitării materialului excavat la distanţă de minimum 5 m de limita superioară a săpăturilor; se recomandă ca ultimii 25 cm de săpătură (înainte de atingerea cotei de fundare) să fie înlăturaţi imediat înainte de turnarea betoanelor.

Taluzul definitiv al umpluturilor din jurul obiectivelor va fi realizat la pantă de 1:1.5 iar taluzurile definitive rezultate, precum şi zonele deranjate vor fi protejate prin înierbare într-un strat de sol vegetal. Se recomandă ca execuţia lucrărilor de fundare şi amenajare a incintei să se desfăşoare cu asistenţă tehnică de specialitate.

Evaluarea presiunii convenționale de bază și a capacității portante

Presiunile convenţionale conform STAS 3300/2 – 85

Valoarea de bază pentru presiunea convenţională Pconv de bază care se va lua în calculul terenului de fundare va fi de 250 kPa pentru sarcini fundamentale, lăţimea tălpii fundaţiei B = 1,00 m şi adâncimea  D = 2,00 m.

Pconv de baza = 250kPa;

2.3. Încadrarea în localitate

Terenul studiat cu  numărul cadastral 69526 este situat la strada Cezar Petrescu în intravilanul  Municipiului Tg  Jiu jud. Gorj,  UTR 31 - Zona locuințe individuale si funcțiuni complementare.

Terenul studiat se învecinează:

- nord - est cu str. Cezar Petrescu;

- sud- est nr. cad.64762 și nr cad.55945;

- sud- vest nr. cad. 58088, nr. cad. 50928

- la nord- vest nr. cad. 57506

Terenul, în suprafață de 2.882,00 mp, dintre care intravilan 2,882,00 mp , are o lungime pe latura de nord de  98,41 m, pe latura de sud o lungime de 102.53 m, pe latura de est cu o lățime la strada Cezar Petrecu figureaza cu o lățime de  30,70 m iar pe latura de vest cu o lățime de 18,46 m.

2.4. Circulaţia

Accesul auto și pietonal la terenul studiat se face direct din strada Cezar Petrescu care este neasfaltat  până la limita terenului studiat.

2.5. Zonificare funcţională şi bilanţ teritorial

Suprafața studiată a terenului este de  2.882.00 mp, intravilan  conform C.U.1613/ 28.11.2023, HCL 160/2004, plan cadastral și extras de carte funciară pentru informare.

Terenul are folosința actuală de teren (arabil).

POT existent = 0,00% și CUT existent = 0,00.

- P.O.T. maxim = 30,00% și C.U.T. maxim = 0,9.

2.6. Echiparea edilitară

De-a lungul străzii Cezar Petrescu există rețea energie electrică, apă, gaze și canalizare.

Se propune realizarea tuturor rețelelor tehnico-edilitare îngropat, sub străzile și trotuarele propuse, înainte de asfaltarea sau betonarea acestora, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare.

Pentru branșarea investițiilor propuse de pe terenul studiat, se va elabora, la faza DTAC, studii de specialitate, întocmite de personal autorizat în domeniu, pentru a se realiza, în mod unitar, branșamentele necesare.

În zonă, telefonia mobilă (Telekom, Orange şi Vodafone) are semnal şi poate fi utilizată în condiţii foarte bune. Televiziunea română poate fi prinsă în condiţii foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).

2.7. Probleme de mediu

Amplasamentul studiat, conform OM nr. 776/2007 nu se găseşte prins în reţeaua ecologică europeană Natura 2000.

Informaţii detaliate privind analiza stării iniţiale a mediului (localizare regională, bazinul hidrografic, elemente de geologie, date despre climat, seismicitatea zonei, caracteristicile solului, mediul biologic, mediul antropic) sunt prezentate la capitolul 2.2 şi sunt preluate din P.U.G. - ul municipiului  Tg.- Jiu și din Studiul geotehnic întocmit de P.F.A. ANINOIU C.DANIEL.

Cerințele pentru construcții de locuire în această zonă, precum și pentru unele construcții cu funcțiuni complementare (comerț, servicii), sunt mari.

Pentru dezvoltarea zonei într-o etapă de perspectivă viitoare, se propun unele loturi pentru construcții sociale (cămin de bătrâni), turism (pensiuni) și spațiu de agrement (parc cu loc de odihnă și loc de joacă pentru copii.

Lucrările propuse a se executa nu creează probleme de mediu care ar putea afecta echilibrul ecologic existent.

Terenul studiat nu prezintă pericol de degradare, de inundare, alunecări sau eroziuni. Investiţia propusă nu este generatoare de poluare a aerului, apei sau solului. Apele pluviale de pe amplasament, care sunt convenţional curate, sunt evacuate prin scurgere naturală şi drenuri spre rigolele stradale sau canalele existente în zonă.

În timpul solstițiului de iarnă, pe data de 22 decembrie, construcțiile propuse nu vor afecta imobilele care se vor realiza în vecinătate, iar propunerile dintre clădirile care se vor realiza pe terenul studiat și se vor prezenta la faza DTAC, se vor executa, astfel încât, să se asigure însorirea lor cel puțin 1h și 1/2h pe zi pentru camerele de locuit conform OMS nr. 119/2014.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul supus studiului, trebuie să răspundă solicitărilor din partea beneficiarului, care doreşte exploatarea terenului pe care îl deţine, în mod eficient, atât din punct de vedere financiar (prin înstrăinarea parcelelor propuse) cât și pentru confortul propriu de locuire.

Aceste opţiuni ale beneficiarilor nu afectează interesele locuitorilor din zonă, iar prin extinderea accesului auto, pietonal și al rețelelor tehnico-edilitare, zona devine și mai interesantă pentru alte persoane, pentru noi investiții.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Studiile de fundamentare a P.U.Z. reprezintă, în general, analize pe domenii a problemelor de dezvoltare a zonei ce face obiectul lucrării, iar rezultatele acestor studii trebuie integrate în propunerile de organizare urbanistică a zonei. La data elaborării P.U.Z. nu există un studiu urbanistic special întocmit pentru terenul studiat (PUZ.), iar din  prevederile Planului Urbanistic Zonal al Mun. Târgu- Jiu Regulamentul urbanistic aferent, rezultă că terenul studiat este situat în intravilanul aprobat, cu UTR 31 – Zona locuințe individuale.

Pentru realizarea acestui P.U.Z. proprietatul terenului s-au făcut primele demersuri privind ridicările cadastrale, topografice și studiul geotehnic.

Ca o primă concluzie, rezultă că, terenul studiat este pretabil pentru investiţiile propuse, în corelare cu solicitările beneficiarilor și PUG municipiul Tg.-Jiu. Funcțiunea dominantă (locuințe) propusă de beneficiar și susținută prin prezentul PUZ este în corelare cu zona de locuințe individuale  (UTR 31).

Funcțiunea propusă de beneficiar și susținută prin prezentul aviz de oportunitate  nr.116/16.07.2024 este în corelare cu UTR 31 – zonă de locuit, servicii și funcțiuni complementare, unitate teritorială de referință situată în aproprierea terenului studiat.

Odată cu schimbarea destinației terenului din teren arabil, în teren curți-construcții, beneficiarul dorește lotizarea terenului pentru înstrăinare si dezmembrare în 8 loturi.

| LOTURI | SUPRAFAȚĂ |
| --- | --- |
| LOT 1 | 323.00 mp |
| LOT 2 | 302.60 mp |
| LOT 3 | 305.60 mp |
| LOT 4 | 304.90 mp |
| LOT 5 | 304.25 mp |
| LOT 6 | 302.25 mp |
| LOT 7 | 310.00 mp |
| LOT 8 | 728.40 mp propus pentru a se realiza un drum de acces loturi |

Lățimea cea mai mică la drumul propus  este de 12,00 m (lotul 1).

| Bilanț teritorial | Situația existentă |  | Situația propusă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | mp | % | mp |
| TEREN REGLEMENTAT | 100 | 2882,00 | 100 | 2882,00 |
| CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE EXTERIOARE | - | - | 8,09 | 233,75 |
| SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ | - | - | 35 | 1,011,15 |
| SPAȚII VERZI | - | - | 30 | 866,70 |
| CIRCULAȚII PIETONALE, AUTO ȘI PARCAJE | - | - | 26,90 | 777,40 |
| TEREN PENTRU DEZVOLTARE ÎN VIITOR | 100 | 2882,00 | - | - |
| POT | 0,00% |  | 35% |  |
| CUT | 0,00 |  | 1,05 |  |

Se propune realizarea tuturor rețelelor tehnico edilitare îngropat, sub străzile și trotuarele propuse, înainte de asfaltarea sau betonarea acestora, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare.

Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.

Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții:

a) front la stradă de minimum 5 m pentru clădiri înșiruite și de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

b) suprafața minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 200 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

c) adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile mai sus menționate. Eliberarea autorizației de construire pentru loturile propuse nu se poate realiza fără reglementări urbanistice stabilite prin PUZ, pentru zona studiată.

Loturile propuse sunt de 323,00 mp (lotul 1), 302.60 mp (lotul 2), 305.60 mp (lotul 3), 303,90 mp (lotul 4), 304,25 mp (lotul 5), 302.25 mp (lotul 6) , 310.00 mp (lotul 7)   728.40 mp lotul 8 (drum de acces )

3.2. Corelarea cu alte documentaţii de urbanism

Deoarece există o documentație de PUZ nr.12/2004 aprobat prin HCL nr. 160/2004 în zonă, prezentul PUZ va ține cont de respectiva documentație in corelare cu Planul Urbanistic General aprobat și va corela reglementările pentru terenul studiat cu reglementările stabilite in cele 2 documentații

Prin Planul Urbanistic Zonal urmează să se propună soluţii pentru:

- organizarea accesului faţă de străzile existente și propuse;

- zonificarea funcţională a terenurilor;

- organizarea urbanistic–arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane;

- indici şi indicatori urbanistici (regim de înălţime, regim de aliniament, POT, CUT);

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- statutul juridic şi circulaţia terenurilor;

- menţionarea obiectivelor de utilitate publică (nu este cazul);

- reglementări specifice detaliate.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Datorită poziţiei amplasamentului terenului studiat este in intravilanul municipiul Tg.-Jiu (UTR 31), rezultă ca fiind firească cerinţa beneficiarului de a face demersurile privind parcelarea terenului și crearea tuturor condiţiilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru locuințe individuale.

# Pentru zona studiată, datorită implementării noilor obiective, se pot remarca, pe viitor, schimbări fundamentale ce afectează mediul de viaţă existent, influenţând elemente ale mediului înconjurător şi prin aceasta crescând sau scăzând interesul oamenilor faţă de zona respectivă – cerinţe, activităţi sau tendinţe ale dezvoltării economice şi urbanistice.

# În acelaşi timp dezvoltarea acestei zone trebuie făcută cu foarte mare atenţie pentru a elimina orice sursă de dezechilibru şi risc, impunându-se de aceea atât analiza atentă şi anticiparea lor, cât şi regândirea, eventual restructurarea concepţiilor de proiectare din domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului, astfel încât să se poată folosi oportunitatea şi totodată să fie evitate (sau reduse) consecinţele negative.

# La iniţierea oricărui demers în acest domeniu este necesară o perfectă cunoaştere a realităţii. Orice investiţie propusă (în viitor) în zona studiată trebuie să ţină seama de propunerile din prezentul P.U.Z.

# În prezent, pentru terenul studiat și funcțiunea propusă în acest PUZ nu se impune o rază de protecție, dar, în timp, un factor de risc (pentru locuințele propuse), ar putea deveni realizarea unor ferme de animale pe terenurile alăturate, în condițiile în care ar fi permise autorizarea lor sau executarea acestora s-ar face fără autorizație de construire. La momentul întocmirii documentației nu există nici o intenție a actualilor proprietari din vecinătate de a realiza investiții pe terenurile pe care le dețin.

# 3.4. Zonificarea teritoriului – reglementări, bilanţ teritorial, indicatori urbanistici

Suprafaţa terenului studiat, menţionată în Certificatul de Urbanism nr. 1613 din 28.11.2023 este de 2882,00 mp, conform HCL 66/11.02.2022, plan de amplasament și delimitare a imobilului și Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. carte funciara 39287.

Terenul are acces la strada Cezar Petrescu  printr-o  cale de acces rutieră si pietonală cu deschidere de 6 m si 1 m trotuar .

Datorită formei terenului studiat și în corelare cu dorința beneficiarului, terenul studiat este propus a fi parcelat astfel:

Suprafețele construite și desfășurate sunt variabile în funcție de dorințele noilor proprietari și vor fi prezentate la documentația tehnică pentru autorizație de construire, pentru fiecare lot în parte, cu respectarea indicatorilor urbanistici obligatorii :

- P.O.T. maxim admis= 35,00%

- C.U.T. maxim admis = 1,05.

- Regim maxim de înălțime= P+2E

-  Hmaxim  cornișe/ atic = 10,00 m

- Hmaxim coamă= 13,00m

- Spatii verzi= minim 30% din suprafața reglementată

# 3.5. Căile de comunicaţie

Accesul auto și pietonal, la loturile propuse de pe terenul studiat, se face din strada propusă de 6,00 m și trotuare de 1,00 m, care se leagă cu strada Cezar Petrescu.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Pentru loturile noi propuse, rezultate după dezmembrare, se propune realizarea rețelelor tehnico-edilitare necesare (electricitate, apă, canalizare,  gaze), în mod centralizat, subteran, pe strada nou creată, ca extinderi ale rețelelor existente la strada Cezar Petrescu. Fiecare lot se va putea branșa individual, în baza unei documentații de specialitate întocmită de firmă sau persoană fizică acreditată. În zonă telefonia mobilă (Telekom, Orange şi Vodafone) are semnal şi poate fi utilizată în condiţii foarte bune. Televiziunea română poate fi prinsă în condiţii foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).

3.6.1. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă rece a construcțiilor se va realiza prin racord de apă rece de la reţeaua stradală propusă, cu diametrul de Dn 3/4" ce se va executa din polietilenă de înaltă densitate PE-HD, PNG, pentru un necesar de :

- QS zi med = 130 mc/zi,

- QSzi max = 169 mc/zi,

- QS orar max = 14,79 mc/zi.

La acest necesar mai este de adăugat necesarul de apă pentru nevoi gospodărești Ng = 1/1000 x 52 loc. x 120 l/om/zi = 24,96 mc/zi.

Conductele de apă exterioare se vor poza în pământ la 1,00 m adâncime şi se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm. Suprateran (în exterior), se vor prevedea hidranți de incendiu și cămine de vană.

Pentru branșamentul de la rețeaua stradală propusă, traseul conductei şi diametrul ei urmează a fi stabilit prin proiectul de autorizare de construire, ce va trebui realizat prin grija beneficiarului.

3.6.2. Canalizarea – colectarea, tratarea, epurarea si evacuarea apelor uzate.

Canalizarea se va racorda, prin intermediul unor cămine de vizitare propuse în exteriorul clădirii, la reteaua de canalizarea stradala propusa. Apele uzate vor fi dirijate spre canalizarea propusă, prin tuburi din PVC de Dn 200 mm.

Debitele de apă uzată vor fi:

- Q zi med uzat = 0,8 x Q zi med = 104 mc/zi   (1,21 l/s),

- Q zi max uzat = 0,8 x Q zi max  = 135 mc/zi   (1,56 l/s),

- Q h max uzat = 0,8 x Q h max   = 11,83 mc/h (0,14 l/s).

Apele uzate vor fi dirijate spre canalizarea propusă, din incintă, prin tuburi din PVC de Dn 160 mm. Traseul conductei şi diametrul canalizării propuse, urmează a fi stabilită prin proiectul de autorizare de construire, prin grija beneficiarului.

Apele pluviale de pe amplasament sunt evacuate, prin scurgere naturală şi drenuri, spre rigolele din incintă care deversează în canalizarea pluvială stradală existentă.

Denisipatorul și separatorul de hidrocarburi va fi dimensionat la un debit de 110 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicule, de pe străzile acestei zone.

3.6.3  Alimentarea cu energie electrică

Branșamentul electric al fiecărui imobil se va realiza din rețeaua stradală propusă care se va racorda la rețeaua din strada Cezar Petrescu. Soluţia privind branşamentul electric va fi stabilită de către C.E.Z. sau de către o firmă autorizată, prin studii de specialitate.

3.6.4  Telecomunicaţii

Reţeaua de telefonie fixă nu exista la strada Cezar Petrescu

Telefonia mobilă Vodafone, Orange şi Telekom se recepţionează în bune condiţii.

Reţeaua de televiziune şi internet prin cablu nu exista  la strada strada Cezar Pstrescu dar poate fi prelungită, iar televiziunea română poate fi prinsă în condiţii foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).

3.6.5  Alimentarea cu căldură

Având în vedere tipul de clădiri ce urmează să fie realizate în zonă, încălzirea se va asigura prin sisteme individuale, centrală termică proprie pe gaze naturale. Pentru necesarul de apă caldă, în afara încălzirii acesteia prin C.T., se mai pot monta panouri solare, care vor aduce un aport substanţial.

3 6.6  Alimentarea cu gaze naturale

Se propune extinderea rețelei de gaze si bransarea la rețeaua de gaze stradală situată la str. Cezar Petrescu. Traseul conductei şi diametrul ei urmează a fi stabilit prin proiectul de autorizare de construire, ce va trebui realizat prin grija beneficiarilor. Soluţia privind branşarea la reţeaua propusă va fi stabilită de către un proiectant sau o firmă autorizată, prin studii de specialitate.

La faza DTAC firma de proiectare va prezenta un plan de situatie cu lucrările propuse pe care va pozitiona conducta aferenta hașurand zona de protecție si de siguranță pe toată lungimea acesteia (de 3 metri stânga – dreapta față de generatoarea exterioară a conductei) cu distanțe si repere față de limita de proprietate și de imobilele proiectate.

3.6.7 Alimentarea cu carburanţi

Pentru investiţia propusă nu este necesară.

3.6.8  Gospodărie judeteana-colectarea, reciclarea şi evacuarea deşeurilor.

* Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament în timpul execuţiei investiţiei propuse - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate. Tipurile de deşeuri ce pot rezulta în timpul activităţii de execuţie sunt:  -   deşeuri din operaţiile de excavare;

- deşeuri menajere şi solide;

- deşeuri metalice rezultate din activitatea de reparare a utilajelor şi înlocuirea unor consumabile;

- deşeurile din cauciuc (anvelope uzate), bateriile uzate, uleiurile uzate (de motor sau de transmisie).

* Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a Mediului

Gestionarea deşeurilor se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare: - deşeurile din operaţiile de excavare, reprezentate prin materialul steril, vor fi colectate şi transportate în locuri special amenajate indicate de firmele de salubritate, iar o parte vor fi stocate pe toată perioada activităţii, iar la final, vor fi întrebuinţate la realizarea sistematizării pe verticală;

- deşeurile menajere şi solide se vor colecta în europubele și containere speciale, se vor colecta de către firmele autorizate;

- deşeurile metalice rezultate din activitatea de reparare a utilajelor şi înlocuirea unor consumabile, se vor colecta separat în containere, pe sortimente, ce vor fi valorificate periodic la agenţii specializaţi;

- deşeurile reprezentate prin anvelope uzate (cauciuc), baterii uzate, uleiuri uzate (de motor sau de transmisie) se vor colecta pe o platformă special amenajată şi se vor valorifica periodic la societăţile specializate.

3.6.9 Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a Mediului

Gestionarea deşeurilor se face cu respectarea legislaţiei în vigoare:

- deşeurile din perioada de execuție, din operaţiile de excavare, reprezentate prin materialul steril, vor fi colectate şi vor fi stocate pe toată perioada activităţii, iar la final, vor fi folosite la refacerea planeităţii terenului;

- deşeurile menajere şi solide din perioada de execuţie se vor colecta în europubele si  containere speciale, se vor transporta la depozitele de gunoi de către firmele autorizate;

- deşeurile metalice rezultate din activitatea de reparare a utilajelor folosite în perioada de instalare şi înlocuirea unor consumabile, se vor colecta separat în containere, pe sortimente, ce vor fi valorificate periodic la agenţii specializaţi;

- deşeurile reprezentate prin anvelope uzate (cauciuc), baterii uzate, uleiuri uzate (de motor sau de transmisie) se vor colecta pe o platformă special amenajată şi se vor valorifica la societăţile specializate.

    - Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

În procesele de realizare a programului de cercetare geologică (explorare) ce se va desfăşura în condiţii normale, cu respectarea prescripţiilor şi normelor de funcţionare a utilajelor, nu există condiţii nocive sau periculoase care să afecteze starea de sănătate a populaţiei sau factorii de mediu din zonă.

  - Protecţia mediului

*Protecţia calităţii apelor

Prin activitatea de execuţie şi de funcţionare (de la început şi până la sfârşit), calitatea apei din zonă nu va avea de suferit modificări, deoarece atât constructorul cât şi beneficiarul va lua toate măsurile necesare să nu existe deversări de reziduuri de carburanţi şi lubrefianţi pe teren în mod accidental, pentru a nu se infiltra spre apa freatică, şi totodată va lua toate măsurile de colectare şi depozitare corespunzătoare. În cazul scurgerilor accidentale de substanţe poluante, se vor lua de urgenţă măsuri pentru reducerea impactului, prin folosirea de materiale absorbante (rumeguş, etc.). Se vor asigura platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţii şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate.

Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face la staţiile de combustibil auto autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea normelor de protecţie a mediului. Se va asigura controlul strict al transportului betonului, mortarului cu autovehicule pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu, iar spălarea benelor şi evacuarea apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate.

Apele pluviale (din precipitaţii) sunt evacuate prin scurgere naturală şi drenuri spre rigolele din incintă care deversează în canalizarea pluvială stradală care se va realiza odată cu asfaltarea drumurilor existente sau a străzii propuse, iar din acestea pot deversa în canalele (pârâiașele) existente.

*Protecţia aerului

Motoarele de la mijloacele auto care vor fi folosite în perioada realizării investiţiei propuse produc gaze de tip CO, NO şi CO2 în cantităţi care se încadrează în standarde. Nivelul de zgomot produs ca urmare a activităţilor de execuţie se încadrează în limitele legal admise (în categoria zgomotelor suportabile).

*Protecţia împotriva radiaţiilor

Prin activitatea de execuție a investiției propuse, nu se emană în mediul înconjurător substanţe radiocative sau toxice, pentru că nu se utilizează nici un fel de surse de radiaţii.

*Protecţia solului şi a subsolului

Solul este îndepărtat de pe suprafaţa obiectivului, fiind depozitat   temporar pe acelaşi teren pentru a fi folosit în cadrul programului de refacere ecologică a zonelor rămase libere de sarcini tehnologice.

Totodată, la finalizarea lucrărilor sunt propuse următoarele: materialul steril stocat va fi redistribuit pe taluzele finale, pentru realizarea unei geometri stabile; solul vegetal colectat şi depozitat anterior va fi refolosit pentru refacerea păturii de sol vegetal afectate de circulaţia maşinilor.

*Protecţia aşezărilor umane şi a locuitorilor

Prin lucrările propuse, vecinul de la nord, va fi afectat în mică măsură, în ceea ce priveşte poluarea din timpul execuţiilor, dar prin măsurile de prevenire impuse și programul de lucru stabilit, acestea vor fi reduse la limitele admise de normele în vigoare.

Pentru conservarea patrimoniului local, beneficiarul, pe întreaga perioadă de desfăşurare a programului de execuţie (de realizare a investiţiei), va urmării eventualitatea descoperirii de material arheologic.

3.8  Obiective de utilitate publică

Pentru parcelarea terenului studiat sunt necesare o serie de lucrari de interes public.

Unele lucrari propuse sunt de interes exclusiv pentru proprietarii loturilor parcelate, iar altele pot fi de interes si pentru alte categorii de utilizatori astfel:

-    lățimea de 6 m și suprafața carosabilă asfaltată - de la str. Cezar Petrescu

-	extinderea rețelei electrice

-	extinderea	rețelei de	alimentare	cu gaze

-	extinderea	rețelei de	alimentare	cu apa

-	extinderea	rețelei de	canalizare	unitară

Pe lângă aceste obiective de utilitate publica se va avea în vedere circulația terenurilor după cum o propune prezentul PUZ :

-	trecerea în domeniul public a terenului aferent străzii propuse

-	modificarea lotului de teren conform planșei nr.  5

-	asigurarea accesului pietonal și rutier din strada Cezar Petrescu

4. CONCLUZII

Faţă de analiza efectuată şi reglementările enunţate se pot desprinde  următoarele concluzii:

Terenul studiat  2882,00 mp aparține domnului Seimeanu Cristian, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1613 din 28.11.2023 și actului notarial  nr. 2090/15.03.2023 si a nr. cadastral 69526 este situat în intravilanul Mun. Târgu Jiu.

Terenul are acces la strada Cezar Petrescu printr-o deschidere de 30,70m. Folosința actuală și destinația terenului este de teren curți -  construcții, arabil.

Reglementările fiscale sunt stabilite prin HCL Târgu- Jiu nr. 66/ 11.02.2022. Propunerile solicitate de beneficiar sunt de a realizarea parcelare terenului și crearea tuturor condiţiilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru construire locuințe individuale.

Terenul studiat este propus a fi parcelat astfel:

| LOTURI | SUPRAFAȚĂ |
| --- | --- |
| LOT 1 | 323.00 mp |
| LOT 2 | 302.60 mp |
| LOT 3 | 305.60 mp |
| LOT 4 | 304.90 mp |
| LOT 5 | 304.25 mp |
| LOT 6 | 302.25 mp |
| LOT 7 | 310.00 mp |
| LOT 8 | 728.40 mp propus pentru a se realiza un drum de acces loturi |

Lățimea cea mai mică la drumul propus  este de 12,00 m (lotul 1).

| Bilanț teritorial | Situația existentă |  | Situația propusă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | mp | % | mp |
| TEREN REGLEMENTAT | 100 | 2882,00 | 100 | 2882,00 |
| CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE EXTERIOARE | - | - | 8,09 | 233,75 |
| SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ | - | - | 35 | 1,011,15 |
| SPAȚII VERZI | - | - | 30 | 866,70 |
| CIRCULAȚII PIETONALE, AUTO ȘI PARCAJE | - | - | 26,90 | 777,40 |
| TEREN PENTRU DEZVOLTARE ÎN VIITOR | 100 | 2882,00 | - | - |
| POT | 0,00% |  | 35% |  |
| CUT | 0,00 |  | 1,05 |  |

Suprafețele construite și desfășurate sunt variabile în funcție de dorințele noilor proprietari și vor fi prezentate la documentația tehnică pentru autorizație de construire, pentru fiecare lot în parte, cu respectarea următorilor indicatori urbanistici obligatorii:

- P.O.T. maxim propus = 35,00%

-  C.U.T. maxim propus = 1,05.

- Regim de Înălțime =P+2E

-  H maxim  cornișe/ atic = 10,00 m

- H maxim coamă= 13,00m

- Spatii verzi= minim 30% din suprafața reglementată

Pentru stabilirea regimului de înălţime s-a avut în vedere:

- cerinţele beneficiarului;

- destinaţia clădirilor;

- importanţa clădirii;

Criteriile în baza cărora s-a stabilit regimul de aliniere al construcţiilor au fost următoarele:

-       forma terenului existent;

- orientarea față de punctele cardinale;

- regimul de înălţime al construcţiei;

- distanțe minime față de vecinătăți conform Cod Civil.

Sunt permise:

-  realizarea anexelor pentru depozitare, bucătărie de vară, etc.

- realizarea împrejmuirilor opace, cu înălţimea de 2,00 m pe latura din spate și cele laterale. La stradă se va realiza împrejmuire cu soclu zidit și lacre transparente (lemn sau metal cu spații libere), cu înălțimea de 2,00 m.

- amenajări exterioare, pergole din lemn cu h = 2,70 m, piscină, stâlpi iluminat ambiental şi mobilier urban din piatră şi lemn cu  h = 60 cm;

- amenajări de alei pietonale, accese auto şi locuri de parcare în fața garajului, rastel pentru biciclete, etc.

Se vor respecta condiţiile faţă de vecinătăţi, conform Codului Civil  - 2,00 m faţă de limite cu fereastră; 0,60 m faţă de limite fără fereastră.

Aliniamentul construcțiilor, noi propuse, la stradă, va fi de minim 5,00 m.

Etapele de intervenţie sunt următoarele:

- realizarea utilităţilor tehnico-edilitare în incintă şi branşarea construcţiei la reţelele existente în zonă:

- finalizarea investiţiei propuse;

- viabilizarea zonei prin realizarea căilor de acces auto şi circulaţiei pietonale.

Săpăturile pentru fundarea obiectivului se vor efectua conform proiectului de execuţie, respectându-se întocmai planurile de fundaţii ale construcţiilor. Eventualele zone cu teren necorespunzător (lentile nisipoase), întâlnite local la cota săpăturilor pentru fundaţii, se vor evacua în întregime până la terenul „în situ" (nederanjat), bun de fundare.

Prin sistematizarea pe verticală se va nivela zona de amplasament, astfel încât apele de suprafaţă provenite din precipitaţiile atmosferice, să fie dirijate corespunzător în afara amplasamentului. În jurul construcţiilor se vor efectua trotuare din beton înclinate spre exterior, aşezate pe un strat impermeabil de argilă, tasată corespunzător.

Poziţionările obiectelor ce compun investiţia propusă, precum şi organizarea de şantier vor fi studiate la următoarele faze de proiectare (D.T.A.C., P.T.).

PROCEDURA DE AVIZARE – APROBARE

Prezentul Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) aprobat devine instrument tehnic în activitatea Consiliului  Local. Acesta, împreună cu Documentaţia tehnică de Autorizare a Construcţiei (D.T.A.C.), inclusiv avizele impuse prin C.U. pentru D.T.A.C., vor sta la baza emiterii autorizaţiei sau autorizaţiilor de construire.

Pentru aprobarea P.U.Z. este necesară obţinerea avizelor organismelor centrale şi teritoriale impuse prin Avizul de oportunitate si certificatul de urbanism (Agenția de protecție a Mediului Gorj, , Distribuție Energie Oltenia S.A., Alimentare cu apă și canalizare – ApaRegio , OCPI Gorj , Studiu topografic/ cadastral actualizat receptionat de OCPI Gorj  Studiu Geotehnic (Verificat Af), Aviz Pompieri I.S.U. Gorj, Distrigaz  Sud Rețele S.A., Aviz Sanitar –DSP Gorj, Dovada RUR )

Pentru obţinerea avizelor, elaboratorul P.U.Z. pune la dispoziţia beneficiarului documentaţiile specifice (exemplare complete sau extrase, după caz) înaintarea lor se va face de către emitenţi sau proiectant, în următoarea procedură:

  - Eventualele completări solicitate de emitenţii avizelor se introduc în P.U.Z., prin grija elaboratorului.

2. Ultima etapă o reprezintă aprobarea P.U.Z.-ului. Aceasta se face în şedinţa Consiliului Local al Primariei Municipiului Târgu - Jiu, prin prezentarea documentaţiei şi avizelor obţinute.

Actul de aprobare a P.U.Z. îl reprezintă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu - Jiu.

Pe baza P.U.Z. aprobat se poate trece la elaborarea Documentaţiei Tehnice de Autorizare a Construcţiilor (D.T.A.C.).

Intocmit,	                                                    Colaborator ,

S.C.DARTKZEN DESSIN 3D SRL		            S.C. STORYPLAN 3D SRL

Ing. Jucatoru Marian                                             Ing. Jucatoru  Adelina

Verificat,

Arh. Pasăre Viorel Dorel

atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD)

CUPRINS

REGULAMENT DE URBANISM

1.      Rolul regulamentului local de urbanism

2.       Domeniul de aplicare

- Reguli de bază privind modul de ocupare a terenului şi

de realizare a construcţiilor

- Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

- Reguli privind modul de ocupare a terenurilor şi de realizare

a construcţiilor la nivelul zonei studiate

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul Local de Urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare, care conţine prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul uneia sau a mai multor zone studiate – în cazul nostru, al unui teren din intravilanul Municipiului Târgu – Jiu, strada Cezar Petrescu, nr.32, nr.cad. 69526, jud. Gorj.

Normele propuse în Regulamentul Local de Urbanism al zonei studiate sunt norme deja stabilite prin UTR 31 (zonă de locuire, servicii și funcțiuni complementare) care se regăsesc în Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal  al Municipiului Târgu – Jiu aprobat prin HCL nr.160/2004

Normele menţionate în prezentul Regulament Local de Urbanism au fost elaborate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi Legea nr. 50/1996 modificată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În acelaşi timp Regulamentul de Urbanism din prezentul PUZ pentru zona studiată

s-a făcut în strânsă corelare cu celelalte acte normative specifice şi complementate care au legătură cu activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, după cum urmează:

•	Planul Urbanistic General al Municipiului Targu Jiu.

•   Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCLnr. 160/2004

•	Ridicări topografice avizate OCPI Gorj.

•	Studiu geotehnic elaborat pe amplasament.

•	Certificatul de urbanism nr. 1613 din 28.11.2023 emis de Primăria Municipiului Târgu- Jiu.

•   Codul Civil.

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările ulterioare.

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.

- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare.

- Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22.12.2005 privind protecţia mediului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Codul silvic din 19.03.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27.03.2008.

- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 02.06.1994.

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 29 iulie 1996.

- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a - Apa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1997.

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152 din 12 aprilie 2000.

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001.

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001.

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002.

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004.

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 di 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29.06.2007.

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002.

- Hotărârea Guvernului nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 07.03.2002.

- Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004.

- Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 in 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 10.04.1997.

- Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile în domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 30.01.1996.

- Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 februarie 1996.

- Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 20 octombrie 2004.

- Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne şi al Directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1995.

- Ordinul Ministrului, Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu completările şi modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare.

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  384 din 9 octombrie 1998.

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998.

- Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002.

- Ordinul Ministrul Administraţiei Publice nr. 534 /2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.

- Ordinul Ministrului de stat, ministrul industriei şi comerţului, şi preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr.1645/CP/2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 16 ianuarie 1998.

- Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare.

- Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea tuturor construcțiilor și amenajărilor situate în zona propusă spre studiere prin prezentul P.U.Z. din mun. Tg.- Jiu, str. Cezar Petrescu, nr.32,  nr.cad. 69526,  jud. Gorj, respectiv cea indicată în avizul de oportunitate nr. 116 din 16.07.2024, eliberat de Primăria municipiului Tg.- Jiu. Terenul studiat, cu nr. cad. 69526, are o suprafață totală  de 2.882,00 mp, este situată în intravilanul Municipiului Târgu Jiu.

Planul Urbanistic Zonal în vederea parcelării, construirii, dezmembrare în opt loturi este realizat pentru terenul domnului Seimeanu Cristian și este amplasat în intravilanul municipiului Târgu Jiu, str. Cezar Petrescunr. Nr,32, jud. Gorj, conform P.U.Z. avizat,. nr. 12/2004 aprobat prin HCL Târgu Jiu nr. 160/2004, prin care s-au aprobat delimitat accesele ruțiere din strada Merilor și Calea Tismanei și a lucrărilor de echipare edilitară din zonă împreună cu Regulamentul Local de Urbanism al acestei zone cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea investițiilor propuse şi a celorlalte lucrări conexe, în limitele terenului studiat.

În conformitate cu prevederile Planului Urbanistic Zonal al municipiului Târgu Jiu (Memoriu General şi Planşa de Reglementări), terenul studiat se află în intravilanul municipiului Târgu Jiu, strada Cezar Petrescu, nr. 32 nr. cadastral 69526, jud. Gorj,  (UTR 31), urmând, a fi menţionat în P.U.G.-ul municipiului Târgu Jiu, atunci când va fi reactualizat.

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE  A TERENURILOR

3.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.

Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de lege şi de prezentul regulament. De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor   obiective:

a)	completarea zonelor needificate, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, având prioritate locuințele;

b)	valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare;

c)	amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii. 	Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol / plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă.

3.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului Public.

3.2.1.Zona studiată nu prezintă riscuri naturale.

3.2.2. Riscuri  tehnologice – zona studiată nu prezintă riscuri tehnologice și nu se permite pe acest amplasament autorizarea construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice. Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri  tehnologice se stabilește prin ordin comun al ministrului industriei și resurselor, ministrului agriculturii alimentației și pădurilor, ministrul apelor și protecției mediului, ministrului sănătății și familiei, ministrului lucrărilor publice, ministrului apărării naționale și ministrului de interne.

3.2.3.  Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ale administraţiei publice necesar obiectului investiției.

3.2.4.  Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Funcțiunea propusă pentru întreaga zonă studiată este de locuințe individuale.  Terenul studiat prin prezentul PUZ este propus să fie păstrat în    UTR 31 – Zona locuințe individuale si funcțiuni complementare pentru care se vor aplica regulile de bază deja stabilite şi aprobate în Capitolul II al Regulamentului de Urbanism al mun. Tg.- Jiu, prin UTR 31 – Zona locuințe individuale, care se vor completa cu reglementări similare pentru zone cu funcțiuni mixte și/sau zone locuințe individuale existente, la nivelul municipiului Tg.- Jiu.

Datorită formei terenului studiat și în corelare cu dorința beneficiarului, terenul studiat este propus a fi parcelat astfel:

| LOTURI | SUPRAFAȚĂ |
| --- | --- |
| LOT 1 | 323.00 mp |
| LOT 2 | 302.60 mp |
| LOT 3 | 305.60 mp |
| LOT 4 | 304.90 mp |
| LOT 5 | 304.25 mp |
| LOT 6 | 302.25 mp |
| LOT 7 | 310.00 mp |
| LOT 8 | 728.40 mp propus pentru a se realiza un drum de acces loturi |

| Bilanț teritorial | Situația existentă |  | Situația propusă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | mp | % | mp |
| TEREN REGLEMENTAT | 100 | 2882,00 | 100 | 2882,00 |
| CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE EXTERIOARE | - | - | 8,09 | 233,75 |
| SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ | - | - | 35 | 1,011,15 |
| SPAȚII VERZI | - | - | 30 | 866,70 |
| CIRCULAȚII PIETONALE, AUTO ȘI PARCAJE | - | - | 26,90 | 777,40 |
| TEREN PENTRU DEZVOLTARE ÎN VIITOR | 100 | 2882,00 | - | - |
| POT | 0,00% |  | 35% |  |
| CUT | 0,00 |  | 1,05 |  |

Construcţiile destinate pentru locuințe vor putea avea un regim de înălțime până la maxim 3 nivele - un regim de înălţime P; P+1; P+1+M; P+2 (parter, parter și 1 etaj, parter cu etaj și mansardă, parter și două etaje, sau demisol/subsol, parter și etaj, mansarda), cu H maxim = 13,00 m, iar anexele (bucătărie de vară, garaj, spații depozitare, foișor de curte) vor fi pe parter (P) cu H maxim = 5,50 m.

Unele funcțiuni (ex. garajul) pot fi incluse în volumul casei.

o. Aspectul exterior al construcţiilor – se admit forme şi volumetrii variabile cu excepţia construcţiilor nespecifice arhitecturii din România (construcţii cu imitaţii de pagode sau similar).

p. Procentul de ocupare a terenului – procentul de ocupare a terenului exprimă raportul dintre suprafaţa construită şi suprafaţa terenului considerat.

POT existent = 0,00 %  şi  POT propus/parcelă = 35,00%

r. Coeficientul de utilizare a terenului - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafeţele adunate ale tuturor nivelelor (= suprafaţa desfăşurată) şi suprafaţa terenului considerat.

CUT existent =  0,00 şi  CUT propus/parcelă = 1.05 pentru P..P+2E

3.2.5.	Lucrări de utilitate publică

Inițiatorul PUZ va finanța amenajarea circulației auto și a trotuarelor situate în incintă și racordul rutier pentru accesul la loturile propuse.

3.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

3.3.1.	 Orientarea față de punctele cardinale

Se recomandă orientarea spațiilor locuibile astfel încât să se asigure însorirea  lor.

3.3.2.	 Amplasarea față de drumurile publice

Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului (OG 7/2010).

Amplasarea parcărilor în zona imobilelor propuse vor respecta distanța minimă de 5,00 m față de fațadele cu ferestre la camere locuibile (dormitoare și camere de zi).

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:

a)	construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare;

b)	parcaje, amenajare platformă(e) gunoi cu tomberoane îngropate, pe categorii de selectare, locuri de odihnă prevăzute cu bănci și pergola pentru umbrire, foișoare de curte;

c)	 conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.

d)	 Amplasarea indicatorilor rutieri și panouri de reclamă.

Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv. Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, se reglementează situaţiile în care se emite autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public fără acord prealabil. La intersecția străzii Bisericii cu strada propusă de acces în incintă  se vor amplasa indicatori rutieri.

3.4.	Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

3.4.1.	Accese carosabile

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.  Din strada Cezar Petrescu se va realiza cale de acces auto de 6,00 m, cu două benzi de 3,00 m si 1 m trotuar, iar la capatul străzii propuse se va realiza o intoarcere de 11m/11m

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

Pe laturile celor 2 benzi de circulatie  a străzii propuse  se va realiza trotuar de    1,00 m care se va racorda la trotuarul străzii Cezar Petrescu.

Se va asigura accesul nestingherit al persoanelor cu dizabilități locomotorii de-a lungul   acceselor pietonale propuse.

3.5.1.	Racordarea la rețelele publice edilitare existente

Autorizarea executării constructiilor este permisă, din punctul de vedere al rețelelor edilitare, pentru că există în zonă rețele de alimentare cu apă, canalizare, gaze și alimentare cu energie electrică care fac posibilă racordarea.

3.5.2.	Extinderea rețelelor edilitare existente

Se propune realizarea infrastructurii tehnico-edilitare din rețelele existente de-a lungul străzii pentru apă, canalizare, gaze, energie electrică, cu posibilitatea branșării fiecărui imobil propus.

Se propune realizarea rețelelor tehnico-edilitare pe zona, înainte de asfaltarea sau betonarea acestuia, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare.

Branșamentele necesare se vor face pe cheltuiala beneficiarului.

3.6.1.	Înălțimea construcțiilor

Regimul de înălţime a construcţiilor destinate pentru locuințe este stabilit a fi până la maxim 2 nivele - un regim de înălţime P; P+1; P+1+M; P+2 (parter, parter și 1 etaj, parter cu etaj și mansardă, parter si două etaje, sau demisol/subsol, parter și etaj, mansarda), cu H maxim = 13,00 m, iar anexele (bucătărie de vară, garaj, spații depozitare, foișor de curte) vor fi pe parter (P) cu H maxim = 5,50 m.

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

f. Amplasarea faţă de drumurile publice

Se va respecta distanţa minimă impusă în prezentul P.U.Z. de 5,00-7,00 m faţă de limita la strada propusă.

Loturile 1, 2, 7 se va respecta un aliniament la strada propusă de 7,00 m  pe laturile de nord- vest.

Loturile 3,4,5  se va respecta un aliniament la strada propusă  de 5,00 m pe laturile de nord- vest

g. Amplasarea faţă de aliniament – deoarece construcțiile învecinate nu au un aliniament bine stabilit amplasarea construcției se va face cu respectarea distanţelor minime prevăzute în planşa nr. 3. (Reglementari Urbanistice)

Lotul 1 avea un aliniament minim de 1.20 m pe latura de nord- est, 3 m pe latura de sud- est, 0.60m pe latura de sud- vest .

Lotul 2,3,4,5,6 avea un aliniament minim de 0.60 m pe latura de nord- est, 3 m pe latura de sud- est, 0.60m pe latura de sud- vest

Lotul 7 avea un aliniament minim de 0.60 m pe latura de nord- est, 0.60 m pe latura de sud- est, 9.00m pe latura de sud- vest

h. Amplasarea în interiorul parcelei – conform Regulamentului General de Urbanism aferent PUG şi a Regulilor de bază cuprinse în Regulament precum şi a Codului Civil (minim 0,60 m la fațadele fără ferestre și 2,00 m la fațadele prevăzute cu fereastră).

REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE ALEI, PARCAJE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

s. Parcaje - vor fi prevazute accese carosabile pentru locatari, accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, conform RGU- HG 525/1996-modificat, Anexa nr.4;

Din totalul locurilor de parcare pentru locuintele individuate vor fi prevazute garaje in procent de 60-100%, conform RGU- HG 525/1996-modificat, Anexa nr.5;

ş. Spaţii verzi şi plantate – Terenul se va amenaja cu spaţii verzi şi plantate (gazon, flori, arbuştii şi pomi fructiferi).

Suprafaţa de teren pentru spaţii verzi, plantate sau cultivate va fi de minim 20 mp / locuitor, conform leg 24/2007 art.10 alin.3

t. Împrejmuiri – conform Regulamentului General de Urbanism aferent PUG  Mun. Târgu Jiu şi a Regulilor de bază cuprinse în Regulament sunt permise realizarea de împrejmuiri opace cu înălţimea de 2,00 m pe laterale şi spate şi a împrejmuirilor transparente, compuse din lacre de lemn sau metal (tablă perforată vopsită), până la     2,00 m, cu soclu zidit tencuit sau placat cu piatră cu  h = 90 cm la stradă.

Intocmit,	                                                    Colaborator ,

S.C.DARTKZEN DESSIN 3D SRL		            S.C. STORYPLAN 3D SRL

Ing. Jucatoru Marian                                           Ing. Jucatoru Adelina

Verificat,

Arh. Pasăre Viorel Dorel

atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD)