## INTRODUCERE

  - DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

|  | DENUMIREA PROIECTULUI | : | #### ELABORARE PUZ PENTRU PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU CUPLAT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENEFICIAR | : | TRĂNCĂU SORINEL |
|  | AMPLASAMENT | : | STR. JEAN BĂRBULESCU, NR. 33, MUN. TG-JIU, JUD. GORJ |
|  | NUMĂR PROIECT | : | 08/2023 |
|  | FAZA | : | P.U.Z. -PLAN URBANISTIC ZONAL |
|  | PROIECTANT | : | S.C. ARHIPULS PROJECT S.R.L. |

  - OBIECTIVUL DOCUMENTAȚIEI

Prezenta documentație stabilește lotizarea, accesul auto / pietonal al acestora și  condițiile de construire din punct de vedere urbanistic pentru terenul situat în Târgu Jiu, Str. Jean Bărbulescu, Nr. 33, nr. cad. inițial 57434  - nr. cad. actual 69119 (datorită cadastrului sistematic elaborat în zonă s-au alocat noi  numere cadastrale), jud. Gorj, în vederea realizării obiectivului: “ELABORARE PUZ PENTRU PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU CUPLAT”

Conform prevederilor Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitatea teritorială de referință U.T.R. 3 – Zonă de locuințe Vădeni, suzona L.M.u.3. – locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Funcțiunea propusă de investitor și susținută prin prezentul Plan Urbanistic Zonal este de - locuințe INDIVIDUALE de tip IZOLAT sau CUPLAT, parcelarea terenului, realizarea căilor de acces rutiere și pietonale, extinderea rețelelor de utilități tehnico-edilitare, împrejmuirea parcelelor noi propuse.

Datorită funcțiunii de locuire și a volumetriilor propuse (P, P+1, P+1+M,) pe terenul studiat (amplasat între loturi cu locuințe individuale, situate în față, la stradă și lateral) se propune retragerea acestora cu 4.00m de la drumurile de acces propuse. Se propune acces auto de 3.50m (sens unic) și pietonal de 1.00m pe toata latura sud vestică a terenului ce va face legătura cu Str. Jean Bărbulescu (la est-sud) și drumul existent (la vest-nord). Se propune acces auto și pietonal de 6.00m (4.00m carosabil și trotuare de 1.00m x2- stanga/dreapta), între parcele (din 2 în 2 loturi) pentru asigurarea accesului auto/pietonal la fiecare lot pe latura scurtă a acestora.

Loturile/parcelele propuse au următoarele caracteristici:

- LOT 1 suprafata 448.12mp

- LOT 2 suprafata 448.25mp

- LOT 3 suprafata 448.23mp

- LOT 4 suprafata 448.12mp

- LOT 5 suprafata 448.15mp

- LOT 6 suprafata 448.67mp

Prin prezenta documentație se stabilesc condițiile pentru:

-Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare

-Reglementarea caracterului terenului studiat și parcelarea acestuia.

-Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă

-Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor.

-Realizarea construcților propuse: Locuințe individuale de tip izolat sau cuplat cu regim de înălțime S, P, S+P, P+1, S+P+1, P+1+M, S+P+1+M.

-Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate.

-Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

  - SURSE DE DOCUMENTARE ȘI BAZA LEGALĂ

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

Plan Urbanistic General – TG-JIU

Regulament Local de Urbanism

Plan Cadastral – sc. 1:1000

Plan Topografic – sc. 1:500

Studiu geotehnic

Baza legală:

Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul cu modificările și completările ulterioare.

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare.

Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000.

Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000.

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

-Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2701/2010.

Ordin nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009.

Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

- STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

  - EVOLUȚIA ZONEI

Terenul în studiu se încadrează în unitatea teritorială de referință U.T.R. 3 zonă de locuințe – subzonă L.M.u.3. -locuințe individuale și funcțiuni complementare, și este situat în intravilanul Municipiului Tg-Jiu.

Folosința actuală a terenului studiat, este arabil, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.  860 din 21.06.2023 și a Extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. cad. inițial 57434  - nr. cad. actual 69119 (datorită cadastrului sistematic elaborat în zonă s-au alocat noi  numere cadastrale),

Terenul se află într-o zonă de locuințe individuale - pe strada Jean Bărbulescu, nr. 33, la fel și în imediata învecinătate se regăsesc locuințe individuale de tip izolat sau cuplat.

  - ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul cu o suprafață de 3.713,00 mp din măsurători (datorită cadastrului sistematic elaborat în zonă s-a  modificat forma terenului studiat dar s-a păstrat acceași suprafață de 3.713 mp), respectiv 3.375,00 mp din acte, are o formă relativ dreptunghiulară și se învecinează:

-Nord-Est cu: nr. cad. 69120, nr. cad. 69122 (locuințe individuale)

-Sud-Vest cu: nr. cad. 69114, nr. cad. 69115, 69116, 69118 (locuințe individuale)

-Vest-Nord cu: nr. cad. 69110;  drum – domeniu public

-Est-Sud cu: nr. cad. 59751; Str. Jean Bărbulescu

În vecinătatea zonei studiate se disting următoarele zone diferențiate sub aspect funcțional:

- sud: UTR 6 –zonă funcțiuni mixte Debarcader-V Alecasandri,

- nord: UTR 29 – zona lacuri Vădeni – Tg.- Jiu,

- est: UTR 5 - zonă locuințe individuale Vădeni

- vest: UTR 1 – zonă locuințe individuale B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 2.

Destinația terenului, conform PUG mun. Tg.- Jiu: zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare. Regimul fiscal este cel pentru localități urbane.

  - ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Situat în partea de SV a Romaniei, la intersecția paralelei 4502’ latitudine N cu meridianul 23017’ longitudine E, la jumătatea distanței dintre Ecuator si Polul Nord, municipiul Târgu-Jiu se află în plina zonă temperată, cu cele mai favorabile conditii climatice.

Municipiul este amplasat la poalele Munților Parâng, în depresiunea subcarpatică Tg-Jiu - Câmpu Mare, din cadrul Subcarpaților Gorjului, la răscrucea celor mai importante drumuri ale județului Gorj:

la N se face legatura cu Petroșani-Hateg-Deva

la S cu Filiași – Craiova

la V cu Baia de Aramă - Drobeta Turnu Severin

la E cu Novaci - Rm-Vâlcea.

GEOLOGIA ȘI SEISMICITATEA

În plan vertical terenul nu prezintă denivelări seminificative.

Conform P100-1/2013, seismicitatea zonei se caracterizează prin valoarea coeficientului ag = 0,15 g și a perioadei de colţ TC = 0,7 sec.

Terenul de fundare – fundația a fost calculată pentru un teren tip argilă nisipoasă, cu o presiune convențională pconv = 250 kPa.

Adâncimea minimă de îngheț este 80 cm, de la cota terenului.

  - CIRCULAȚIA

Terenul are acces carosabil și pietonal din:

Str. Jean Bărbulescu - la Est-Sud

Drum (domeniu public nr. cad. 69110)– la Vest-Nord

  - OCUPAREA TERENURILOR

Zona studiată în suprafață de 3.713,00 mp (datorită cadastrului sistematic elaborat în zonă s-a  modificat forma terenului studiat dar s-a păstrat acceași suprafață de 3.713 mp),  este liberă de orice sarcină, nu are construcții pe teren.

Folosința actuală a terenului este arabil.

BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚĂ TEREN 3.713,00mp – 100%

CONSTRUCȚII EXISTENTE 0,00mp – 0,00%

CONSTRUCȚII PROPUSE 905,85mp – 35.00%

CAROSABIL AUTO PROPUS 906,62mp – 24,41%

ALEI PIETONALE PROPUSE 550,10mp – 14,75%

SPAȚIU VERDE 1088,68mp – 29,32%

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI – 35,00%

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI – 0,800

NR. DE NIVELURI PROPUSE: S, P, S+P, P+1, S+P+1, P+1+M, S+P+1+M cu H. max. 10,50m

  - ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

Alimentare cu apă și canalizare – în zona studiată există rețea de alimentare cu apă și canalizare din Str. Jean Bărbulescu.

Alimentare cu gaze naturale  – în zona studiată există rețea de alimentare cu gaze naturale din Str. Str. Jean Bărbulescu.

Alimentare cu energie electrică  – în zona studiată există rețea de alimentare cu energie electrică din Str. Str. Jean Bărbulescu.

  - PROBLEME DE MEDIU

În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factorii de poluare în zona limitrofă sunt provocați de circulația rutieră din proximitate. Prin funcțiunea propusă (locuințe individuale de tip izolat și cuplat), activitatea propusă nu este poluantă.

Se asigură un echilibru între suprafețele construite și suprafețele verzi prin aliniamentul propus de 4,00m față de carosabilul auto și pietonal propus, și prin procentul de ocupare al terenului.

Nu se vor depăși standardele și valorile limită de calitate a mediului.

În zonă nu există valori de patrimoniu natural ce necesită protecție.

  - OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Zona a fost luată în studiu la solicitarea beneficiarului/investitorului pentru parcelarea terenului și asigurarea accesului carosabil/pietonal, cât si asigurarea utilităților tehnico-edilitare, pentru construirea în timp a unor locuințe individuale de tip izolat sau cuplat.

Prin Certificatul de Urbanism eliberat de către Primăria Municipiului Tg-Jiu cu nr. 860 din 21.06.2023, se solicită elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice în diferite faze de elaborare și dezbatere publică.

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  - CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pe suprafețele de teren analizate în prezenta documentație au fost efectuate:

-Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste coordonate în sistem de proiecție stereografic 1970 – conform anexă la prezenta documnetație

-Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, tabel cu caracteristicile geotehnice ale pământurilor, profil sondaj geotehnic și raport geotehnic cu recomandăriile pentru execuția fundațiilor.

  - PREVEDERI ALE P.U.G. TG-JIU ȘI STUDII URBANISTICE APROBATE ÎN ZONĂ

Pentru zona studiată prin PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. sunt următoarele:

Folosința actuală a terenului este arabil.

Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate UTR  3 – Zonă de locuințe Vădeni, suzona L.M.u.3. – locuințe individuale și funcțiuni complementare.

-Tipuri de subzone funcționale în UTR 3: LM, IS,

-Funcțiunea dominantă: LM

-Funcțiuni complementare admise în zonă: LM, IS,

Soluția urbanistică propusă în cadrul studiului se referă în primul rând la parcelarea terenului în 6 loturi (loturi cu deschidere la stradă de aprox. 13m /17m) și asigurarea accesului auto și pietonal pentru toate loturile (din Str. Jean Bărbulescu, din drumul existent – domeniu public la vest-nord, și din noul carosabil cu sens unic 3.50m și pietonal de 1.00m propus pe toata latura sud vestică a terenului ce face legătura cu Str. Jean Bărbulescu la est-sud și drumul existent – domeniu  public la vest-nord).

Se propune și acces auto și pietonal de 6.00m (4.00m carosabil și trotuare de 1.00m x2- stanga/dreapta), între parcele (din 2 în 2 loturi) pentru asigurarea accesului auto/pietonal la fiecare lot pe latura scurtă a acestora.

Se păstrează funcțiunea dominantă: locuințe individuale

  - VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se vor amenaja grădini verzi cu arbori/arbuști/flori/gazon pe loturile /parcelele propuse destinate locuințelor individuale în proporție de peste 20%.

Se vor amenaja alei pietonale în incinta parcelelor cât și paralele față de carosabilul auto.

Accesul auto va fi realizat cu pante și rigole pentru îndepărtarea apelor pluviale de la construcții.

  - ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Terenul studiat are acces carosabil și pietonal din . Str. Jean Bărbulescu - la Est-Sud și din drumul pietruit existent (domeniu public) – la Vest-Nord.

Carosabilul auto și aleile pietonale noi propuse ce traversează terenul studiat,  nu vor afecta semnificativ traficul auto și pietonal din zonă deoarce se propune carosabil auto cu sens unic și are o lațime de 3,50m , cu trotuar de 1m lațime.

  - ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI

Terenul studiat se află intr-o zonă cu funcțiunea predominantă de locuințe individuale și funcțiuni complementare, conform Plan Urbanistic General se încadrează în unitatea de referință UTR 3. Soluția urbanistică propusă se încadrează în UTR 3 și păstrează funcțiunea de locuințe individuale.

Prin proiect se propune parcelarea terenului (cu asigurarea accesului auto/pietonal) și construirea unor locuințe izolate și locuințe cuplate.

De asemenea se propune amenajarea circulațiilor auto, pietonale și amenajarea parcajelor. (câte 2 locuri de parcare în incinta fiecărei parcele).

Pe terenul mai sus mentionat, care genereaza PUZ, în concordanță cu cele evidențiate din studiile preliminare (topografic, geotehnic, avize, acorduri), se propune realizarea obiectivului de investiție dorit de investitor pentru construirea unui numar de maxim 6 locuințe individuale (izolate și/sau cuplate lot 1...lot 6) și

funcțiuni complementare locuirii (anexe, garaj, foișor...etc), a operațiunilor și a amenajarilor necesare, aferente acestui obiectiv:

- lotizarea suprafetei de teren aferentă,

- organizarea circulatiilor publice,

- amenajarea spatiilor de parcare,

- amenajarea de accesuri carosabile si pietonale

- asigurarea de utilitati.

Conform PUG, construcțiile și amenajările propuse se încadreaza în intravilan UTR 3 – Zonă de locuințe Vădeni, suzona L.M.u.32. – locuințe individuale și funcțiuni complementare.

    - LOTIZAREA SUPRAFETEI de TEREN

Pentru realizarea obiectivului dorit de către inițiator, în parcelele care generează PUZ  se propune ca suprafața de teren (3.713 mp) aferentă zonei rezidențiale, să fie dezmembrată într-un numar de 6 loturi + drum (carosabil auto și pietonal), si anume (planșa PUZ NR.03 – Reglementari  Urbanistice  - Zonificare):

-propunere parcelare teren 3.713mp

- LOT 1 suprafata 448.12mp

- LOT 2 suprafata 448.25mp

- LOT 3 suprafata 448.23mp

- LOT 4 suprafata 448.12mp

- LOT 5 suprafata 448.15mp

- LOT 6 suprafata 448.67mp

TOTAL zona rezidențială:  2.689,54mp

La înființarea zonei rezidențiale în parcelele care generează PUZ se propun urmatoarele functionalitați (subzone funcționale):

-subzona  circulații publice (carosabil auto și pietonal)

-subzona  locuințe individuale de tip izolat sau cuplat (lot 1...lot 6)

    - SUBZONA CIRCULAȚII PUBLICE

Pentru asigurarea circulațiilor publice în zona studiata: ”ELABORARE PUZ PENTRU PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚEINDIVIDUALEDE TIP IZOLAT SAU CUPLAT” se propune urmatoarea solutie de configurare a căiilor de acces:

- alee carosabilă în lungime de cca 165  metri lineari, de 3,50 m lățime  (1 bandă -sens unic) + alee pietonală de 1,00m  lățime  (pe un singur sens), strada de categoria a III-a care asigura accesul la terenurile parcelate (și face legătura  străzilor: str. Jean Bărbulescu  și strada -domeniu public din V-N) și acces auto și pietonal de 6.00m (4.00m carosabil și trotuare de 1.00m x2- stanga/dreapta), între parcele (din 2 în 2 loturi) pentru asigurarea accesului auto/pietonal la fiecare lot pe latura scurtă a acestora.

Pentru construirea locuințelor individuale de tip izolat /cuplat se vor realiza  și amenajări aferente (străzi,trotuare, sisteme de colectare și evacuare ape pluviale).

Strada propusă are urmatoarele caracteristici :

- Platforma strazii = 4,50 m lățime

- Parte carosabila = 3.50 m (1 bandă cu sens unic)

- Trotuar dreapta = 1.00 m;

- Acces auto și pietonal de 6.00m (4.00m carosabil și trotuare de 1.00m x2- stanga/dreapta), între parcele.

Strada propusă se racordează la str. Jean Bărbulescu și la strada existentă V-N, pe lățime de 4,50 m + rază de racordare de 3.00 m pe ambele părți.

Strada propusă s-a prevăzut a fi încadrată cu borduri de 20 x 25 cm pe fundație

de beton de 15 x 30 cm, clasa C12/15 asezate denivelat.

Trotuarul s-a prevazut cu borduri de încadrare de 10 x 15 cm pe fundație de 10 x 20 cm asezate denivelat cu 6 cm fața de zona verde.

Pentru asigurarea fluenţei auto şi evitarea producerii accidentelor, s-a prevăzut

semnalizarea rutiera verticală şi orizontală în zona amplasamentului studiat, cu

respectarea obligativității (sens unic, interzis, cedează trecerea) la ieșirea în străzile principale.

Aleea carosabilă și pietonală cu traseu linear, în lungime de cca 165 m, va  face  legătura între străzile principale (str. Jean Bărbulescu și la strada existentă V-N) + acces auto și pietonal de 6.00m (4.00m carosabil și trotuare de 1.00m x2- stanga/dreapta)între parcele, asigură accesul auto și pietonal la cele 6 loturi, au un profil transversal reglementat pentru strada de cat. a III - a, cu urmatoarele caracteristici :

- Platforma strazii = 4,50 m lățime

- Parte carosabila = 3.50 m (1 bandă cu sens unic)

- Trotuar dreapta = 1.00 m;

- Acces auto și pietonal de 6.00m (4.00m carosabil și trotuare de 1.00m x2- stanga/dreapta), între parcele.

    - SUBZONA PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIIDUALE- LOTURILE 1 ... 6

ORGANIZAREA LOTURILOR

ACCESURI - carosabile si pietonale:

- în loturile pentru edificarea constructiilor de locuit, pentru asigurarea circulatiei și parcarea autovehiculelor, sunt prevazute alei semicarosabile și locuri de parcare.

-pentru amenajarea accesurilor în loturile propuse pentru constructia de locuințe individuale de tip izolat /cuplat s-a prevăzut acces auto de 3,50m lațime cu racord de 1,00m la strada propusă și alee pietonală de 1,00m lățime

- în prelungirea accesului în lot, in partea frontală a clădirilor de locuit, se propune  realizarea unei alei carosabile , cu posibilitatea de acces si la un posibil garaj ce va fi

amplasat in zona edificabila ori la demisolul /subsolul clădirii de locuit, cât și spatiul de parcare,  în incinta lotului, pentru cel putin un autoturism.

- accesul în clădirea de locuit este prevăzut a fi asigurat în partea centrală a fatadei principale a clădirii de locuit, recomandat la +1,00 m, față de cota terenului natural (+0,90 fata de cota terenului sistematizat).

AMPLASAMENTELE PROPUSE PENTRU CLĂDIRILE DE LOCUIT sunt de regula în zona centrală a loturilor, soluție prin care, cu respectarea Codului Civil, se asigură retrageri convenabile față de limitele de proprietate.

Suprafata de teren propusă pentru amenajari de SPAȚII VERZI ȘI PLANTATE, în solutia adoptată este desfășurată preponderent în zona perimetrală a lotului.

În soluția propusă de organizare a celor 6 loturi pentru amplasare locuințe individuale de tip  izolat și  cuplat se prevăd urmatorii indicatori:

- suprafata zonei rezidentiale 3.713,00 mp

- edificabil 905,85mp

- construcții (max.) 905,85 mp AC si 2.717,55 mp ADC

- circulatii auto și pietonale 1.456,72 mp

- spatii verzi și plantate 1.088,68 mp

    - EDIFICABILUL PARCELEI

Edificabilul parcelei reprezinta porțiunea de teren pe care se pot amplasa constructiile  propuse.

Având în vedere configurația particulară a parcelelor, solutia adaptată pentru aceasta suprafața de teren prevede urmatoarele reglementari pentru cele 6 loturi pentru locuințe indivduale de tip izolat sau cuplat și funcțiuni complementare

RETRAGERI MINIME

Având în vedere configurația planimetrică particulară a terenului, topografia acestuia cât și  soluția adoptată pentru zona rezidențială, amplasarea construcțiilor este propusa a fi relativ în zona centrală a loturilor, situatie în care se vor asigura urmatoarele retrageri minime fata de limitele loturilor:

-mimim 4.00m din limita parcelelor propuse față de aleile pietonale/carosabile auto propuse și carosabil existent (front  stradal)

-minim 5.00m din limita parcelei  propuse  față  de Str. Jean Bărbulescu (front  stradal)

-limite laterale și posterioare: respectarea Codului Civil

DESCRIEREA FUNCTIONALA

• Principalale caracteristici ale constructiilor propuse pe loturile 1 ... 6

Investițiile propuse reprezintă construirea unui corp de clădire  / lot cu funcționalitatea de locuinta izolată sau cuplată, cu amplasament de regula independent sau cuplat, si anexe gospodărești aferente (garaj, magazie, foisor..etc), pentru care sunt estimati urmatorii indicatori:

- suprafata construită la sol medie 156 mp;

*variabil raportat la suprafața lotului

- suprafata construită desfasurata medie 360 mp;

*variabil raportat la suprafața lotului

- regim de inaltime max 3 niveluri;

max. 10,50 m la coamă

*masurat de la cota terenului sistematizat

- cota +/-0,00 (recomandat) la +0,90 față de cota terenului sistematizat.

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Terenul studiat face parte din intravilanul municipiului  Tg.-Jiu, pentru care regulamentul din P.U.G. (UTR 3 – zonă de locuințe Vădeni, suzona LM.u. 3 -locuințe individuale și funcțiuni complementare) reglementează regimul de înălțime, în zona și anume: S, P, S+P, P+M, S+P+M, P+1, S+P+1, P+1+M, S+P+1+M – H. max. 10.5m

POT propus=35,00%

CUT propus=0.800

REGIMUL  DE ALINIERE

Amplasarea clădirilor  în incintă se va realiza conform prevederilor care vor fi impuse prin PUZ, din planșa de reglementări și anume:

Retrageri:

- LOT 1 suprafata 448,12mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N – minim 4.00m față de carosabil auto existent

de limita laterală la E-S - respectarea Codului Civil

de strada S-V  minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 2 suprafata 448.25mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N - respectarea Codului Civil

de limita laterală la E-S - minim 4.00m față de carosabil auto           propus

de strada S-V  minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 3 suprafata 448.23mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N – minim 4.00m față de carosabil auto propus

de limita laterală la E-S - respectarea Codului Civil

de strada S-V minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 4 suprafata 448.12mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N - respectarea Codului Civil

de limita laterală la E-S - minim 4.00m față de carosabil auto

propus

de strada S-V  minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 5 suprafata 448.15mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N – minim 4.00m față de carosabil auto propus

de limita laterală la E-S - respectarea Codului Civil

de strada S-V minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 6 suprafata 448.67mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N - respectarea Codului Civil

de limita laterală la E-S - minim 5.00m față de Str. Jean

Bărbulescu și linie aeriana LEA 20kV

de strada S-V minim 4.00m față de carosabil

auto/pietonal propus

REGIM DE ÎNĂLȚIME

Conform P.U.G. municipiul Târgu Jiu, regimul de înălțime maxim este P+2. Se propune regim de înălțime: S, P, S+P, P+M, S+P+M, P+1, S+P+1, P+1+M, S+P+1+M – H. max. 10.5m.

Propunerile, care vor fi precizate în planul urbanistic zonal (PUZ) în corelare cu dorințele beneficiarului sunt de lotizare a terenului în 6 loturi, cu retrageriile impuse în planșa nr 03.

PLANTAȚII - ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Se vor organiza plantații de către beneficiar în incintă (în interiorul parcelelor propuse) minim 20% din suprafața aferentă acestora.

Se vor realiza plantații decorative: Thuya, Buxus, se vor planta pomi de medie înălțime iar spațiile de circulații  vor fi marcate prin pavimente, elemente de iluminat de exterior, etc.

ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirea terenului se va realiza conform Regulamentului de Urbanism al municipiului Tg. Jiu, cu respectarea prevederilor PUZ.

  - DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

În zonă, la nivel stradal există:

-rețea electrică

-rețea de gaze naturale

-rețea de apă și canalizare

Construcțiile propuse vor fi racordate la sistemele de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică și colectare deșeuri.

Utilitățile se vor racorda la rețelele existente în zonă, după elaborarea proiectelor tehnice de specialitate.

ALIMENTAREA CU APĂ

Se va realiza prin conectarea la rețeaua existentă in zonă (Apa Regio Gorj).

CANALIZAREA MENAJERĂ

Se va realiza prin conectarea la rețeaua existentă in zonă (Apa Regio Gorj)

CANALIZAREA PLUVIALĂ – EVACUAREA APELOR PLUVIALE

Apele pluviale de pe construcții vor fi colectate și dirijate spre spațiile verzi prin drenuri. Apele pluviale de pe carosabilul auto vor fi dirijate prin rigole la canalizarea pluvială.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică se face prin racordarea la rețeaua existentă în zonă, în conformitate cu soluția emisă prin Avizul tehnic de Racordare (Distribuție Oltenia).

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Obiectivul va constituii noi consumatori de gaze naturale în zonă. Pentru alimentarea cu gaze naturale a construcțiilor propuse se va solicita Studiu de Soluție

(Distrigaz Sud Rețele).

REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Construcțiile propuse se vor racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzii efectuate de beneficiar la un operator de specialitate, care îi va asigura cerințele conform temei. La proiectare și execuție se repectă prevederile tuturor normativelor în vigoare.

EVACUAREA DEȘEURILOR MENAJERE

Deșeurile  menajere  vor fi depozitate  în europubele  de incintă  și vor fi evacuate  periodic  prin serviciile de salubritate abilitate pentru astfel de servicii, în baza unui contract ferm cu beneficiarul construcției.

  - PROTECȚIA MEDIULUI

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort, și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane oligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice, estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Prin regulamentul local de urbanism se prevede asigurarea de min. 10% spații verzi, iar în prezentul studiu se propune min. 25% spații verzi.

PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR

Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua stradală existentă în zonă, prin intermediul unui branșament. Prezentul studiu nu implică evacuarea de ape uzate sau epurate în emisar natural. Evacuarea apelor uzate se va realiza în rețeaua de canalizare interioară și apoi în rețeaua centralizată.

În perioada de implementare a proiectului se vor adopta măsuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafețelor excavate sau a depozitelor temporare de pământ, precum și a materialelor solubile sau antrenabile cu apă.

Personalul va fi instruit corespunzător. Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice necesare, care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere.

În aceste condiții riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi va fi redusă.

Se vor asigura toalete ecologice pentru personal în perioada de implementare.

Specificul activităților ce se vor desfășura în spațiile propuse nu vor produce poluare apelor.

PROTECȚIA AERULUI

Tipurile de poluanți ce pot fi emiși în perioada de construcție prin surse difuze, sunt reprezentate de emisii de gaze de eșapament de la motorarele termice cu aprindere prin compresie, care vor acționa utilajele tehnologice și mijloacele de transport folosite în activitatea de șantier, în care pot fi identificate următoarele substanțe poluante: hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf și fum.

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente și utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare.

De asemenea, în sezonul cald, se recomandă stropirea abundentă cu apă a depozitelor de pământ excavat, precum și a platformelor și căilor de acces pentru a minimiza raspândirea prafului în atmosferă.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR

În prezent, sursele de zgomot din zona analizată provin de la traficul rutier din zona amplasamentului.

În perioada de execuție, sursele de zgomot vor fi reprezentate de:

-utilajele folosite la realizarea construcțiilor betonate

-manipularea materialelor de construcții în interiorul șantierului

Limitele maxime pentru nivelurile de zgomot (Leq), în cartierele de locuințe prevăzute de normele legale (Ord. M.S. nr. 119/2014) sunt următoarele:

-în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1.50m înălțime față de sol, să nu depășească 55 Db și curba de zgomot Cz 50.

-în perioada nopții, între orele 23-07, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1.50m înălțime față de sol, să nu depășească 45 Db și curba de zgomot Cz 40.

Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(L(AeqT)), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestre închise, nu trebuie să depășească 35Db și curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 23-07), nivelul de zgomot L(AeqT) nu trebuie să depășească 30 dB și curba de zgomot 25 Cz.

În perioada de exploatare, dat fiind specificul activității, nu se vor produce zgomote peste limitele maxime admisibile.

Se impune utilizarea de echipamente și utilaje performante, care să genereze nivelele minime de zgomot și vibrații.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

În activitatea de funcționare nu sunt folosite substanțe radioactive, în zonă înregistrându-se numai valori normale ale fondului natural de radiații (cosmic, geologic).

PROTECȚIA SOLULUI ȘI SUBSOLULUI

Deșeurile rezultate în timpul construcției, vor fi colectate în recipienți speciali ce se vor depozita în spațiul amenajat în acest scop, și vor fi ridicate în baza unui contract încheiat cu o firmă de salubritate. În perioada de execuție, sursele de poluare pot fi reprezentate de:

-depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții.

-deșeurile menajere depozitate în locuri necorespunzătoare (altele decât cele special amenajate în acest sens).

-deversarea apelor din toaletele ecologice sau fisurarea unui recipient de colectare aferent acestora.

-utilajele folosite în cadrul șantierului, în condiițile reparării sau alimentării cu combustibil în șantier

Activitatea se va desfășura strict în zona avizată prin actele de reglementare obținute pentru investiție.

Se interzice ocuparea unor altor suprafețe, necuantificate ca fiind necesare în economia investiției.

Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării, pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier și se va achiziționa material absorbant. Se va interveni prompt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor în porțiunile de sol.

Apele uzate menajere provenite de la personalul ce își desfășoară activitatea în cadrul șantierului vor fi evacuate prin vidanjare/curățare de o firmă specializată.

Suprafețele prevăzute în proiect vor fi afectate temporar și vor fi reabilitate și redate circuitului inițial. La finalul lucrărilor de construcție nu trebuie să existe pe amplasament alte suprafețe ocupate definitiv, decât cele necesare funcționării obiectivului. Nu se vor lăsa pe amplasament depozite de agregate sau de pământ rezultat din excavații.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ȘI ACVATICE

Toată zona învecinată acestui amplasament este antropizată, fiind preponderente construcțiile pentru locuințe individuale, precum și căi rutiere. Măsurile propuse pentru minimizarea zgomotului și protecția aerului/apei au efecte pozitive și în cazul protecției ecosistemelor terestre sau acvatice pe perioada de amenajare a organizării de șantier.

PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Toate măsurile definite pentru protecția aerului, protecția împotriva zgomotului – sunt măsuri și în cazul protecției așezărilor umane.

În perioada executării lucrărilor de construire se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare.

Lucrările de amenajare ale obiectivului se vor desfășura cu respectarea legislației în vigoare.

GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deșeurile rezultate în cadrul obiectivului sunt:

-deșeuri rezultate în urma realizării investiției

-deșeuri rezultate în urma funcționării obiectivului

Se vor asigura dotările necesare pentru colectarea deșeurilor generate, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de funcționare, precum și contracte cu societăți autorizate să preia deșeurile generate.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de amenajare, se numără următoarele:

-evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri

-alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opține de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri

-se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

-se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate

-se va instituii evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiîndu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.

Pentru fiecare tip de deșeu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzătoare, astfel încăt să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.

GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

În categoria substanțelor toxice și periculoase intră rezidurile (solide și lichide) evacuate din industrii (compuși organici, solvenți organici halogenați, fenoli, cianuri organice, reziduri radioactive, etc).

Pe amplasament nu există în prezent surse de poluare cu substanțe toxice și periculoase.

  - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

A fost analizat regimul juridic al terenurilor în zona studiată precum și modul de circulație al terenurilor în funcție de destinația propusă.

Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:

-Zonă locuințe individuale (Nord)

-Zonă locuințe individuale (Sud) + propunere carosabil auto și pietonal

-Drum de servitute (drum existent pietruit-domeniu public) și Zonă locuințe individuale (Vest)

-Str. Jean Bărbulescu și Zonă locuințe individuale (Est)

- CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal - ELABORARE PUZ PENTRU PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU CUPLAT , s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

S-au întocmit studii adiacente (studiu topografic, studiu geotehnic) conform Certificatului de Urbanism și cerințelor avizatorilor.

S-au întocmit documentațile pentru obținerea avizelor și acordurile cerute prin certificatul de urbanism, introducându-se în documentație avizele, condițiile și restricțiile impuse prin aceste avize.

La baza criterilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

-corelarea prezentei documentații urbanistice cu Planul Urbanistic General al Mun. Tg-Jiu

-asigurarea amplasamentului și amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă

-zonificarea funcțională a teritoriului având ca scop creșterea eficienței

-rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu

-consolidarea municipiului prin compensarea cu noile capacități de locuire și dotări aferente propuse.

Oportunitatea realizării PUZ - ului solicitat se justifică prin:

- condițiile de amplasament;

- reglementarea funcțiunilor acceptate în zonă;

- reglementarea regimului de înălțime, a procentului de ocupare a terenului și a coeficientului de utilizarea a terenului;

- crearea unei investiții ce asigură spații de locuit (locuințe individuale de tip izolat și cuplat)

-  rentabilizarea economică și reabilitarea urbanistică a unui teren amplasat într-o zonă de mare interes imobiliar.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare al terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent, devin odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism și autorizatii de construire, și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Târgu Jiu.

- ANEXE

PLANUL URBANISTIC  ZONAL

- va reglementa folosința actuală a  terenului destinat funcțiunii de  locuințe individuale și funcțiuni complementare - în teren parcelat în 6 loturi și construire LOCUINȚE INDIVIDUALE de tip IZOLAT și CUPLAT).

- P.U.Z.-ul are caracter de reglementare specifică detaliată pentru zona luată în studiu și asigură corelarea dezvoltării urbanistice a zonei cu Planul Urbanistic General al Municipiului Tg. Jiu.

- Prin P.U.Z. se vor stabili obiectivele, reglementările de urbanism – permisiuni și restricții necesare a fi aplicate în utilizarea terenului și conformarea construcțiilor în zona studiată.

Pe baza analizei critice a situației existente, a prevederilor P.U.G. și a opiniei inițiatorului, conținutul P.U.Z. va trata următoarele categorii de probleme:

-Organizarea rețelei carosabile și pietonale de incintă în corelare cu cea existentă în zonă,

-Zonificarea funcțională a incintei,

-Organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane,

-lndici și indicatori urbanistici:

regim de aliniere;

-regim de înălțime;- P.O.T., C.U.T.,

-Dezvoltarea infrastructurii,

-Statutul juridic și circulația  terenurilor,

-Delimitarea și protejarea  fondului arhitectural- urbanistic și arheologic de patrimoniu.

-Măsuri de  identificare si delimitare a efectelor unor riscuri naturale și antropice previzibile,

-Măsuri de protecție a mediului,

-Menționarea  obiectivelor de utilitate publică,

-Reglementări - permisiuni și restricții - incluse în Regulamentul  Local de Urbanism

Întocmit,

Arh. Cămui Iulian

Arh. Cîrciumaru Claudiu Emil

Ing. Dijmărescu Cristian

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

- DISPOZIȚII GENERALE

- Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism și autorizații de construire, și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Tg-Jiu.

Regulamentul Local de Urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu, precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Aceasta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor acestora.

Regulamentul Local de Urbanism aferent Plan Urbanistic Zonal pentru:

ELABORARE PUZ PENTRU PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU CUPLAT, conform Avizului de Oportunitate nr. 60 din 21.07.2023 cuprinde Prescripții și Reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică, în cazul de față la terenul aflat în proprietatea domnului TRĂNCĂU SORINEL.

Zona studiată este formată dintr-un teren, inclus în C.F. cu  nr. inițial 57434, respectiv CAD nr. 57434, nr. CAD. actual 69119 CF nr. actual 69119 (datorită cadastrului sistematic elaborat în zonă s-au alocat noi  numere cadastrale),– Municipiul TG-JIU, Str. Jean Bărbulescu, nr. 33.

Terenul în suprafață de 3.713,00 mp din măsurători, respectiv 3.375,00 mp din acte (datorită cadastrului sistematic elaborat în zonă s-a  modificat forma terenului studiat dar s-a păstrat acceași suprafață de 3.713 mp), are o formă relativ dreptunghiulară, având categoria de folosință arabil, a fost dobândit prin Act de Comasare/Încheiere de Autentificare nr. 3319 din 01.09.2020.

În prezent, terenul studiat are destinație: arabil / intravilan, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară și este liber de construcții.

- Baza Legală a Elaborării

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal - ELABORARE PUZ PENTRU PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU CUPLAT, în Municipiul Tg-Jiu, Str. Jean Bărbulescu, nr.33, conform Avizului de Oportunitate nr. 60 din 21.07.2023 stau:

-Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul

-Ghid Privind Elaborarea și Aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM-007-2000.

-Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Tg-Jiu.

-Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă și Sănătate Publică privind modul de viață al populației.

-Legea administrației publice locale nr. 215/2001 actualizată

-Legea privind Regimul Juridic al Drumurilor nr. 82/1998

-Legea privind Proprietatea Publică și Regimul Juridic al acesteia nr. 213/1998

-Legea 10/1995 privind Calitatea în Construcții, reactualizată

-Legea 137/1995 privind Protecția Mediului, reactualizată

-Ghid privind Metodologia de Elaborare și Conținut Cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 – Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare și Consultare a Publicului.

-Planuri Urbanistice aprobate în Zonă (PUZ, PUD)

-Alte acte legislative specifice sau complementare amenajării teritoriului.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limita terenului studiat și a parcelelor propuse:

- LOT 1 suprafata 448,12mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N – minim 4.00m față de carosabil auto existent

de limita laterală la E-S - respectarea Codului Civil

de strada S-V  minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 2 suprafata 448.25mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N - respectarea Codului Civil

de limita laterală la E-S - minim 4.00m față de carosabil auto              propus

de strada S-V  minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 3 suprafata 448.23mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N – minim 4.00m față de carosabil auto propus

de limita laterală la E-S - respectarea Codului Civil

de strada S-V minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 4 suprafata 448.12mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N - respectarea Codului Civil

de limita laterală la E-S - minim 4.00m față de carosabil auto

propus

de strada S-V  minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 5 suprafata 448.15mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N – minim 4.00m față de carosabil auto propus

de limita laterală la E-S - respectarea Codului Civil

de strada S-V minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 6 suprafata 448.67mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N - respectarea Codului Civil

de limita laterală la E-S - minim 5.00m față de Str. Jean

Bărbulescu și linie aeriana LEA 20kV

de strada S-V minim 4.00m față de carosabil

auto/pietonal propus

Limita zonei studiate este limita terenului studiat și figurată în planșele anexate Planului Urbanistic Zonal.

Zonificarea funcțională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de Reglementări.

Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica.

- Domeniul de Aplicare

Limita teritoriului studiat va avea următoarele repere:

-Nord-Est cu: nr. cad. 69120, nr. cad. 69122 (locuințe individuale)

-Sud-Vest cu: nr. cad. 69114, nr. cad. 69115, 69116, 69118 (locuințe individuale)

-Vest-Nord cu: drum – domeniu public nr cad. 69110

Reglementările propuse se aplică pe terenul inclus în C.F. nr initial 57434, respectiv CAD nr. 57434 - nr. CAD. actual 69119 CF nr. actual 69119 (datorită cadastrului sistematic elaborat în zonă s-au alocat noi  numere cadastrale), – Mun. Tg-Jiu, Str. Jean Bărbulescu, nr. 33, în suprafață de 3.713,00mp. (datorită cadastrului sistematic elaborat în zonă s-a  modificat forma terenului studiat dar s-a păstrat acceași suprafață de 3.713 mp).

UTILIZĂRI FUNCȚIONALE

Utilizări admise

Pentru terenul studiat se propune parcelarea în 6 loturi și zonificarea funcțională pentru locuințe individuale de tip izolat și cuplat (S, P, S+P, P+M, S+P+M, P+1, S+P+1, P+1+M, S+P+1+M – H. max. 10.5m).

ZONE DE PROTECȚIE ȘI INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE

Zone de protecție

Nu este cazul.

Zone de interdicție de construire

Se impune amplasarea construcțiilor față de linile aeriene LEA 20kV la min. 5.00m (stanga-dreapta) la lotul 6.

FUNCȚIUNI ADMISE

-funcțiuni compatibile și complementarea zonei de locuit: comerț, servicii, activități administrative, sănătate cu caracter ambulatoriu, culturale, de învățământ, locuri de joacă pentru copii.

-infrastructură edilitară necesară dezvoltării zonei.

Conform planului de Reglementări anexat documentației, funcțiunile permise sunt următoarele:

LM – Zonă pentru locuințe P+2

IS – Zonă pentru instituții publice și servicii

SV – Zonă de parc, sport recreere, turism, scuar, spații verzi

CP – Zonă pentru circulații pietonale

FUNCȚIUNI INTERZISE

I – Zonă industrie

LI – Zonă pentru locuințe colective P+10 și peste

CF – Zonă pentru căi de comunicație feroviară

Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale. Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiul Târgu Jiu, și va avea o valabilitate de 10 ani.

- Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

-Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.

Suprafața studiată pentru prezentul PUZ nu deține fond construit și nici patrimoniu natural.

- Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și apărarea interesului public.

Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții

-Protecția față de poluare și alte riscuri

Pentru construirea locuințelor individuale: izolate/cuplate propuse și a instalațiilor aferente, în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului, și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată.

-Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată în prealabil, prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

-Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția asigurării compatibiliății dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei ce face obiectul P.U.Z.

-Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcțiilor propuse

P.O.T. maxim admis=35,00%

C.U.T. maxim admis=0.800

Nr. Niv. maxim admis: S, P, S+P, P+M, S+P+M, P+1, S+P+1, P+1+M, S+P+1+M – H. max. 10.5m

Zonă verde propusă=cca. 20%

Parcări auto în incinta parcelelor: 2locuri de parcare/locuință

Regim de înălțime propus max. admis P+1+M

- Reguli de amplasare și retrageriile minime obligatorii

Amplasarea față de drumuri publice

-Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drum public, direct.

-Drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

-Se vor lua următoarele măsuri:

1. Completarea și Modernizarea accesului carosabil pentru a avea acces la fiecare lot.

2. Se va realiza un nou acces carosabil cu alei pietonale ce face legătura din Str. Jean Bărbulescu în drumul existent pietruit (cu sens unic și acces la fiecare parcelă).

3. Asigurarea locurilor de parcare. În interiorul fiecărui lot, vor fi soluționate câte 2 locuri de parcare.

4. Accese pietonale. Autorizarea executării construcților și a amenajărilor este permisă numai dacă se asigură și accesul pietonal pentru fiecare lot, potrivit importanței și destinației construcției. Prin acces pietonal se înțelege - căi de acces pentru pietoni, dintr-un drum public care pot fi: trotuare sau după caz pe terenuri proprietate private, grevate de servitutea de trecere publică, conform legii.

Amplasarea față de aliniament

Aliniamentul propus prin P.U.Z. se propune în raport cu Str. Jean Bărbulescu, drumul existent pietruit -domeniu public și a circulaților rutiere și pietonale noi propuse.

Retragerea față de aliniament va fi de min 5.00m. față de Str. Jean Bărbulescu, min. 4.00m față de drumul existent pietruit -domeniu public nr. cad. 69110 și a circulaților rutiere și pietonale noi propuse. Se propune și retragere față de linia aeriană LEA 20Kv de min. 5.00m (stanga/dreapta – la lotul 6)

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege: limita dintre domeniul public și domeniul privat.

Amplasarea în interiorul loturilor (parcelelor noi propuse)

Retrageri obligatorii propuse:

- LOT 1 suprafata 448,12mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N – minim 4.00m față de carosabil auto existent

de limita laterală la E-S - respectarea Codului Civil

de strada S-V  minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 2 suprafata 448.25mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N - respectarea Codului Civil

de limita laterală la E-S - minim 4.00m față de carosabil auto

propus

de strada S-V  minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 3 suprafata 448.23mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N – minim 4.00m față de carosabil auto propus

de limita laterală la E-S - respectarea Codului Civil

de strada S-V minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 4 suprafata 448.12mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N - respectarea Codului Civil

de limita laterală la E-S - minim 4.00m față de carosabil auto

propus

de strada S-V  minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 5 suprafata 448.15mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N – minim 4.00m față de carosabil auto propus

de limita laterală la E-S - respectarea Codului Civil

de strada S-V minim 4.00m față de carosabil auto/pietonal propus

- LOT 6 suprafata 448.67mp

Retragere față 	de limita posterioara la N-E - respectarea Codului Civil

de limita laterală la V-N - respectarea Codului Civil

de limita laterală la E-S - minim 5.00m față de Str. Jean

Bărbulescu și linie aeriana LEA 20kV

de strada S-V minim 4.00m față de carosabil

auto/pietonal propus

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai în condiițile în care se respectă:

-aliniamentul propus fața de stradă: 5.00m de la Str. Jean Bărbulescu, 4.00m fața de drumul existent pietruit -domeniu public, 4.00 față de străzile noi propuse și 5.00m față de linia aerienă LEA 20kV).

-distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare: respectarea Codului Civil.

-distanțele minime necesare intervențiilor, în caz de incendiu stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Orientarea față de punctele cardinale

Zona are orientare bună față de punctele cardinale, pemițând locuințe izolate și cuplate noi propuse cu respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.

- Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Terenul studiat are acces carosabil și pietonal din Str. Jean Bărbulescu și din drumul existent pietruit – domeniu public nr.  cad. 69110.

Se propune acces auto de 3.50m (sens unic) și pietonal de 1.00m pe toata latura sud vestică a terenului și va face legătura cu Str. Jean Bărbulescu nr.cad. 59751(la est-sud) și drumul existent -domeniu public nr. cad. 69110(la vest-nord). Se propune acces auto și pietonal de 6.00m (4.00m carosabil și trotuare de 1.00m x2- stanga/dreapta), între parcele (din 2 în 2 loturi) pentru asigurarea accesului auto/pietonal la fiecare lot pe latura scurtă a acestora.

Se vor asigura racorduri auto și pietonale pentru a asigura accesul în fiecare parcelă.  Accesul auto va fi realizat cu pante și rigole pentru îndepărtarea apelor pluviale de la construcții.

Accesul auto pentru fiecare lot va aveam lațimea de min. 4.00m cu racord la strada de 1m.

Accesul pietonal pentru fiecare lot se va realiza din trotuarele adiacente straziilor existente și propuse.

Accesul auto și pietonal pentru lotul 1 se va realiza din drumul existent – domeniu puublic.

Accesul auto și pietonal pentru loturile 2,3,4,5, se va realiza din carosabilul auto și pietonal nou propus.

Accesul auto și pietonal pentru lotul 6 se va realiza din Str. Jean Bărbulescu.

- Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, canalizare, gaze și energie electrică.

Realizarea de rețele edilitare

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul existenței posibilitățiilor de racord la rețelele existente de apă, canalizare și energie electrică. Extinderiile de rețele publice sau măririile de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar. Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, să se realizeze subteran.

Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicații, drumuri publice sunt proprietatea publică a orașului.

Alimentarea cu apă și canalizare

Alimentarea cu apă rece

Alimentarea cu apă rece se va reazliza de la rețeaua municipală printr-o conductă de PEHD. Conductele de apă rece se vor termoizola cu tuburi izolante din elastomer cu grosimea de 9mm înainte de îngropare în șapa pardoselii sau în pereți.

La trecerile conductelor prin pereți se vor monta țevi de protecție fixate cu mortar de ciment, iar spațiile dintre țeava de protecție și conductă se vor etanșa cu vată minerală.

Alimentarea cu apă caldă

Conductele de apă caldă se vor termoizola cu tuburi din elastomer de 9mm înainte de îngropare în pereți sau șapă.

Canalizarea

Apele uzate menajere colectate de la clădire vor fi evacuate gravitațional la căminele de canalizare cu descărcare, prin intermediul unui racord de canalizare PVC 160mm spre rețeaua municipală.

Legăturile obiectelor sanitare la conducta de canalizare se va realiza cu țevi din PPR pentru canalizare, etanșate cu garnituri, având diametrele cuprinse între 32mm și 110mm. Pentru schimbările de direcție se prevăd coturi pentru canalizare la 45°.

Adâncimea de pozare a conductelor de canalizare va fi sub limita de îngheț.

Alimentarea cu energie termică

Agentul termic este produs cu ajutorul centralelor termice în condensație folosinf combustibil gazos. Au fost propuse centrale în condensație deoarece randamentul este mult mai mare, decât a unor centrale murale obișnuite.

Prin recuperarea căldurii din gazele de ardere se ajunge la un randament maxim la 80/60 C de 98% și emisii NOX 44mg/kWh. Nivelul de putere acustică în interior (LWA) 37db.

Rețea de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la stația de reglare, măsurare existentă în zonă, conform unui proiect de specialitate. De la aceste stații se alimentează consumatorul prin intermediul unei rețele de gaze naturale de presiune redusă.

Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua publică existentă, conform unui proiect de specialitate.

Telecomunicații

Pentru obiectivele propuse pe amplasamentele studiate, se prevede dotarea cu rețele de telecomunicații, internet, cablare, printr-un racord la rețelele existente în zonă. Dotarea zonei se va realiza în baza unui proiect elaborat de către o firmă specializată.

- Reguli cu privire la forma și dimensiunea terenurilor

pentru construcții

PARCELAREA.

a) Proprietarii terenurilor, în cazul parcelărilor, vor ceda fără despăgubire și sarcini de orice natură, suprafețele necesare pentru deschideri de străzi și accesuri la acestea, piete, alei sau parcuri.

b) Prin parcelare se asigură condițiile necesare obținerii unor loturi construibile cu o suprafață minimă de 440 mp, pentru construcții izolate / cuplate și cu un front la calea de acces de minim 13,00 m.

c) Adâncimea loturilor va fi mai mare sau cel puțin egală cu frontul acestora.

d) Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelată, încât să rezulte un ansamblu unitar din punct de vedere arhitectonic, funcțional cât și al sistematizarii pe verticală.

ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR:

Nr. Niv. maxim admis: S, P, S+P, P+M, S+P+M, P+1, S+P+1, P+1+M, S+P+1+M – H. max. 10.5m

REGIMUL  DE ALINIERE

-retragere min. 4.00m fată de străzi existente și propuse.

ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

-Autorizarea execuutării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior, nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

-Este interzisă utilizarea azbocimentului, a tablei strălucitoare pentru acoperirea construcțiilor.

PROCENT DE OCUPARE AL TERENURILOR ȘI COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR

P.O.T. maxim admis=35,00%

C.U.T. maxim admis=0.800

ZONA VERDE – min 20% la fiecare parcelă

PARCARI AUTO – câte 2 locuri pe parcelă

10.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Parcaje

Parcajele sunt spații amenajate la sol, subsol, supraetajate pentru staționarea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite cu prevederile R.G.U.

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.

Conform Regulamentului General de Urbanism, pentru locuințe individuale  este necesar un minim de 1 loc de parcare/locuință.

Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spații verzi este interzisă

Suprafața spațiilor verzi

Este obligatorie amenajarea și plantarea zonei destinate spațiului verde. Este obligatorie amenajarea și plantarea cu arbori și arbuști a zonelor verzi.

Împrejmuiri

Având în vedere loturile și funcțiunile propuse, se va împrejmui fiecare lot în parte.

- ZONIFICAREA  FUNCȚIONALĂ

Se reglementează ca terenul studiat să aibă funcțiune de locuire individuală de tip izolat și/sau cuplat și funcțiuni  complementare locuirii,  în regim de înălțime S, P, S+P, S+P+E, P+E, S+P+1+M, P+1+M.

De asemenea pe fiecare  parcelă/lot  se va reglementa și subzona spațiilor verzi amenajate, parcări, alei, accese pietonale și carosabile, preluarea apei pluviale, mobilier urban, etc.

Prevederi la nivelul unității teritorială de referință  UTR 3

Funcțiunea dominantă: UTR 32 – zonă de locuințe Vădeni, subzona LM.u. 3 -locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Funcțiuni complementare admise: locuințe, anexe, garaj, foișor, pensiuni, spații de cazare, birouri  și  spații  comerciale  de dimenisuni mici  la parterul construcților  propuse, spații  verzi amenajate.

Utilizări permise: funcțiuni comerciale și servicii profesionale, servicii și echipamente publice, parcaje la sol, pensiuni, birouri  și  spații  comerciale  de dimenisuni mici  la parterul construcților  propuse, spații  verzi amenajate.

Utilizări premise cu condiții: Se admite completarea cu clădiri comerciale fără a se afecta accesele carosabile, trecerile pietonale necesare și vegetația existentă.

Utilizări interzise: activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie; realizarea unor false mansarde; anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; construcţii provizorii; dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora; depozitare en-gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; staţii de betoane; autobaze; staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; spălătorii chimice; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Unitățile teritoriale de referință (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul străziilor, limite terenuri. Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1 -Dispoziții generale, cât și prescripțiile prevăzute în – Regulamentul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință

– procent de ocupare a terenului (POT) – raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.

– coeficient de utilizare a terenului (CUT) – raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;

Pentru amplasamentul studiat se propune următorul bilanț și indici:

| Bilanț teritorial |  | Existent |  |  | Propus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Constructii, Utilități | Existent |  |  | Propus |  |  |
|  |  | SC-mp | SDC-mp | % | SC-mp | SDC-mp | % |
| 1 | Construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,85 | 2.717,55 | 35.00 |
| 2 | Trotuare, alei carosabile și pietonale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Spații verzi | 3.713,00 |  | 100% | 1.088,68 |  | 29.32 |
| 4 | Total suprafață de teren | 3.713,00 |  | 100% | 3.713,00 |  | 100% |
| 5 | Procentul de ocupare al terenului -POT |  |  | 0,00 |  |  | 35.00 |
| 6 | Coeficientul de utilizare al terenului -CUT |  |  | 0,000 |  |  | 0.800 |
| 7 | Număr niveluri | 0 |  |  | 3 |  |  |

P.O.T. propus = 35.00%

C.U.T. propus =0.800

Nr. niveluri     = S, P, S+P, S+P+E, P+E, S+P+1+M, P+1+M

Prin proiect se propune parcelarea / lotizarea terenului studiat pentru construirea  de locuințe individuale  de tip izolat sau  cuplat cu funcțiunii complementare locuirii, în regim de înălțime S, P, S+P,  S+P+E, P+E,  S+P+1+M, P+1+M

Regim de înălțime ; Hmaxim la coamă 10,50 m măsurată de la CTS pentru acoperișuri tip șarpantă.

- PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚIILOR SI SUBUNITĂȚIILOR FUNCȚIONALE

L-locuințe

IS-instituții și servicii

ID-unități de producție și depozitare

C-căi de comunicație

SP-spații plantate, agrement, sport

DS-destinație specială

AC-gospodărie comunală

TE-echipare edilitară

- UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Unitate teritorială de referință (UTR) -subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar, relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă,
populație cu structură omogenă, sistem parcelar și mod de construire omogene,
folosințe de aceeași natură ale terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar, reglementări urbanistice omogene referitoare la destinația terenurilor și la indicatorii urbanistici. În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafețe întinse, mai multe UTR-uri alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referință (MUTR).

Având în vedere situația prezentată mai sus, considerăm că investiția propusă de beneficiar se dorește a fi oportună dezvoltării zonei în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism și poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic și administrativ în zonă. Terenul studiat se află în UTR 3 – zonă de locuințe Vădeni, subzona LM.u. 3 -locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Locuitorii acestor imobile (locuințe individuale de tip izolat sau cuplat cu funcțiuni complementare  locuirii) se vor afla la mică distanță de unitățile de învățământ, creșe, spitale, spații comerciale, mijloace de transport în comun.

Soluția urbanistică adoptată reglementează și lotizează din punct de vedere urbanistic zona, construcțiile propuse se încadrează la construcții cu regim mic de înălțime, se încadrează în C.U.T. propus pentru U.T.R 3, cu un surplus de  20 % conform prederilor Legii nr.350/2001, art.32, privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiunile ce vor urma avizării și aprobării P.U.Z. și introducearea lor în baza de date, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă pentru a fi integrate în PUG-ul municipiului Târgu Jiu.

- CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Investiția propusă va aduce beneficii zonei adiacente:

- lotizarea terenurilor

- extinderea rețelelor edilitare în zona studiată.

- modernizarea tramei stradale, si crearea unui nou carosabil auto ce va face legătura cu străziile existente si alei pietonale noi propuse.

- crearea unor noi locuințe individuale de tip izolat sau cuplat cu funcțiuni complementare acestora: anexe,  garaj, foișor, pensiuni, birouri, spații verzi...etc

-zona în care se propune prezentul studiu este o zonă de locuințe Vădeni, subzona LM.u. 3 -locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că investiția propusă este oportună dezvoltării zonei, în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism și poate avea un impact pozitiv din pct. de vedere socio-economic și administrativ în zonă.

Soluția urbanistică adoptată reglementează din pct. de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație. Certificatele de urbanism ce se vor elibera, vor cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizarea Planului Urbanistic Zonal, și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit,

Arh. Cămui Iulian

Arh. Cîrciumaru Claudiu Emil

Ing. Dijmărescu Cristian