## INTRODUCERE

  - DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

|  | DENUMIREA PROIECTULUI | : | #### ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL: RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ÎN SUBZONĂ INDUSTRIALĂ, CONSTRUIRE HALE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENEFICIAR | : | COICULESCU CORINA-OTILIA |
|  | AMPLASAMENT | : | STR. TERMOCENTRALEI, NR. FN, MUNICIPIUL TÂRGU JIU, JUD. GORJ |
|  | NUMĂR PROIECT | : | 93/2023 |
|  | FAZA | : | P.U.Z. -PLAN URBANISTIC ZONAL |
|  | PROIECTANT | : | S.C. ARHIPULS PROJECT S.R.L. |

  - OBIECTIVUL DOCUMENTAȚIEI

Prezenta documentație stabilește funcțiunea, accesul auto /pietonal și  condițiile de construire din punct de vedere urbanistic pentru terenurile: (nr. cad. 63785; nr. cad. 63786), situate în Târgu Jiu, Str. Termocentralei, F.N., jud. Gorj, în vederea realizării obiectivului: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL: RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ÎN SUBZONĂ INDUSTRIALĂ, CONSTRUIRE HALE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI

Conform prevederilor Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitatea teritorială de referință U.T.R. 23 subzonă G.C.s.23 -  Platforma Romanești.

Funcțiunea propusă de investitor și susținută prin prezentul  PUZ este:

- hale pentru depozitare materiale de construcții cu regim de înălțime P, cu spații comerciale și birouri amplasate la stradă cu regim de înălțime de la P, până la S+P+E

Pentru terenurile de referință se propune încadrarea în U.T.R. 23 subzonă G.C.s.23 -  în zonă industrială, și servicii complementare (spații comerciale, birouri)

Situația actuală din teren arată că zona actuală este situată în intravilan – categorie de folosință - teren neproductiv.

Prin prezenta documentație se stabilesc condițiile pentru:

-Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare

-Reglementarea caracterului terenului studiat

-Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă

-Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor

-Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate

-Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

  - SURSE DE DOCUMENTARE ȘI BAZA LEGALĂ

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

Plan Urbanistic General – TG-JIU

Regulament Local de Urbanism

Planuri Cadastrale – sc. 1:2000

Plan Topografic – sc. 1:2000

Studiu geotehnic

Baza legală:

Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul cu modificările și completările ulterioare.

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare.

Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000.

Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000.

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.

-Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2701/2010.

Ordin nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009.

Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

- STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

  - EVOLUȚIA ZONEI

Terenurile studiate se încadrează în unitatea teritorială de referință U.T.R. 23 subzonă G.C.s.23 -  Platforma Romanești, și sunt situate în intravilanul Municipiului Tg-Jiu.

Folosința actuală a terenurilor studiate, (categoria de folosință este neproductiv), în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.  91 din 26.01.2023 și Extrasului  de     Carte Funciară pentru Informare.

Terenurile studiate (nr. cad. 63785 -suprafață 8.677,00mp; nr. cad. 63786 -suprafață 4.070,00mp), total suprafață studiată 12.747,00 mp, se află într-o subzonă de gospodărie comunală, dar în  imediata învecinătate sunt amplasate și funcțiuni: industrie , depozite și servicii.

  - ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenurile cu o suprafață totală de 12.747,00 mp din măsurători, respectiv din acte, are o formă neregulată și se învecinează:

 Nord  – învecinare cu nr.cad. 63777 (gospodărie comunală)

  Sud   –  învecinare cu nr. cad. 63789 și nr cad.63777 (gospodărie comunală)

 Vest  – învecinare cu nr. cad. 63777 (gospodărie comunală)

 Est  –  Str. Termocentralei (carosabil auto)

În vecinătatea zonei studiate se disting următoarele zone diferențiate sub aspect funcțional:

- sud : limită intravilan

- vest: UTR 29 – Zona lacuri Vădeni și limita intravilan

- est: UTR 24, zonă locuințe individuale Romanești și DN66

- nord: UTR 22 – zonă CET

  - ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Situat în partea de SV a Romaniei, la intersecția paralelei 4502’ latitudine N cu meridianul 23017’ longitudine E, la jumătatea distanței dintre Ecuator si Polul Nord, municipiul Târgu-Jiu se află în plina zonă temperată, cu cele mai favorabile conditii climatice.

Municipiul este amplasat la poalele Munților Parâng, în depresiunea subcarpatică Tg-Jiu - Câmpu Mare, din cadrul Subcarpaților Gorjului, la răscrucea celor mai importante drumuri ale județului Gorj:

la N se face legatura cu Petroșani-Hateg-Deva

la S cu Filiași – Craiova

la V cu Baia de Aramă - Drobeta Turnu Severin

la E cu Novaci - Rm-Vâlcea.

GEOLOGIA ȘI SEISMICITATEA

În plan vertical terenul nu prezintă denivelări seminificative.

Conform P100-1/2013, seismicitatea zonei se caracterizează prin valoarea coeficientului ag = 0,15 g și a perioadei de colţ TC = 0,7 sec.

Terenul de fundare – fundația a fost calculată pentru un teren tip argilă nisipoasă, cu o presiune convențională pconv = 250 kPa.

Adâncimea minimă de îngheț este 80 cm, de la cota terenului.

  - CIRCULAȚIA

Terenul studiat în prezentul P.U.Z. are acces carosabil și pietonal din:

-Str. Termocentralei, Tg-Jiu

  - OCUPAREA TERENURILOR

Zona studiată în suprafață de 12.747,00 mp este liberă de orice sarcină, și nu are construcții pe teren.

Folosința actuală a terenului este neproductiv.

BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ TEREN 12.747,00 mp – 100,00%

CONSTRUCȚII EXISTENTE 0,00mp – 0,00%

CONSTRUCȚII PROPUSE - 10.197,60mp – 80,00%

CAROSABIL AUTO / PARCĂRI/ ALEI PROPUSE – 4.995,55mp – 39,19%

SPAȚIU VERDE – 1.500,05mp – 11,76%

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI – 80,00%

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI – 1,80

NR. DE NIVELURI PROPUSE: S, P, S+P, S+P+E, P+E cu Hmax – 15.00m

  - ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

Alimentare cu apă și canalizare – în zona studiată există rețea de alimentare cu apă din E79 și carosabilul/aleea ce face legătura între E79 și str. Termocentralei. Construcțiile propuse se vor alimenta cu apă din rețeua existentă, iar pentru canalizare se propune bazin vidanjabil.

Alimentare cu gaze naturale  – în zona studiată există rețea de alimentare cu gaze naturale din E79 și carosabilul/aleea ce face legătura între E79 și str. Termocentralei. Încălzirea spațiilor se va face prin centrale electrice sau centrale pe gaz.

Alimentare cu energie electrică  – în zona studiată există rețea de alimentare cu energie electrică din E79 și carosabilul/aleea ce face legătura între E79 și str. Termocentralei. Construcțiile propuse se vor alimenta cu energie electrică din rețeua existentă.

  - PROBLEME DE MEDIU

În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factorii de poluare în zona limitrofă sunt provocați de circulația rutieră din proximitate. Prin funcțiunea propusă (hale depozitare – spații comerciale și birouri), activitatea propusă nu este poluantă.

Se asigură un echilibru între suprafețele construite și suprafețele verzi prin aliniamentul propus de 10m, față de carosabilul auto și pietonal și prin procentul de ocupare al terenului.

Nu se vor depăși standardele și valorile limită de calitate a mediului.

În zonă nu există valori de patrimoniu natural ce necesită protecție.

  - OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Zona a fost luată în studiu la solicitarea beneficiarului/investitorului pentru construirea unor hale pentru depozitare materiale de construcții cu regim de înălțime P, cu spații comerciale și birouri amplasate la stradă cu regim de înălțime de la P, până la S+P+E.

Se va asigura accesul carosabil/pietonal, cât și asigurarea utilităților tehnico-edilitare, pentru construirea în timp a obiectivului propus.

Prin Certificatul de Urbanism eliberat de către Primăria Municipiului Tg-Jiu cu nr. 91 din 26.01.2023, se solicită elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice în diferite faze de elaborare și dezbatere publică.

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  - CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pe suprafețele de teren analizate în prezenta documentație au fost efectuate:

-Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste coordonate în sistem de proiecție stereografic 1970 – conform anexă la prezenta documnetație

-Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, tabel cu caracteristicile geotehnice ale pământurilor, profil sondaj geotehnic și raport geotehnic cu recomandăriile pentru execuția fundațiilor.

  - PREVEDERI ALE P.U.G. TG-JIU ȘI STUDII URBANISTICE APROBATE ÎN ZONĂ

Pentru zona studiată prin PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. sunt următoarele:

Folosința actuală a terenurilor este neproductiv.

Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate U.T.R. 23 subzonă G.C.s.23 -  Platforma Romanești.

-Tipuri de subzone funcționale în U.T.R. 23: GC, IS, CC,

-Funcțiunea dominantă: GC

Funcțiuni complementare admise în zonă: IS, I, TE

Soluția urbanistică propusă în cadrul studiului se referă în primul rând la modificarea zonei funcționale existente în PUG, și anume la trecerea din subzonă de gospodărie comunală GC, în subzonă industrială I

  - VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se vor amenaja grădini verzi cu arbori/arbuști/flori/gazon în spatele construcțiilor în proporție de peste 10%.

Se vor amenaja alei pietonale în incinta parcelei cât și paralele față de carosabilul auto.

Accesul auto va fi realizat cu pante și rigole pentru îndepărtarea apelor pluviale de la construcții.

  - ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Terenul studiat are acces carosabil și pietonal din strada Termocentralei, mun. Tg-Jiu.

  - ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI

Terenul studiat se află într-o zonă cu funcțiunea predominantă de gospodărie comunală, conform Plan Urbanistic General se încadrează în unitatea de referință UTR 23.

Soluția urbanistică propusă se referă în primul rând la modificare zonei funcționale existente in PUG, și anume la trecerea din subzonă gospodărie comunală, în zonă industrială cu servicii complementare (spații comerciale, birouri).

Fondul construit existent în zona analizată este constituit din hale depozitare/ servicii, apartinand unor proprietari individuali, cu regim de inaltime parter - P.

Reglementarile urbanistice PUG: Proiectul nr. 279/1995  "Plan Urbanistic General al municipiului Târgu Jiu " si "Regulamentul urbanistic aferent P.U.G. -ului", este avizat și aprobat in baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu nr. 159 din 1998, și prelungit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu nr. 192 din 2020,  prevede pentru unitatea teritoriala de referinta în care se află amplasamentul UTR 23 –subzonă G.C.s.23.

Prin această modificare se urmărește ca terenurile studiate (ambele parcele) să fie într-o singură zonă unități industriale, depozite, spații comerciale și birouri - I.

Prin proiect se propune construirea unei/unor hale pentru depozitare materiale de construcții (cărmidă, bca, schele metalice, profile metalice...etc), cu regim de înălțime P, cu spații comerciale și birouri amplasate la stradă cu regim de înălțime de la P, până la S+P+E,  și asigurarea accesului auto/pietonal

De asemenea se propune amenajarea circulațiilor auto, pietonale și amenajarea parcajelor.

HALE DEPOZITARE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI

-se propune construirea unei/unor hale pentru depozitare materiale de construcții cu regim de înălțime P, cu spații comerciale și birouri amplasate la stradă cu regim de înălțime de la P, până la S+P+E

Aliniament stradal / retrageri:

-mimim 10.00m față de limita carosabilului (marginea străzii) -pentru amenajarea parcărilor în fața (la strada)

-mimim 18.00m față de axul carosabilului (axul străzii)

-limite laterale: respectarea Codului Civil

-minim 2.00m față  de limita posterioară

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

HALE DEPOZITARE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI

P.O.T. maxim admis=80,00%

C.U.T. maxim admis=1.80

Nr. Niv. maxim admis= S,P, S+P, S+P+E, P+E – H. max. =15.00m

REGIMUL  DE ALINIERE

Amplasarea clădirilor  în incintă se va realiza conform prevederilor care vor fi impuse prin PUZ, din planșa de reglementări și anume:

Retrageri:

HALE DEPOZITARE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI

Aliniament stradal / retrageri:

-mimim 10.00m față de limita carosabilului (marginea străzii) -pentru amenajarea parcărilor în fața (la strada)

-mimim 18.00m față de axul carosabilului (axul străzii)

-limite laterale: respectarea Codului Civil

-minim 2.00m față  de limita posterioară

REGIM DE ÎNĂLȚIME

Propunerile, sunt precizate în planul urbanistic zonal (PUZ -planșa nr. 3) în corelare cu dorințele beneficiarului sunt de:

-Construirea unei/unor hale pentru depozitare materiale de construcții cu regim de înălțime P, cu spații comerciale și birouri amplasate la stradă cu regim de înălțime de la P, până la S+P+E.

PLANTAȚII - ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Se vor organiza plantații de către beneficiar în incintă minim 10% din suprafața terenului.

Se vor realiza plantații decorative: Thuya, Buxus, se vor planta pomi de medie înălțime iar spațiile de circulații  vor fi marcate prin pavimente, elemente de iluminat de exterior, etc.

ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirea terenului se va realiza conform Regulamentului de Urbanism al municipiului Tg. Jiu, cu respectarea prevederilor PUZ.

  - DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

În zonă, la nivel stradal există:

-rețea electrică, rețea apă, rețea gaze

Construcțiile propuse vor fi racordate la sistemele de alimentare cu: apă, energie electrică, gaze, bazin vidanjabil propus și colectare deșeuri.

Utilitățile se vor racorda la rețelele existente în zonă, după elaborarea proiectelor tehnice de specialitate.

ALIMENTAREA CU APĂ

Se va realiza prin conectarea la rețeaua existentă in zonă (Apa Regio Gorj).

CANALIZAREA MENAJERĂ

Se va realiza prin conectarea la bazinul vidanjabil propus

CANALIZAREA PLUVIALĂ – EVACUAREA APELOR PLUVIALE

Apele pluviale de pe construcții vor fi colectate și dirijate spre spațiile verzi prin drenuri.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică se face prin racordarea la rețeaua existentă în zonă, în conformitate cu soluția emisă prin Avizul tehnic de Racordare (Distribuție Oltenia).

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Obiectivul va constituii noi consumatori de gaze naturale în zonă. Pentru alimentarea cu gaze naturale a construcțiilor propuse se va solicita Studiu de Soluție

(Distrigaz Sud Rețele).

REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Construcțiile propuse se vor racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzii efectuate de beneficiar la un operator de specialitate, care îi va asigura cerințele conform temei. La proiectare și execuție se repectă prevederile tuturor normativelor în vigoare.

EVACUAREA DEȘEURILOR MENAJERE

Deșeurile  menajere  vor fi depozitate  în europubele  de incintă  și vor fi evacuate  periodic  prin serviciile de salubritate abilitate pentru astfel de servicii, în baza unui contract ferm cu beneficiarul construcției.

  - PROTECȚIA MEDIULUI

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort, și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice, estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Prin regulamentul local de urbanism se prevede asigurarea de min. 10% spații verzi, iar în prezentul studiu se propune min. 11,76% spații verzi.

PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR

Alimentarea cu apă se va realiza din rețeua existentă în zonă. Prezentul studiu nu implică evacuarea de ape uzate sau epurate în emisar natural. Evacuarea apelor uzate se va realiza în bazinul vidanjabil propus.

În perioada de implementare a proiectului se vor adopta măsuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafețelor excavate sau a depozitelor temporare de pământ, precum și a materialelor solubile sau antrenabile cu apă.

Personalul va fi instruit corespunzător. Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice necesare, care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere.

În aceste condiții riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi va fi redusă.

Se vor asigura toalete ecologice pentru personal în perioada de implementare.

Specificul activităților ce se vor desfășura în spațiile propuse nu vor produce poluare apelor.

PROTECȚIA AERULUI

Tipurile de poluanți ce pot fi emiși în perioada de construcție prin surse difuze, sunt reprezentate de emisii de gaze de eșapament de la motorarele termice cu aprindere prin compresie, care vor acționa utilajele tehnologice și mijloacele de transport folosite în activitatea de șantier, în care pot fi identificate următoarele substanțe poluante: hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf și fum.

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente și utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare.

De asemenea, în sezonul cald, se recomandă stropirea abundentă cu apă a depozitelor de pământ excavat, precum și a platformelor și căilor de acces pentru a minimiza raspândirea prafului în atmosferă.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR

În prezent, sursele de zgomot din zona analizată provin de la traficul rutier din zona amplasamentului.

În perioada de execuție, sursele de zgomot vor fi reprezentate de:

-utilajele folosite la realizarea construcțiilor betonate

-manipularea materialelor de construcții în interiorul șantierului

Limitele maxime pentru nivelurile de zgomot (Leq), în cartierele de locuințe prevăzute de normele legale (Ord. M.S. nr. 119/2014) sunt următoarele:

-în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1.50m înălțime față de sol, să nu depășească 55 Db și curba de zgomot Cz 50.

-în perioada nopții, între orele 23-07, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1.50m înălțime față de sol, să nu depășească 45 Db și curba de zgomot Cz 40.

Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(L(AeqT)), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestre închise, nu trebuie să depășească 35Db și curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 23-07), nivelul de zgomot L(AeqT) nu trebuie să depășească 30 dB și curba de zgomot 25 Cz.

În perioada de exploatare, dat fiind specificul activității, nu se vor produce zgomote peste limitele maxime admisibile.

Se impune utilizarea de echipamente și utilaje performante, care să genereze nivelele minime de zgomot și vibrații.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

În activitatea de funcționare nu sunt folosite substanțe radioactive, în zonă înregistrându-se numai valori normale ale fondului natural de radiații (cosmic, geologic).

PROTECȚIA SOLULUI ȘI SUBSOLULUI

Deșeurile rezultate în timpul construcției, vor fi colectate în recipienți speciali ce se vor depozita în spațiul amenajat în acest scop, și vor fi ridicate în baza unui contract încheiat cu o firmă de salubritate. În perioada de execuție, sursele de poluare pot fi reprezentate de:

-depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții.

-deșeurile menajere depozitate în locuri necorespunzătoare (altele decât cele special amenajate în acest sens).

-deversarea apelor din toaletele ecologice sau fisurarea unui recipient de colectare aferent acestora.

-utilajele folosite în cadrul șantierului, în condiițile reparării sau alimentării cu combustibil în șantier

Activitatea se va desfășura strict în zona avizată prin actele de reglementare obținute pentru investiție.

Se interzice ocuparea unor altor suprafețe, necuantificate ca fiind necesare în economia investiției.

Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării, pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier și se va achiziționa material absorbant. Se va interveni prompt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor în porțiunile de sol.

Apele uzate menajere provenite de la personalul ce își desfășoară activitatea în cadrul șantierului vor fi evacuate prin vidanjare/curățare de o firmă specializată.

Suprafețele prevăzute în proiect vor fi afectate temporar și vor fi reabilitate și redate circuitului inițial. La finalul lucrărilor de construcție nu trebuie să existe pe amplasament alte suprafețe ocupate definitiv, decât cele necesare funcționării obiectivului. Nu se vor lăsa pe amplasament depozite de agregate sau de pământ rezultat din excavații.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ȘI ACVATICE

Toată zona învecinată acestui amplasament este antropizată, fiind preponderente construcțiile pentru depozitare și servicii, precum și căi rutiere. Măsurile propuse pentru minimizarea zgomotului și protecția aerului/apei au efecte pozitive și în cazul protecției ecosistemelor terestre sau acvatice pe perioada de amenajare a organizării de șantier.

PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Toate măsurile definite pentru protecția aerului, protecția împotriva zgomotului – sunt măsuri și în cazul protecției așezărilor umane.

În perioada executării lucrărilor de construire se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare.

Lucrările de amenajare ale obiectivului se vor desfășura cu respectarea legislației în vigoare.

GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deșeurile rezultate în cadrul obiectivului sunt:

-deșeuri rezultate în urma realizării investiției

-deșeuri rezultate în urma funcționării obiectivului

Se vor asigura dotările necesare pentru colectarea deșeurilor generate, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de funcționare, precum și contracte cu societăți autorizate să preia deșeurile generate.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de amenajare, se numără următoarele:

-evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri

-alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opține de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri

-se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

-se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate

-se va instituii evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiîndu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.

Pentru fiecare tip de deșeu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzătoare, astfel încăt să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.

GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

În categoria substanțelor toxice și periculoase intră rezidurile (solide și lichide) evacuate din industrii (compuși organici, solvenți organici halogenați, fenoli, cianuri organice, reziduri radioactive, etc).

Pe amplasament nu există în prezent surse de poluare cu substanțe toxice și periculoase.

  - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

A fost analizat regimul juridic al terenurilor în zona studiată precum și modul de circulație al terenurilor în funcție de destinația propusă.

Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:

- Zonă industrială- zonă CET (Nord)

- Limită intravilan (Sud)

- Zona lacuri Vădeni și limita intravilan (Vest)

- Zonă locuințe individuale Romanești și carosabil auto E 79 (Est)

4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal - ELABORARE PUZ “RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ÎN SUBZONĂ INDUSTRIALĂ, CONSTRUIRE HALE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI” s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

S-au întocmit studii adiacente (studiu topografic, studiu geotehnic) conform Certificatului de Urbanism și cerințelor avizatorilor.

S-au întocmit documentațile pentru obținerea avizelor și acordurile cerute prin certificatul de urbanism, introducându-se în documentație avizele, condițiile și restricțiile impuse prin aceste avize.

La baza criterilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

-corelarea prezentei documentații urbanistice cu Planul Urbanistic General al Mun. Tg-Jiu și situația actuală din teren.

-asigurarea amplasamentului și amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă.

-zonificarea funcțională a teritoriului având ca scop creșterea eficienței

-rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu

-consolidarea municipiului prin compensarea cu noile capacități de locuire și dotări aferente propuse.

Oportunitatea realizării PUZ - ului solicitat se justifică prin:

- condițiile de amplasament;

- reglementarea funcțiunilor acceptate în zonă;

- reglementarea regimului de înălțime, a procentului de ocupare a terenului și a coeficientului de utilizarea a terenului;

- crearea unei investiții ce asigură spații de producție

-  rentabilizarea economică și reabilitarea urbanistică a unui teren amplasat într-o zonă de mare interes imobiliar.

- extinderea rețelelor edilitare în zona studiată.

- modernizarea tramei stradale, si crearea unor accese noi: carosabile / parcări auto, si alei pietonale.

- crearea unor noi zone industriale și depozitare

-zona în care se propune prezentul studiu este o zonă mixtă (servicii, industrie și depozitare).

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare al terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent, devin odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism și autorizatii de construire, și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Târgu Jiu.

- ANEXE

PLANUL URBANISTIC  ZONAL

- va reglementa folosința actuală a  terenului destinat funcțiunii de  gospodărie comunală- în zonă unități industriale / depozite  și servicii:ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL: RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ÎN SUBZONĂ INDUSTRIALĂ, CONSTRUIRE HALE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI

- P.U.Z.-ul are caracter de reglementare specifică detaliată pentru zona luată în studiu și asigură corelarea dezvoltării urbanistice a zonei, cu Planul Urbanistic General al Municipiului Tg. Jiu.

- Prin P.U.Z. se vor stabili obiectivele, reglementările de urbanism – permisiuni și restricții necesare a fi aplicate în utilizarea terenului și conformarea construcțiilor în zona studiată.

Pe baza analizei critice a situației existente, a prevederilor P.U.G. și a opiniei inițiatorului, conținutul P.U.Z. va trata următoarele categorii de probleme:

-Organizarea rețelei carosabile și pietonale de incintă în corelare cu cea existentă în zonă,

-Zonificarea funcțională a incintei,

-Organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane,

-lndici și indicatori urbanistici:

regim de aliniere;

-regim de înălțime;- P.O.T., C.U.T.,

-Dezvoltarea infrastructurii,

-Statutul juridic și circulația  terenurilor,

-Delimitarea și protejarea  fondului arhitectural- urbanistic și arheologic de patrimoniu.

-Măsuri de  identificare si delimitare a efectelor unor riscuri naturale și antropice previzibile,

-Măsuri de protecție a mediului,

-Menționarea  obiectivelor de utilitate publică,

-Reglementări - permisiuni și restricții - incluse în Regulamentul  Local de Urbanism.

Întocmit,

Arh. Cămui Iulian

Arh. Cîrciumaru Claudiu Emil

Ing. Dijmărescu Cristian

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

- DISPOZIȚII GENERALE

- Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism și autorizații de construire, și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Tg-Jiu.

Regulamentul Local de Urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu, precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Aceasta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor acestora.

Regulamentul Local de Urbanism aferent Plan Urbanistic Zonal pentru:

#### ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL: RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ÎN SUBZONĂ INDUSTRIALĂ, CONSTRUIRE HALE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI, conform Avizului de Oportunitate, cuprinde Prescripții și Reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică, în cazul de față la terenurile aflate în proprietatea doamnei Coiculescu Corina-Otilia.

Zona studiată este formată din terenurile în suprafață de 12.747,00mp. Terenurile în suprafață din acte de 12.747,00mp, având categoria de folosință - neproductiv au fost dobândite prin Contracte de Vânzare/Încheieri de Autentificare: nr. 2016 din 27.06.2022 / nr. 2680 din 23.08.2022

În prezent, terenurile studiate au destinație - neproductiv, așa cum rezultă din extrasele de carte funciară și sunt libere de construcții.

- Baza Legală a Elaborării

#### La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL: RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ÎN SUBZONĂ INDUSTRIALĂ, CONSTRUIRE HALE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI, în Municipiul Tg-Jiu, conform Avizului de Oportunitate stau:

-Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul

-Ghid Privind Elaborarea și Aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM-007-2000.

-Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Tg-Jiu.

-Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă și Sănătate Publică privind modul de viață al populației.

-Legea administrației publice locale nr. 215/2001 actualizată

-Legea privind Regimul Juridic al Drumurilor nr. 82/1998

-Legea privind Proprietatea Publică și Regimul Juridic al acesteia nr. 213/1998

-Legea 10/1995 privind Calitatea în Construcții, reactualizată

-Legea 137/1995 privind Protecția Mediului, reactualizată

-Ghid privind Metodologia de Elaborare și Conținut Cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 – Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare și Consultare a Publicului.

-Planuri Urbanistice aprobate în Zonă (PUZ,PUD)

-Alte acte legislative specifice sau complementare amenajării teritoriului.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limita parcelelor reglementate:

Terenuri studiate în prezentul PUZ:

-nr. cad. 63785 (suprafață 8.677,00mp)

-nr. cad. 63786 (suprafață 4.070,00mp)

Total suprafață studiată 12,747.00 mp

Limita zonei studiate este limita terenurilor studiate și este figurată în planșele anexate Planului Urbanistic Zonal.

Zonificarea funcțională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de Reglementări.

Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica.

- Domeniul de Aplicare

Limita teritoriului studiat va avea următoarele repere: terenul este delimitat la:

 Nord  – învecinare cu nr.cad. 63777 (gospodărie comunală)

  Sud   –  învecinare cu nr. cad. 63789 și nr cad.63777 (gospodărie comunală)

 Vest  – învecinare cu nr. cad. 63777 (gospodărie comunală)

 Est  –  Str. Termocentralei (carosabil auto)

În vecinătatea zonei studiate se disting următoarele zone diferențiate sub aspect funcțional:

- Zonă industrială- zonă CET (Nord)

- Limită intravilan (Sud)

- Zona lacuri Vădeni și limita intravilan (Vest)

- Zonă locuințe individuale Romanești și carosabil auto E 79 (Est)

Reglementările propuse se aplică pe terenurile incluse în C.F. nr. 63785 si C.F. nr. 63786, respectiv CAD nr. 63785 si nr. 63786, Mun. Tg-Jiu, în suprafață de 12.747,00mp.

Utilizări funcționale

Utilizări admise

– Activități cu producție industrială și depozitare;

– Scuaruri publice, spaţii verzi;

– Funcţiunile complementare unităților industriale;

– Servicii compatibile funcțunii zonei;

– Construcții aferente lucrărilor tehnico-edilitare și gospodărie comunală.

– Spații comerciale, service auto, birouri, depozite en-gros, showroom auto.

Zone de protecție și interdicție de construire

Zone de protecție

Nu este cazul.

Zone de interdicție de construire

Se impune amplasarea construcțiilor față de carosabilul auto (Str. Termocentralei) la 10.00m

FUNCȚIUNI ADMISE

– Activități cu producție industrială și depozitare;

– Scuaruri publice, spaţii verzi;

– Funcţiunile complementare unităților industriale;

– Servicii compatibile funcțunii zonei;

– Construcții aferente lucrărilor tehnico-edilitare și gospodărie comunală.

– Spații comerciale, service auto, birouri, depozite en-gros, showroom auto.

Conform planului de Reglementări anexat documentației, funcțiunile permise sunt următoarele:

I – Zonă unități industriale / depozite

IS – Zonă pentru instituții publice și servicii inclusiv biserici și cimitire

TE – Zonă construcții aferente echipării tehnico-edilitare

GC  - Zonă gospodărie comunală

CC – Zonă căi de comunicație și construcții aferente

Funcțiuni interzise

– activităţi productive poluante, cu risc tehnologic

L– locuințe individuale, și funcțiunile complementare ale acestora;

L– locuințe colective, și funcțiunile complementare ale acestora;

– construcţii provizorii;

– depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

– spălătorii chimice;

– lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

– se interzice construirea de clădiri în zonele de protecţie:

ZpGCc (cimitire) – locuinţe - 50m de la limita acestuia;

Zplea (LEA ) – conform aviz ELECTRICA;

Zpa (albii) – 15 m;

ZpG (transport gaz) – 50m de o parte şi de alta a conductelor;

ZpTEa (gospodărie ape) – 30 m de la ziduri;

Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale. Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiul Târgu Jiu, și va avea o valabilitate de 10 ani.

- Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

-Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.

Suprafața studiată pentru prezentul PUZ nu deține fond construit și nu deține patrimoniu natural.

- Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și apărarea interesului public.

Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții

-Protecția față de poluare și alte riscuri

Pentru construirea halei/halelor pentru depozitare materiale de construcții cu spații comerciale și birouri, se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului, și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată.

-Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată în prealabil, prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

-Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția asigurării compatibiliății dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei ce face obiectul P.U.Z.

-Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcțiilor propuse

P.O.T. maxim admis=80,00%

C.U.T. maxim admis=1.80

Nr. Niv. maxim admis=S, S+P, P, P+E, S+P+E, H. max. 15.00m

ZONA VERDE– 11,76%

PARCARI AUTO - pentru zona de spații comerciale/birouri se va asigura un loc de parcare la  o suprafață de 40mp.

- pentru zona de hale/depozitare se va asigura câte un loc de parcare la o suprafață de 100mp

- Reguli de amplasare și retrageriile minime obligatorii

Amplasarea față de drumuri publice

-Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drum public, direct.

-Drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

-Se vor lua următoarele măsuri:

1. Completarea și Modernizarea accesului carosabil pentru a avea acces la terenul studiat

2. Asigurarea locurilor de parcare.

-pentru zona de spații comerciale/birouri se va asigura un loc de parcare la  o   suprafață de 40mp.

-pentru zona de hale/depozitare se va asigura câte un loc de parcare la o suprafață de 100mp

4. Accese pietonale. Autorizarea executării construcților și a amenajărilor este permisă numai dacă se asigură și accesul pietonal la terenul studiat. Prin acces pietonal se înțelege - căi de acces pentru pietoni, dintr-un drum public care pot fi: trotuare sau după caz pe terenuri proprietate private, grevate de servitutea de trecere publică, conform legii.

Amplasarea față de aliniament și limite laterale/posterioare

Aliniamentul propus prin P.U.Z. se propune în raport cu strada Termocentralei mun. Tg-Jiu.

HALE DEPOZITARE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI

-se propune construirea unei/unor hale pentru depozitare materiale de construcții cu regim de înălțime P, cu spații comerciale și birouri amplasate la stradă cu regim de înălțime de la P, până la S+P+E

Aliniament stradal / retrageri:

-mimim 10.00m față de limita carosabilului (marginea străzii) -pentru amenajarea parcărilor în fața (la strada)

-mimim 18.00m față de axul carosabilului (axul străzii)

-limite laterale: respectarea Codului Civil

-minim 2.00m față  de limita posterioară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai în condiițile în care se respectă:

-aliniamentul propus fața de stradă:

10m de la strada Termocentralei mun. Tg-Jiu

-distanțele minime obligatorii față de limitele laterale: respectarea Codului Civil .

-distanțele minime necesare intervențiilor, în caz de incendiu stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Orientarea față de punctele cardinale

Zona are orientare bună față de punctele cardinale, pemițând construirea unei hale și depozite aferente cu respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.

- Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Terenul studiat are acces carosabil și pietonal din Strada Termocentralei mun. Tg-Jiu.

Se vor asigura racorduri auto și pietonale pentru a asigura accesul în parcelă Accesul auto va fi realizat cu pante și rigole pentru îndepărtarea apelor pluviale de la construcții.

Accesul auto pentru zona studiată va aveam lațimea de min. 7m (2 benzi)cu racord la strada de 3.00m.

Accesul pietonal pentru fiecare construcție se va realiza din trotuarele adiacente straziilor existente.

Accesul auto și pietonal pentru hale depozitare, spații comerciale și birouri aferente se va realiza din strada Termocentralei, municipiul Târgu Jiu.

- Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, canalizare sau bazin vidanjabil propus, și energie electrică.

Realizarea de rețele edilitare

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul existenței posibilitățiilor de racord la rețelele existente de apă, canalizare sau bazin vidanjabil propus și energie electrică. Extinderiile de rețele publice sau măririile de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar. Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, să se realizeze subteran.

Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicații, drumuri publice sunt proprietatea publică a orașului.

Alimentarea cu apă și canalizare

Alimentarea cu apă rece

Alimentarea cu apă rece se va realiza din rețeua existentă.

Canalizarea

Apele uzate menajere colectate de la clădire vor fi evacuate gravitațional la bazinul vidanjabil propus.

Legăturile obiectelor sanitare la conducta de canalizare se va realiza cu țevi din PPR pentru canalizare, etanșate cu garnituri, având diametrele cuprinse între 32mm și 110mm. Pentru schimbările de direcție se prevăd coturi pentru canalizare la 45°.

Adâncimea de pozare a conductelor de canalizare va fi sub limita de îngheț.

Alimentarea cu energie termică

Încălzirea spațiiilor se va face prin aeroterme și/sau centrală electrică/central termică pe gaz.

Rețea de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la stația de reglare, măsurare existentă în zonă, conform unui proiect de specialitate. De la aceste stații se alimentează consumatorul prin intermediul unei rețele de gaze naturale de presiune redusă.

Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua publică existentă, conform unui proiect de specialitate.

Telecomunicații

Pentru obiectivele propuse pe amplasamentele studiate, se prevede dotarea cu rețele de telecomunicații, internet, cablare, printr-un racord la rețelele existente în zonă. Dotarea zonei se va realiza în baza unui proiect elaborat de către o firmă specializată.

- Reguli cu privire la forma și dimensiunea terenurilor

pentru construcții

Înălțimea construcțiilor

HALE DEPOZITARE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI

P.O.T. maxim admis=80,00%

C.U.T. maxim admis=1.80

Nr. Niv. maxim admis= S,P, S+P+E, P+E – H. max. =15.00m

REGIMUL  DE ALINIERE

Aspectul exterior al construcțiilor

-Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior, nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

-Este interzisă utilizarea azbocimentului, a tablei strălucitoare pentru acoperirea construcțiilor

10.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Parcaje

Parcajele sunt spații amenajate la sol, subsol, supraetajate pentru staționarea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite cu prevederile R.G.U.

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.

Conform Regulamentului General de Urbanism, pentru construcții industriale, depozite și servicii necesarul de parcaje va fi dimenionat în funcție  de specificul activității:

-Pentru Construcţii industriale vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează:

▪ activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2;

▪ activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2;

▪ activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2.

-Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează:

▪ un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2;

▪ un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;

▪ un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

▪ un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

-Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii,

pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spații verzi este interzisă

Suprafața spațiilor verzi

Este obligatorie amenajarea și plantarea zonei destinate spațiului verde. Este obligatorie amenajarea și plantarea cu arbori și arbuști a zonelor verzi.

Împrejmuiri

Având în vedere funcțiunile propuse, se va împrejmui terenul studiat

- ZONIFICAREA  FUNCȚIONALĂ

Se reglementează ca terenurile  studiate să aibă funcțiune de industrie, depozite și servicii (spații comerciale, birouri...etc.), cu regim de înălțime S, P, S+P, S+P+E, P+E, de asemenea pe parcele se vor reglementa și subzona spațiilor verzi amenajate, parcări, alei, accese pietonale și carosabile, preluarea apei pluviale, mobilier urban, etc.

Prevederi la nivelul unității teritorială de referință  UTR  23

Funcțiunea dominantă: zonă  gospodărie comunală: Platforma Romanești – subzona  GC.s. 23.

Funcțiuni complementare admise: spații comerciale, birouri, instituții publice și servicii, unități comerț și alimentație publică, unități administrative, unități de învățământ, unități sanitare.

Utilizări permise: activități cu producție industrială și depozitare, funcțiuni comerciale și servicii profesionale, birouri, construcții aferente echipării tehnico-edilitare,  gospodărie comunală, căi de comunicații, servicii sociale, colective și personale, instituții, servicii și echipamente publice, sedii ale unor companii și firme, parcaje la sol/subsol, lăcașuri de cult, amenajări peisagere, mobilier urban…etc

Utilizări premise cu condiții: Se admite completarea cu clădiri comerciale fără a se afecta accesele carosabile și trecerile pietonale necesare.

Utilizări interzise: activităţi productive poluante, cu risc tehnologic, anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt incidenţa

normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; construcţii provizorii; spălătorii chimice; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Unitățile teritoriale de referință (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul străziilor, limite terenuri. Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1 -Dispoziții generale, cât și prescripțiile prevăzute în – Regulamentul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință

– procent de ocupare a terenului (POT) – raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.

– coeficient de utilizare a terenului (CUT) – raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;

Pentru amplasamentul studiat se propune următorul bilanț și indici:

| Bilanț teritorial |  | Existent |  |  | Propus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Constructii, Utilități | Existent |  |  | Propus |  |  |
|  |  | SC-mp | SDC-mp | % | SC-mp | SDC-mp | % |
| 1 | Construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.197,60 | 11.854,66 | 80.00 |
| 2 | Trotuare, alei carosabile și pietonale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Spații verzi | 12.747,00 |  | 100% | 1.500,20 |  | 11.76 |
| 4 | Total suprafață de terenuri | 12.747,00 |  | 100% | 12.747,00 |  | 100% |
| 5 | Procentul de ocupare al terenului -POT |  |  | 0,00 |  |  | 80.00 |
| 6 | Coeficientul de utilizare al terenului -CUT |  |  | 0,000 |  |  | 1.800 |
| 7 | Număr niveluri | 0 |  |  | 3 |  |  |

P.O.T. propus = 80.00%

C.U.T. propus =1.800

Nr. niveluri     = S, P, S+P,  P+E, S+P+E

Prin proiect se propune realizarea unor hale pentru depozitare materiale de construcții cu regim de înălțime P, cu spații comerciale și birouri amplasate la stradă cu regim de înălțime de la P, până la S+P+E

Regim de înălțime; Hmaxim la coamă 15,00 m măsurată de la CTS pentru acoperișuri tip șarpantă.

- PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚIILOR SI SUBUNITĂȚIILOR FUNCȚIONALE

L-locuințe

IS-instituții și servicii

I-unități industriale și depozitare

CC-căi de comunicație

P-spații verzi naturale, spații plantate, agrement, sport

S-destinație specială

GC-gospodărie comunală

TE-echipare edilitară

- UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Unitate teritorială de referință (UTR) -subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă.

UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar, relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, populație cu structură omogenă, sistem parcelar și mod de construire omogene, folosințe de aceeași natură ale terenurilor și

construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar, reglementări urbanistice omogene referitoare la destinația terenurilor și la indicatorii urbanistici.

În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafețe întinse, mai multe UTR-uri alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referință (MUTR).

Având în vedere situația prezentată mai sus, considerăm că investiția propusă de beneficiar se dorește a fi oportună dezvoltării zonei în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism și poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic și administrativ în zonă.

Terenurile studiate se află într-o zonă gospodărie comunală – UTR 30 - Platforma Romanești- subzonă G.C.s.23.

Prin  prezentul PUZ se solicită trecerea din GC (gospodărie comunală) în zonă I (unități industriale /  depozite și IS  (servicii -spații comerciale și  birouri)

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona, construcțiile propuse (hale pentru depozitare materiale de construcții cu regim de înălțime P, cu spații comerciale și birouri amplasate la stradă cu regim de înălțime de la P, până la S+P+E) se încadrează la construcții cu regim mic de înălțime, și se încadrează în C.U.T. propus pentru U.T.R 23, cu un surplus de  20 % conform prederilor Legii nr.350/2001, art.32, privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiunile ce vor urma avizării și aprobării P.U.Z. și introducearea lor în baza de date, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă pentru a fi integrate în PUG-ul municipiului Târgu Jiu.

- CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Investiția propusă va aduce beneficii zonei adiacente:

- extinderea rețelelor edilitare în zona studiată.

- modernizarea tramei stradale, si a accesului propus: carosabil auto si alei pietonale.

- crearea unei zone industriale /depozitare cu funcțiuni complementare acestora: spații comerciale, birouri, parcări, spații verzi...etc

-zona în care se propune prezentul studiu este o zonă de gospodărie comunală dar în  imediata învecinătate sunt amplasate și funcțiuni: industrie , depozite și servicii.

Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că investiția propusă este oportună dezvoltării zonei, în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism și poate avea un impact pozitiv din pct. de vedere socio-economic și administrativ în zonă.

Soluția urbanistică adoptată reglementează din pct. de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera, vor cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizarea Planului Urbanistic Zonal, și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit,

Arh. Cămui Iulian

Arh. Cîrciumaru Claudiu Emil

Ing. Dijmărescu Cristian